建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站

建设单位（盖章）：濮阳市濮泽化工有限公司

编制日期：2019年6月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 濮阳市濮泽化工有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡宗根 |  | 联系人 | 胡宗根 |  |
| 通讯地址 | 濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1.5公里路东 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13938303229 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东 （经度：114.937779；纬度：35.652240） |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 |  | 批准文号 | 2018-410952-52-03-074012 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | F5265机动车燃油零售 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2112 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） | 6 | 环保投资占总投资比例 | 6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期 投产日期 | 2020年05月 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 随着机动车数量不断增加，车用燃油量也随之增加，为了适应车辆保有量增加对成品油的需求，濮阳市濮泽化工有限公司在濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东投资建设加油站，主要服务于周边过往车辆。 对照《国民经济行业分类》和根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）（发改委〔2013〕第21号）中规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目。该项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案（2018-410952-52-03-074012）。综上所述，本项目的建设符合国家当前的各相关产业政策。 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表1。 表1 项目备案内容与建设内容相符性分析 序号; 项目; 备案内容; 实际建设内容; 相符性. 1; 企业名称; 濮阳市濮泽化工有限公司; 濮阳市濮泽化工有限公司; 相符. 2; 项目名称; 濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站; 濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站; 相符. 3; 地点; 濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东; 濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东; 相符. 4; 总投资; 100万元; 100万元; 相符. 5; 占地面积; 2112平方米; 2112平方米; 相符. 6; 建设内容备; 站房，罩棚，2台4枪加油机、4座20立方米双层罐; 站房，罩棚，2台4枪加油机、4座20立方米双层罐; 相符. 7; 产品方案; 年销售柴油200吨，汽油300吨; 年销售柴油200吨，汽油300吨; 相符. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年9月1日实施）规定，本项目属于名录中规定的“四十、社会事业与服务业”中“124加油、加气站”，其中“新建、扩建”项目应编制报告表，“其他”应编制登记表，本项目属于新建加油站，因此本项目应编制报告表。 根据国家及河南省有关环保法规，本公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员，对项目建设场地进行现场踏勘，收集相关基础资料，根据厂址周围环境状况，结合本项目的排污特征，编制完成“建设项目环境影响报告表”。 二、地理位置及规划相符性 本项目位于濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东。经现场勘查，项目北侧为水泥预制构件零售，东侧为农田，南侧为水泥预制构件零售，西侧为X016县道。 根据濮阳经济技术开发区新习镇人民政府证明，本项目建设符合相关规划。 三、工程概况 3.1项目基本情况 本项目评价对象为濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站，评价内容为加油站项目建设规模、工艺流程、环境影响分析、污染防治措施等。 表2 项目基本情况一览表 项目; 内容. 项目名称; 濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站. 建设单位; 濮阳市濮泽化工有限公司. 建设性质; 新建. 总投资; 100万元. 建设地点; 濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东. 项目组成; 占地面积2122m2，包括站房、罩棚等. 工作制度; 年工作360d，24h/d. 劳动定员; 劳动定员10人. 3.2 项目组成及建设内容 本项目占地面积为2112m2，包括站房、罩棚等。 表3 主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 罩棚; 160m2; 钢架结构. 站房; 108m2; 单层砖混结构. 储运工程; 埋地SF双层汽油罐; 2×20m3; /. 埋地SF双层柴油罐; 2×20m3; /. 环保工程; 废气治理; 卸油废气; 经油气回收装置回收至油罐. 储油废气; 加强厂区绿化. 加油作业废气; 经油气回收装置回收至油罐. 汽车尾气; 减速、限速、绿化吸收、自然扩散. 废水治理; 生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥. 固废治理; 生活垃圾; 由环卫部门统一清理. 油罐底泥; 油罐底泥属于危险废物，委托有资质的单位清理油罐并且回收油罐底泥，加油站不负责存放. 3.3 产品方案及规模 本项目建成后可销售成品油500t/a，其中汽油销售量约为300t/a，柴油销售量约为200t/a。 表4 项目主要产品方案及预计销售规模一览表 产品名称; 销售量; 运输方式; 储存方式; 最大储量. 汽油; 300t/a; 罐车运输; 2座20m3储罐; 30t. 柴油; 200t/a; 罐车运输; 2座20m3储罐; 34t. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）规定，加油等级划分依据见下表。 表5 加油站分级及标准一览表 级别; 总容积; 单罐容积（m3）. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 注：V 为油罐总容积，柴油储罐容积可折半计入油罐总容积. 项目设置2座20m3汽油储罐，2座20m3柴油储罐。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订），柴油储罐容积可折半计入储罐总容积，即项目油品储罐总容积为60m3，属于三级加油站。 3.4主要原辅材料 本项目涉及的主要原辅料及能源消耗见表6。 表6 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 性状及规格; 年消耗量（t）; 最大储存量. 汽油; 液体；92＃/95＃; 300; 30. 柴油; 液体；0＃/-10＃; 200; 34. 水; /; 252t; /. 电; /; 2万kW·h; /. 3.5 主要生产设备 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量; 操作压力/设计压力（MPa）; 操作温度/设计温度（℃）. 92＃汽油储罐; 埋地SF双层油罐20m3; 1座; 常压/0.08; 常温/60. 95＃汽油储罐; 埋地SF双层油罐20m3; 1座; 常压/0.08; 常温/60. 0＃柴油罐; 埋地SF双层油罐20m3; 1座; 常压/0.08; 常温/60. -10＃柴油罐; 埋地SF双层油罐20m3; 1座; 常温/60. 柴油加油机; 自吸型四枪加油机; 1台; /; 常温/60. 汽油加油机; 自吸型四枪加油机; 1台; /; 常温/60. 四、公用工程 4.1 供电 本项目用电由新习乡提供，用电量为2万kW·h/a。 4.2 给排水 本项目用水由自备水井提供，营运期无生产废水产生，废水主要为生活污水。 本项目劳动定员5人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T/385-2014），用水定额按40L/（人·d）计，则员工生活总用水量为0.2m3/d（72m3/a）。加油站客流量最高日按50人次/天计，按人均用水量10L/人次，则顾客生活用水量为0.5m3/d（180m3/a）。生活用水量为0.7m3/d（252m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量为0.56m3/d（201.6m3/a）。生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥。 4.3消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订），本站为三级站，站内可不设消防给水系统，在站内设置一定数量移动式灭火器材。 项目应配备灭火器及消防桶、楸、消防沙、灭火毯等，并按《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）规定在室内外设置醒目的安全标志；灭火器的配置：根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的规定，站内汽油和柴油导致的火灾种类为B类；加油站车熄火加油，站内禁止使用手机，禁止吸烟；制定灭火应急预案，成立应急组织机构，经常性对员工进行消防演练。 五、平面布置 加油站总占地面积2112m2，站内设有卸油区、加油区（储罐、罩棚与加油岛）和站房，站区南、西、东面设置非燃烧实体围墙，面向进出入口道路的一侧设置绿化隔离带，出入口分开设置。油罐区布置在罩棚下，设埋地卧式储油罐4个；加油区设在场地中部，设计加油岛2座。加油区位于站区中心。站房布置在场地东部，设办公室、值班室等功能间。站内地面采用混凝土地面，采用平坡式。站区绿化面积320平方米。加油站新建道路与现状道路紧密衔接，形成环状，站内道路畅通。站内布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）的要求设计，同时各设施之间的防火距离符合有关规范的要求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设性质新建项目，经现场勘察，现场为空地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 濮阳市位于河南省的东北部，黄河下游北岸，冀、鲁、豫三省交界处。东北部与山东省的聊城毗邻，东、南部与山东省济宁、菏泽隔河相望，西南部与河南省的新乡市 相倚，西部与河南省的安阳市相连，北部与河北省的邯郸市相连。地处北纬35°20′0″~36°12′23″，东经114°52′0″~116°5′4″之间，东西长125km，南北宽100km。全市土地面积4188km2，约占全省土地面积的2.57%，其中耕地面积24.62万km2。濮阳经济技术产业集聚区位于濮阳市西北部，属于国家级经济技术开发区管辖，总面积为19.5km2。 本项目位于濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东，项目具体地理位置详见附图1。 2.气候气象 濮阳市位于中纬度地带，常年直接受东南季风环流的控制和影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗，冬季干冷少雨雪，主导风向为南风。 表8 濮阳市主要气象特征 序号; 项目; 单位; 数值; 出现时间. 1; 多年平均日照时数; h; 2383.5; /. 2; 多年平均气温; ℃; 13.5; /. 3; 多年平均气压; hPa; 1010.8; /. 4; 多年平均风速; m/s; 2.1; /. 5; 多年平均降水量; mm; 571.8; /. 6; 多年平均相对湿度; %; 71; /. 7; 多年平均无霜期; d; 205; /. 8; 历年极端最高气温; ℃; 42.2; 1996年7月19日. 9; 历年极端最低气温; ℃; -20.7; 1971年12月28日. 10; 历年定时最大风速; m/s; 24.0; 1963年4月5日. 11; 历年最大积雪深度; cm; 22.0; 1975年1月1日. 12; 历年最大冻土深度; cm; 41.0; 1967年1月6日. 13; 历年最大一日降水量; mm; 276.9; 1960年7月28日. 3.水资源 3.1地表水 濮阳市以金堤河为界，分属两大流域，南为黄河流域、北为海河流域。其中，海河流域面积1830km2，涉及濮阳县（城关、清河头、柳屯）、市区、清丰县、南乐县，均为平原地区。 濮阳市主要河流马颊河和濮水河均属于海河流域，濮阳市内黄河干流金堤河属于黄河流域。全市水资源总量约7.53亿m3，居河南省第14位。 马颊河发源于濮阳县城堤闸首，向北经濮阳市区、清丰县、南乐县，于山东埕口入渤海湾。在濮阳市境内全长62.3km，市区境内17.2km，多年平均流量2.08m3/s，枯水期平均流量0.23m3/s，最小流量为0，是濮阳市引黄补源，灌溉的主要河道。马颊河的支流主要有濮水河和老马颊河。濮阳经济技术产业集聚区紧邻的主要河流为濮水河和第三濮清南干渠。 濮水河原名赵北沟，为马颊河的支流，1953年开挖，源于王助乡赵庄东地，流经皇甫、韩庄到胡村乡戚城屯入马颊河，全长20km，流域面积92.67km2，平时流量约0.1~0.3m3/s，濮水河目前为濮阳市区的景观水。 第三濮清南干渠为濮阳市农业引黄灌溉渠，水体流向为从南往北，现接纳集聚区的工业废水，第三濮清南干渠在进入卫河前设有水闸，由于下渗、蒸发等原因，河水未流到水闸就已断流。 3.2地下水 濮阳市地下水分为浅层地下水、中层地下水和深层地下水。地下水位埋深深浅不一，西部地下水埋深一般大于10m，东部埋深较浅为2~4m。根据含水层的结构及埋藏条件，可分为第四系孔潜水和层间孔隙水两种，地下水的径流条件较好，但其水位、水量等的动态变化，受大气降水和季节的影响较大，特别是人为因素的影响尤其大。由于天旱、降水偏少等因素使地下水位在逐年下降。 本项目所在区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为6m以下的细沙及细沙含卵石层，流向为自西南向东北。洪水期（或蓄水补源时）地表水补给地下水，枯水期地下水补给地表水。 4.地形地貌 濮阳城区地处黄河下游冲击平原上，地形平坦开阔，地势自西南向东北略有倾斜，南北坡降为1/5000~1/6000，东西坡降为1/6000~1/8000，海拔高度为48~57m。 濮阳城区地貌类型比较简单，地表下15m范围内均为新近冲击的松散沉积物。根据地貌形态和成因，城区范围可分为三种工程地质单元，即黄河故道、古黄河漫滩、古黄河泛流平原工程地质区。 项目所在的濮阳经济技术产业集聚区位于濮阳市西部，系我国地貌第三级阶梯的中后部，海拔高度52~57m。大地构造属于华北地台，位于东濮凹陷之上。东濮凹陷形成过程中，在古生界基岩上，沉积了一套古生界以下第三系为主的中、新生界陆相沙泥岩地层。 本工程厂址地势平坦，有利于项目的建设。 5.土壤类型 濮阳城区地表均为第四纪冲击松散沉积物覆盖，主要土层为粉土、砂土及粘土。地层岩组类型单一，属简单场地。高新区属于黄河故道工程地质区，土质为粘性土（土层约19m以上）和沙层粘土（土层深约29m以下）。 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土3个土类，9个亚类，15个土属，62个土种。潮土为主要土壤，占全市土地面积的97.2％，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。潮土表层呈灰黄色，土层深厚，熟化程度较高，土体疏松，沙黏适中，耕性良好，保水保肥，酸碱适度，肥力较高，适合栽种多种作物，是农业生产的理想土壤。风砂土有半固定风砂土和固定风砂土两个亚类，共占全市土地总面积的2.6％，主要分布在西北部黄河故道，华龙区、清丰县和南乐县的西部。风砂土养分含量少，理化性状差，漏水漏肥，不利耕作，但适宜植树造林，发展园艺业。碱土只有草甸碱土一个亚类，占全市土地面积的0.2％，主要分布在黄河背河洼地。碱土因碱性太强，一般农作物难以生长，改良后可种植水稻。 6.生物资源 （1）植物资源 境内生存植物除农作物外，尚有118科381属1200余种。其中，蕨类植物3科3属6种，裸子植物3科13属75种，被子植物112科365属1120余种，引进驯化植物达630种。全市植被组成成分丰富，孑遗、稀有植物较多，而以禾本科、豆科、菊科、蔷薇科、茄科、十字花科、百合科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石蒜科、玄参科、仙人掌科、毛莨科、苋科、石竹科、莎草科为主，多属暖温带植被。濮阳天然林木甚少，基本为人造林，主要分布在黄河故道及背河洼地。优质用材林树种主要有毛白杨、三倍体毛白杨、速生杨108、加拿大杨、枫杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等。经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、葡萄、柿、山楂、核桃、花椒等。 濮阳地处冲积平原，是农业开发最早的地区之一。主要栽培植物为粮食作物，如小麦、玉米、水稻、红薯等，其中小麦种植面积和产量均在全省占有重要位置，为全国商品粮基地之一。蔬菜种类有12大类100多个品种，种植较多的有白菜、西红柿、葱、蒜、韭菜、辣椒、萝卜、黄瓜、茄子、马铃薯、豆角、姜、藕、菠菜、芥菜、冬瓜、南瓜等。近年引进蔬菜新品种20多个，如芥兰、西兰花、生菜、荷兰豆、木耳菜、苔菜、佛手瓜、金光西葫芦、樱桃番茄、甜椒等。 本项目所在区域无国家重点保护植物种类。 （2）动物资源 濮阳市野生动物中，兽类主要有野兔、狐狸、獾、鼠、黄鼬、刺猬等。据1997年调查结果，全市鸟类还有38种，主要有鹊、雀、燕、猫头鹰、啄木鸟、布谷、鸽子、画眉等；水生动物主要有蛙、蟾、鱼、虾；昆虫种类繁多，常见的有11目45科，害虫天敌有9目44科70种。 本项目所在区域无国家重点保护动物种类。 7.濮阳市集中饮用水源地及其保护区域 根据《河南省濮阳市城市饮用水水资源保护区划分技术报告》（2007年），濮阳市有2个地表水饮用水源保护区（中原油田彭楼地表水饮用水源保护区、西水坡地表水饮用水源保护区）、3个地下水饮用水源保护区（李子园地下水饮用水源保护区、中原油田基地地下水饮用水源保护区、沿西环线地下水饮用水源地保护区）和1个南水北调水源保护区。 2013年濮阳市编制了《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区划分技术报告》，提出对地下饮用水源地及保护区进行调整。2014年3月27日，河南省环境保护厅和河南省水利厅以《关于濮阳市地下水饮用水源地及水源保护区划分的函》（豫环函[2014]61号）同意其调整方案，主要调整内容为：①关闭沿西环线地下水饮用水源地，取消其保护区；②中原油田基地地下水饮用水源一、二级保护区保持不变，对准保护区进行了缩减。 根据以上文件资料，濮阳市集中饮用水源及其保护区范围概况如下： （1）中原油田彭楼地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流范县2号护堤站至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50m的陆域；输水管道两侧30m和输水明渠两侧50米的区域；彭楼水厂厂界外300米内的区域。 二级保护区：黄河干流范县2号护堤站至武祥屯村的小路、13号坝至16号坝的水域，以及一级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域；输水明渠一级保护区外两侧1000米的区域；彭楼水厂西厂界和北厂界一级保护区外1000米以及黄河大堤以内的陆域。 准保护区：黄河干流武祥屯村小路至马口村路口、16号坝、17号坝的水域，以及二级准保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域。 （2）西水坡地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流3号坝至10号的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域；渠村沉沙池的整个水域；沿环沉沙池道路外300米的陆域；输水明渠08号碑向南50米至濮—背13号碑向北50米内的水域和陆域；西水坡调节池古城墙南60米以北，濮耐公司西墙至前南旺、西关公路以东，新民街北100以南，濮上路东90米以西的区域；输水管线两侧30米的区域。 二级保护区：黄河干流3号坝至43公里碑、10号坝至13号坝的水域及黄河西岸生产堤外50米的陆域；渠村沉沙池一级保护区外1000米、黄河大堤以内的区域；输水明渠一级保护区向外延伸1000米的区域；西水坡调节池古城墙南1000米以北，废弃窑场路以东，御井街以西，红旗路以南的区域。 准保护区：黄河干流43公里碑至上游1000米，13号坝至100米的水域，以及二级保护区外至黄河西岸防洪大堤的陆域（濮阳—新乡界碑处）。 （3）李子园地下水饮用水源保护区（共23眼井） 一级保护区：开采井外围100米的区域。 二级保护区：一级保护区外400米的区域。 准保护区：除一级保护区、二级保护区外，西八里庄、王寨、马寨、西高城以南，毛寨、小山以北，东高城、老王庄、谷马羡、主布村、吕家海以西，西子岸、东柳村、后栾村以东的区域。 （4）中原油田基地地下水饮用水源保护区（共84眼井） 一级保护区：以水井为圆心，50m为半径的圆。 二级保护区：一级保护区边界向外延伸450m的外接多边形为边界的区域。 准保护区：中原油田基地井群（除第八管理区外）准保护区范围为：北以范辉高速为界，东以G106国道为界，南以老马颊河及老马颊河与铁路交汇处为界，北以老马颊河为界。 中原油田第八管理区井群（原皇甫井群）设立一级、二级保护区，二级保护区面积1.62km2，范围为林海花园东北角-太行村西500m-濮鹤高速-香格里拉路东700m-黄河西路；外围不再设准保护区。 （5）南水北调调水池水源保护区（尚未建设） 一级保护区：南水北调调水池周围300米范围内。 二级保护区：在一级保护区边界以外，调水池周围1000米范围内。 本工程距离南水北调调水池水源保护区二级保护区边界最近距离为6km。 综上所述，本次工程距以上各水源地距离均较远，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状调查与评价 1.常规因子环境空气质量 根据濮阳市环境质量月报，2018年1-12月优、良天数比例为51.8%（189天），同比增加9天；PM10平均浓度值为102μg/m3，同比降低5μg/m3，下降4.7%；PM2.5平均浓度值为63μg/m3，同比降低1μg/m3，下降1.6%。 （1）颗粒物PM10 PM10月均浓度值为144μg/m3，环比升高26μg/m3，上升22%，同比降低3μg/m3，下降2%。1-12月累计浓度值为102μg/m3，同比降低5μg/m3，下降4.7%。 （2）颗粒物PM2.5 PM2.5月均浓度值为106μg/m3，环比升高7μg/m3，上升7.1%，同比降低2μg/m3，下降1.8%。1-12 月累计浓度值为63μg/m3，同比降低1μg/m3，下降1.6%。 （3）二氧化硫SO2 SO2月均浓度值为24μg/m3，环比升高6μg/m3，上升33.3%，同比降低2μg/m3，下降7.7%。1-12 月累计浓度值为16μg/m3，同比降低3μg/m3，下降15.8%。 （4）二氧化氮NO2 NO2月均浓度值为59μg/m3，环比升高8μg/m3，上升15.7%，同比降低2μg/m3，下降3.3%。1-12 月累计浓度值为36μg/m3，同比降低3μg/m3，下降7.7%。 （5）一氧化碳CO CO月均浓度值为1.5mg/m3，环比升高0.2mg/m3，上升15.4%。同比降低0.3mg/m3，下降16.7%。1-12 月累计浓度值为1.1mg/m3，同比降低0.4mg/m3，下降26.7%。 （6）臭氧（O3 O3月均浓度值为50μg/m3，环比降低20μg/m3，下降28.6%，同比升高1μg/m3，上升2%。1-12月累计浓度值为117μg/m3，同比升高12μg/m3，上升11.4%。 综上所述，项目所在区域NO2、PM10、PM2.5、O3年均值存在超标情况，则可判定项目所在区域为不达标区。 2.特殊因子环境空气质量 本项目特殊因子环境空气质量数据引用《濮阳经济技术开发区城市建设投资有限公司新习加油站》中监测数据。河南光远环保科技有限公司于2019年4月27日～5月3日对火厢头村、宋堤口村（距离本项目4km，均位于新习乡）点位进行了为期7天的连续监测。 表9 特殊因子环境质量现状监测数据 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 火厢头村; 非甲烷总烃; 1小时; 2.0; 1.20~1.74; 85.5; 0; 达标. 宋堤口村; 非甲烷总烃; 1小时; 2.0; 1.22~1.78; 89; 0; 达标. 由上表可知，项目区域非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃一次浓度值要求。 3.区域环境空气质量计划 濮阳市政府及环境保护局等相关部门发布并实施了《濮阳市环境网格化监管方案》、《濮阳市重点区域大气污染防治管控工作方案》等整治方案，通过一系列综合整治工程，濮阳市环境空气改善情况已初见端倪。根据《濮阳市环境质量报告书》（2017年）可知，2017年，濮阳市环境空气质量三项主要指标实现“两降一增”，PM10平均浓度107ug/m3（剔除沙尘天气后），同比下降21.9％，超过目标值4.5个百分点，PM2.5平均浓度64ug/m3（剔除沙尘天气后），同比下降7.2％，超过目标值4.5个百分点，环境空气质量改善明显。待《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018~2020年）的通知》（豫政〔2018〕30 号）中各项整治要求落实后，濮阳市环境空气质量将会得到进一步改善。根据《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》，到2020 年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态环境水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转的目标打下坚实基础。 2018年度目标：PM2.5年均浓度达到64微克/立方米以下，PM10 年均浓度达到105微克/立方米以下，全年优良天数达到209天以上； 2019年度目标：PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数达到231天以上； 2020年度目标：PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数达到244天以上。 综上，经过上述各种大气污染防治方案结合《濮阳市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）》后，到2020 年濮阳市环境空气质量中PM2.5年均浓度达到52微克/立方米以下，PM10年均浓度达到98微克/立方米以下。 二、地表水环境质量现状调查与评价 根据濮阳市环境质量月报（2018年12月），2018年，1-12月，全市地表水水质状况为中度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面4个，占14.3%；劣Ⅴ类水质断面7个，占25%。与去年同期相比，水质状况均为中度污染。主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷平均浓度分别为28.3mg/L、1.1mg/L 和0.218mg/L，与去年同期相比，全市地表水水质状况无变化，水质状况均为中度污染，化学需氧量、氨氮、总磷平均浓度分别下降6.9%、33.3%、23.2%。 黄河流域水质状况为轻度污染，其中黄河干流为优，金堤河为轻度污染。 三、地下水环境质量现状调查与评价 本项目地下水环境质量现状数据引用《濮阳经济技术开发区城市建设投资有限公司新习加油站》中监测数据。河南光远环保科技有限公司于2019年4月28日～30日对火厢头村、宋堤口村（距离本项目4km，均位于新习乡）点位进行了为期3天的监测。 表10 地下水监测布点一览表 点位名称; 井深（m）; 水位（m）; 含水层类型. S1 火厢头村; 100; 40; 潜水. S2 宋堤口村; 100; 40; 潜水. 1.监测因子 本次监测因子有PH值、总硬度、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、硫化物、硝酸盐、石油类，同时记录水温、井深。 2.评价标准 本项目地下水质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，地下水质量标准不涵盖的，选择《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）限制要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准作为评价标准。 表11 项目地下水评价标准 序号; 监测项目; 标准限值; 标准来源. 1; PH; 6.5-8.5; 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 2; 总硬度,(mg/L); ≤450. 3; 溶解性总固体,(mg/L); ≤1000. 4; 氨氮,(mg/L); ≤0.2. 5; 硝酸盐,(mg/L); ≤20. 6; 硫化物; ≤0.02. 7; 总大肠菌群; ≤3.0. 8; 石油类; ≤0.05; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅰ类标准. 3.地下水质监测结果的统计分析 根据导则要求，场区内地下水现状监测结果进行统计分析，统计项目包括最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率等，详见下表。 表12 地下水质监测结果统计表 监测因子; 项目; 火厢头村; 宋堤口村. pH; 监测值; 7.69-7.77; 7.78-7.84. 污染指数; 0.46-0.51; 0.52-0.56. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; 6.5～8.5; 6.5～8.5. 总硬度; 监测值; 369-385; 389-407. 污染指数; 0.82-0.85; 0.86-0.90. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤450; ≤450. 溶解性总固体; 监测值; 419-442; 369-392. 污染指数; 0.419-0.44; 0.369-0.392. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤1000; ≤1000. 氨氮; 监测值; 0.087-0.095; 0.097-0.105. 污染指数; 0.174-0.19; 0.194-0.21. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤0.5; ≤0.5. 硝酸盐; 监测值; 未检出; 未检出. 污染指数; 0; 0. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤20; ≤20. 石油类; 监测值; 未检出; 未检出. 污染指数; 0; 0. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤0.05; ≤0.05. 硫化物; 监测值; 未检出; 未检出. 污染指数; 0; 0. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤0.02; ≤0.02. 总大肠杆菌; 监测值; 未检出; 未检出. 污染指数; 0; 0. 最大超标倍数; 未超标; 未超标. 标准; ≤3.0; ≤3.0. 4.地下水质量评价方法 根据地下水监测数据的统计分析结果，采用标准指数法对各评价因子进行评价。未检出项按检出限的一半计算。 标准指数法计算公式如下： Pi=Ci/Csi 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数； Ci——第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。 pH的标准指数为： 式中：PpH——pH的标准指数； pHj——pH监测值； pHsd——标准中规定pH值的下限值； pHsu——标准中规定pH值的上限值。 5.评价结果分析 由上表可知，本项目区域内浅层地下水水质较好，本次检测因子未发现超标现象。 四、声环境质量现状监测与评价 （1）监测点位布设 在项目厂界四周及新习西街村各布设1个噪声监测点，共5个监测点。 （2）监测时间及频率 2019年4月9~10日连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。 （3）监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法进行噪声监测。 （4）监测单位：河南光远环保科技有限公司 表13 噪声监测结果表（单位：dB（A）） 监测点位; 监测时间; 监测结果; 执行标准. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间; 夜间. 东厂界; 2019.4.9; 51.6; 40.2; 60; 50. 2019.4.10; 52.7; 41.6. 南厂界; 2019.4.9; 53.4; 43.5. 2019.4.10; 54.6; 44.9. 西厂界; 2019.4.9; 55.2; 44.7. 2019.4.10; 53.9; 43.3. 北厂界; 2019.4.9; 56.5; 45.1. 2019.4.10; 55.3; 46.2. 新习西街村; 2019.4.9; 50.2; 40.3; 55; 45. 2019.4.10; 51.4; 41.5. 由噪声现状监测数据统计结果可得，厂界四周昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准标准要求，敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准标准要求。 五、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内已无珍稀动植物存在，其附近无划定的自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经过对拟建项目区域的现场踏勘，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物物种。 表14 项目主要环境保护对象及保护级别 环境要素; 保护对象; 相对方位; 相对距离（m）; 保护级别. 环境空气; 西街村; N; 190; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级. 张拐村; N; 360. 北街村; N; 580. 寺上村; NE; 970. 地表水; 濮南河; W; 670; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 声环境; 西街村; N; 190; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《大气污染物综合排放标准详解》（具体第244页），非甲烷总烃的环境质量标准选用2mg/m3。 表15 环境空气质量标准 污染因子; 标准限值（μg/m3）; 环境质量标准. 年均值; 24小时均值; 小时均值. SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. NO2; 40; 200; 80. CO; /; 4; 10. O3; /; 160 （日最大8小时平均）; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. 非甲烷总烃; /; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2.地表水 表16 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; PH; CODcr; BOD5; 石油类; NH3-N; 总P. 标准; 6～9; 30; 6; 0.5; 1.5; 0.3. 3.地下水 表17 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目; pH; 硝酸盐; 氯化物; 亚硝酸盐; 硫酸盐; NH3-N; 菌落 总数; 总大肠菌群(个/L). 标准值; 6.5-8.5; ≤20; ≤250; ≤0.02; ≤250; ≤1; ≤100; ≤3.0. 4.声环境 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点处声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气 表18 污染物排放标准 污染物名称; 标准值; 备注. 非甲烷总烃; 无组织排放; 25g/m³; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）：排放口高度≥4m. 工业企业边界; 4.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表无组织排放浓度限值. 工业企业边界; 2.0mg/m³; 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业排放限值. 2.噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB（A）; 50 dB（A）. 3.固废 固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目废气中无二氧化硫、氮氧化物排放，主要废气为非甲烷总烃。本项目废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥。 因此，本项目不涉及总量控制问题。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 场地平整 基础施工 工程施工 工程验收 汽车尾气 固废 固废、汽车尾气 扬尘、噪声 废气、噪声 扬尘、噪声 图1 施工期流程及产污节点示意图 二、营运期 图2 工艺流程及污染物排放节点示意图 油罐车卸油 地下油罐 潜油泵 加油机 需加油车辆 油气 卸油油气回收系统 油气 加油油气回收系统 噪声 本项目采用自吸式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站埋地式贮油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺（配套建设油气回收系统），通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油，加油机采用国内先进的电脑控制加油机。 （1）油品运输：油品均采用油罐车运送至本项目加油站。 （2）卸油：油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。卸油口接头设置切断阀，避免油气外泄，卸油管道设置卸油防溢阀，卸油量达到罐容90%时报警，达到95%时自动切断卸油。油槽车与泄油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。 （3）存储：本项目设置4座埋地油罐，分别储存92#、95#汽油、0#柴油、-10#柴油。每具油罐均设有液位仪，用于预防溢油事故，有效保障加油站安全。本项目4座油罐全部埋设在油罐池内。每个罐均设防雷防静电接地线，并与接地网连接。并设置通气管，管口安装阻火器和机械呼吸阀，通气管口上方安装干燥器，采用硅胶作为干燥剂。当硅胶干燥剂吸附水分达到饱和而失去吸附活性，可通过加热的方法脱除，使之重新恢复活性。 （4）加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。 （5）油气回收装置 根据《河南省蓝天工程行动计划》“全面开展油气回收治理，新建储油库、加油站必须同步建设油气回收装置”、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），油罐卸油必须采用密闭卸油方式，每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口应有明显的标示。加油站安装油气回收装置，主要指的是汽油，因为汽油油质轻、轻质组分多、挥发量大，而且不利于安全。柴油不需要油气回收装置。 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客的目的。 ①卸油油气回收系统：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相当的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的油气通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。 通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，油气回收阶段结束。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 图3 卸油油气回收系统基本原理图 ②加油油气回收系统：采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。 图4 加油油气回收系统基本原理图

主要污染工序 一、施工期污染源分析 1.废气 施工期废气主要为场地硬化、设备安装时产生的粉尘。 2.废水 主要为施工队伍生活污水。生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。 3.噪声 施工期噪声主要为零碎敲打声，切割机发出的噪声。 4.固体废物 施工期的固废主要为施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。施工期产生的固体废物应妥善处理，无回收价值的建筑废料统一收集后，运输至合法堆场堆放。生活垃圾以及装修垃圾经统一收集后交由环卫部门统一处理。 二、营运期污染源分析 本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废。 表20 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染因子. 废水; 员工及外来人员; COD、BOD、SS、NH3-N. 废气; 汽车尾气; CO、NO2、HC. 油气废气; 卸油废气、储油废气、加油作业废气; 非甲烷总烃. 噪声; 加油机、加油车辆等产生的噪声及营业噪声; 噪声. 固废; 员工及外来人员; 生活垃圾. 油罐清洗; 油罐底泥.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染 | 汽车尾气 |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 少量 | 少量 |
|  | 油气废气 | 卸油废气 |  | 0.7t/a | 0.035t/a |
|  |  | 储油废气 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 加油作业废气 |  | 1.03t/a | 0.0945t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 废水总量 | 252m3/a | 生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥 |
|  |  |  | COD | 0.0756t/a；300mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.0504t/a；200mg/L |  |
|  |  |  | SS | 0.0554t/a；220mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.0076t/a；30mg/L |  |
| 固体 废物 | 员工及外来人员 |  | 生活垃圾 | 2.7t/a | 集中收集后，由环卫部门统一处理 |
|  | 油罐清洗 |  | 油罐底泥 | 0.8m3/3a | 委托有资质的单位清理油罐并且回收油罐底泥，加油站不负责存放 |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要包括加油机、加油车辆等产生的噪声及营业噪声。进出车辆噪声源强为70dB(A)，加油机正常运行时噪声源强约为65dB(A)。选用低噪声设备、加强维修及保养等措施后可将其对周边环境产生的影响降到最低。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东，该区域无珍稀和受保护的物种。运营期间对污染采取有效的预防措施，所以项目建设不会对周围生态环境产生重大影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、废水 施工期产生的废水主要是施工建筑队人员产生的生活污水及施工废水。 1.施工废水 施工期产生的废水主要为含有水泥砂浆成分的冲洗设备废水，会对施工场地产生一定的影响。本报告要求建设单位设置简易集水沉淀池将施工废水收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘。采取以上措施后，产生的施工废水不会对周围环境产生影响。 2.施工人员产生的生活污水，施工人员为10人，用水量按30L每人每天计算，则每天污水产生量为0.3t/d。主要为清洗手废水，这部分用于施工场地泼洒抑尘，不会对周围环境产生影响。 考虑到项目施工期废水水质简单，可直接用于场地抑尘。同时为了降低施工期废水的产生，评价提出了以下防治措施： A、水泥、黄沙、石灰类等建筑材料需集中堆放，并采取防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的水泥、石灰等建筑材料，避免其随雨水冲刷，污染附近水体； B、安装小流量的设备和器具，并加强管理和提高建筑员工的环保意识，减少施工期间的用水量。 通过采取上述措施后，项目施工期废水对周围环境影响较小。 二、废气 施工期废气主要是在开挖、堆积土方时，遇大风天气产生的扬尘，会造成局部扬尘污染；另外在原辅材料的运输过程中也会产生一定量的扬尘污染。 施工期对环境的影响主要表现在扬尘的影响，对本项目施工期而言，施工期产生的扬尘主要集中站房、加油区的建设以及硬化场地过程中扬尘的无组织排放。 1.施工工期扬尘防治措施 （1）施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取封闭储存、设置围挡等措施。 （2）施工现场定期洒水，保证地面润湿、不起尘。 （3）施工时合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施，如洒水抑尘，禁止在夜间施工。 （4）在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网。 （5）施工区出入口、场内道路、加工区、材料堆放区应做地面硬化处理。 （6）选用商品混凝土。 （7）禁止在施工工地围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 （8）施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。 （9）施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。施工工地运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮、车底等部位做除泥除尘清理或清洗，严禁将泥土、灰尘带出工地。 （10）施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施，施工场所定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 （11）严禁抛洒建筑垃圾，建筑垃圾及时清运至住建部门指定场所，不能及时清运的要定点密闭堆存，并覆盖绿网。 （12）不设施工营地，施工人员均来自周边村庄。 2.文明施工措施 为加强文明施工管理，防治扬尘污染，评价要求项目施工现场，必须做到“八个百分之百”目标，即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆除作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油100%达标，主要措施有： （1）运输建筑材料的车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落，水泥，沙石和石灰等容易洒落的物料在装卸，使用和运输，运转和临时存放过程中，必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少洒落。 （2）施工场地和原料堆积地要有专人负责，在大风天气或空气干燥易产生扬尘的天气条件下，采用覆盖和洒水等措施，减少扬尘的污染，同时对道路也要有专门的洒水装置，在风沙扬尘天气时，采取路面洒水方式控制大气污染，一般每天可洒水2次，在进出口处保持路面湿润，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 （3）进行建筑物拆除和各类施工活动时，需对施工区域进行封闭，设置1.8m 以上的围挡，并设置洒水装置。 （4）渣土，垃圾应当在拆除完成后及时清运，不能及时清运的，必须采取覆盖等防尘措施。 （5）运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常行驶，以免在交通不畅通的情况下排出更多的尾气。 总之，只要加强管理、切实落实好上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失，因此，评价认为，本工程施工期间采取以上扬尘污染防治措施是可行的，采取上述措施进行防治后，本项目施工期扬尘可以得到有效控制，不会对周围环境造成长期、较大影响。 三、噪声 本项目施工期噪声主要是挖掘机、装载机等高噪声设备产生的设备噪声，其声源值大多在80~95dB(A)之间，由于施工持续时间较长，因此项目施工期噪声会对周围声环境敏感点造成一定程度的影响。 评价建议施工期应采取的噪声防治措施主要有： 1.从声源上控制：尽量选用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 2.合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须并取得建设主管部门批准外，22：00~6：00期间施工。 3.采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至地块中部，为保障居民区有一个良好的生活环境，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 4.施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 5.建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 采取上述噪声防治措施后，可有效降低施工期噪声对周围居民生活的影响，同时由于施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，将会随施工期的结束而结束，评价认为本项目施工期噪声对周围环境影响是可接受的。 四、固废 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、建筑工人生活垃圾。 1.生活垃圾 项目施工期产生的生活垃圾主要为施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾按0.5kg/人·d，施工人数10人，施工时间4个月，则日产生生活垃圾0.005 t/d，施工期内共产生生活垃圾0.6t。评价要求在生活垃圾定点堆放，经收集后由当地环卫部门统一处理，对环境影响较小。 2.建筑垃圾 本项目施工过程中产生的建筑垃圾主要有废弃建筑包装材料等及开挖土方。 建筑垃圾：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。无回收利用价值的建筑垃圾集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定地点。环评要求建设单位应及时将建筑垃圾运至政府部门指定地点妥善处置，建筑垃圾及时清运后，对环境影响较小。 综上所述，本项目施工期将产生废水、废气、噪声以及固体废物等污染因素，将对周围环境产生一定的影响，但是，经严格落实评价提出的污染物防治措施后，施工期对周围环境的影响降大大降低，同时，施工期影响是暂时的，将随着施工期的结束而结束，因此，评价认为本项目施工期对周围环境的影响是可接受的。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 项目营运期废气产生环节主要为汽车尾气和油气废气。 1.汽车尾气 对于进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、HC、NOx、SO2。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。根据全国性的相关专项标准限值，一般离高速公路路肩10~20m外空气中的NOx、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流量和速度，尾气的排放量相对较少，尾气扩散条件较好。通过采取因此限速、绿化吸收、自然扩散等措施后，汽车尾气对周边的影响较小。 2.油气废气 加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油废气（大呼吸）、储油废气（小呼吸）、加油作业废气等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。由于柴油的蒸气压太低，蒸发量较小，因此其蒸发量不予考虑，本次评价主要考虑汽油挥发。 项目采用自流密闭卸油方式卸油，并安装油气回收装置对汽油卸油及加油过程中产生的油气进回收，油气回收装置回收效率约为95%。 （1）卸油废气（大呼吸） 本项目油品通过汽车罐车运输到加油站内。卸油时，油品伸入罐内的鹤管中高速流出，对罐车内壁和油品液面造成一定的冲击，使液体发生喷射和飞溅，引起油品液面强烈波动和搅动，加速了油品表面的蒸发速度；同时向下喷射的油品会使油罐内气相空间的气体发生强制对流，使油罐车内的油气浓度迅速上升并且很快达到饱和状态，高浓度的油气迅速充满罐车内的气相空间，储油罐中油品液面的上升驱使高浓度油气向外排放，由此形成装油损耗，从而产生油气挥发。 项目采用埋地式储油罐，由于该类罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 根据企业提供资料，汽油最大储量30t，汽油卸油量300t/a，则卸车频次10次/年，平均每36天卸车一次；每次卸车0.5个小时左右，则年卸车5小时左右。柴油最大储量34t，柴油卸油量200t/a，每次卸油量约34t，则年卸车频次6次，平均每60天卸车一次；每次卸车0.5个小时左右，则年卸车3小时。项目营运期年卸柴、汽油量共500t。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中表4标准，即汽油卸车损耗率按0.2%计，柴油损耗率为0.05%。卸油的同时经卸油油气回收装置回收（回收效率95%），将油气置换到油罐车内，则项目汽油损耗量为0.6t/a，柴油油气损失量为0.1t/a。经油气回收装置处理后，卸油废气（大呼吸）量为0.035t/a，经油气回收装置回收至油罐。 （2）储油废气（小呼吸） 储油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油品蒸气和吸入空气的过程造成油气损失称为小呼吸。本项目所用储油罐为埋地SF双层储罐，依据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中相关规定，卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。本次评价不对储存过程油气损耗进行定量计算。 （3）加油作业废气 加油采用自吸式油枪，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向汽车加油。油枪配套有加油油气回收系统，将油气收集至埋地储油罐内，参照《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）油气处理效率≥95%，油气回收效率以95%计。 加油作业废气主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），储油罐零售汽油损耗率为0.29%，柴油损耗率为0.08%。则项目汽油损耗量为0.87t/a，柴油损耗量为0.16t/a。经加油油气回收装置回收（回收效率按95%计），则加油作业废气量为0.0515t/a。加油作业废气经油气回收装置回收至油罐。 综合以上3方面加油站油耗损失，本项目非甲烷总烃的产生量见表21。 表21 非甲烷总烃产生情况一览表 环节; 油品; 污染物; 通过量（t/a）; 损耗率 （%）; 废气产生量（t/a）; 去除率（%）; 排放量（t/a）. 卸油废气 （大呼吸）; 汽油; 非甲烷总烃 （无组织）; 300; 0.20; 0.6; 95; 0.03. 柴油; 200; 0.05; 0.1; /; 0.005. 加油机作业损失; 汽油; 300; 0.29; 0.87; 95; 0.0435. 柴油; 200; 0.08; 0.16; /; 0.008. 合计; 500; /; 7.5; /; 0.0865. 3.废气环境影响分析 （1）评价等级划分 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表22 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （2）预测因子 本项目营运期大气污染源主要为非甲烷总烃。本次评价以非甲烷总烃作为环境空气影响评价的预测因子。 （3）预测参数 非甲烷总烃废气采用无组织排放，产量为0.0865t/a（0.01kg/h）。采用估算模式对其无组织排放进行预测。预测参数如下表： 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 35. 最低环境温度/℃; 0. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表24 面源污染源排放参数 面源名称; 面源面积m2; 面源高度m; 年排放小时数h; 排放工况; 排放速率kg/h. 站区; 2112; 8; 8640; 间断; 0.01. （4）预测结果 采用估算模式计算出距厂界5000m内大气污染物的浓度及其占标率。 表25 大气污染物浓度及占标率简要 序号; 离源距离(m); 非甲烷总烃; 备注. 占标率; 1小时浓度mg/m3. 1; 190; 0.16; 0.003174; 敏感点：新习西街村. 2; 45; 0.44; 0.006453; 最大浓度点离源的距离. 根据污染源估算模型计算结果，最大占标率Pmax:0.44%。根据评价等级划分标准，本项目评价工作等级为三级。三级评价项目不进行进一步评价。 （5）卫生防护距离 依据GB13201-91的规定，卫生防护距离的计算公式为： L：卫生防护距离，m； r：无组织排放源等效半径，m； A、B、C、D：卫生防护距离计算系数； Qc：无组织排放源排放量，kg/h； Qm：浓度标准，mg/m3。 根据实际存在的几种情况，以无组织排放单元计算装置区的卫生防护距离，其计算结果参见表26。 表26 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物名称; 风速; A; B; C; D; Qc （kg/h）; Cm mg/m3; L（m）. 站区; 非甲烷总烃; 2.3m/s; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0085; 2; 0.106. 根据站内平面布置，将加油站作为面源，根据计算结果，该面源无组织废气卫生防护距离为50m，分别超出各厂界50m。卫生防护距离内无敏感点存在，无规划的学校、医院、居民区等环境敏感点。 二、地表水环境影响分析 本项目营运期无生产废水产生，废水主要为生活污水。 本项目劳动定员5人，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41T/385-2014），用水定额按40L/（人·d）计，则员工生活总用水量为0.2m3/d（72m3/a）。加油站客流量最高日按50人次/天计，按人均用水量10L/人次，则顾客生活用水量为0.5m3/d（180m3/a）。生活用水量为0.7m3/d（252m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量为0.56m3/d（201.6m3/a）。生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥。 生活污水污染物浓度为COD：300mg/L，BOD：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：30mg/L。生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥。 三、地下水环境影响分析 3.1地下水评价等级确定 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），确定本项属于“社会事业与服务业-182、加油、加气站”－加油站Ⅱ类。 （2）地下水环境敏感程度 根据现场调查，项目所在地没有分散式饮用水水源地。本项目地下水环境敏感程度为不敏感。 （3）评价等级 根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中关于建设项目分类的相关内容，本项目属于导则中规定的II类建设项目，本项目地下水评价工作等级为三级。 表27 建设项目地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目; 评价等级. 敏感; 一; 一; 二; 三级. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 3.2地下水环境影响分析 储油罐和输油管线若出现泄露或渗漏，将对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。同时这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，不仅造成植物、生物的死亡，其吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，这种污染经地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 本项目非正常工况对地下水产生影响的途径主要为储罐泄露。地埋油罐泄露后，主要扩散途径为：可能进入土壤和地下水，油品COD值较高，将对土壤、地下水产生污染。 3.3地下水环境保护措施 根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《加油站地下水污染防治技术指南》（环办[2017]323号）的相关规定，加油站地下水污染控制原则，应坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。 3.3.1源头控制措施 本项目4座储油罐使用埋地式双层储油罐，材质为钢制，根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 3.3.2工程措施 （1）油罐设置 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求进行设计，储油设备采用卧式SF双层油罐。站内油罐共有4个（2个20m3汽油罐，2个20m3柴油罐），设置带有高液位报警功能的液位监测系统一套，同时设置防渗漏检测仪4个，其渗漏检测分辨率小于0.8L/h；在伸入油罐的卸油立管上设机械式防溢阀，当油料达到油罐容量95%时自动关闭，停止油料继续进罐，防止油料溢出；油罐设在站房东侧，油罐安装时中性砂填层中不得有石块等硬物，且不得破坏防腐层；油罐基础采用素土夯实，铺300mm厚砂垫层；油罐周围用中砂进行回填，其余部分用细土回填，回填土中不得有石块等杂物；与土壤接触的油罐及油管线的外表面进行防腐设计，防腐设计符合行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》SH 3022的有关规定，采用加强级防腐绝缘保护层。即采用热沥青的加强防腐层，结构为：冷底子油—热沥青—玻璃布—热沥青—玻璃布—热沥青—玻璃布—热沥青—聚氯乙烯工业膜，层厚=1.5mm，总厚度≥5.5mm。项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤、罐池的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理。 （2）工艺管道设置 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求进行设计，每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，采用密闭卸油方式，卸油接口装设快速接头及密封盖；金属材质的接合管（出油管、进油管、通气管、量油孔及液位计套管）均设在油罐顶部的人孔盖上；人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，采用金属软管过渡连接；埋地加油管道采用双层管道；工艺管道采用管沟敷设，管沟用中性沙子或细土填满、填实；埋地工艺管道的埋设深度0.5m，敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面0.25m，管道周围应回填l50mm厚的中性沙子；工艺管道穿越操作井壁时，井壁出管处均加长度不小于100mm的穿墙套管，套管与工艺管道间隙处用防水、阻燃材料充填密实。所有水平段工艺管道均坡向油罐，卸油管道的坡度≥0.003，油气回收管道，通气管横管的坡度≥0.001；埋地双层复合管的坡度≥0.005；所有管线在埋地敷设时，一定要保证坡度且不得有起伏不平的现象。 （3）防渗设施设置 油罐采用SF双层油罐（内钢外玻璃纤维双层油罐），内外壁之间有满足渗漏检测的贯通间隙，并在油罐顶部纵向中心线上设检测立管。油罐具有很强的耐腐蚀性、耐电蚀性：两层之间有0.1mm的空隙，外层FRP保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源；不会与地下水、盐水等产生电解腐蚀现象；与汽油、柴油、含铅汽油产生腐蚀现象；泄漏检测仪能够24小时全程监控，杜绝污染隐患；保护了土壤和水的生态环境；加油管道设计采用双层复合管。双层复合管具有防渗漏、耐腐蚀、抗挤压、和消除静电风险，确保安全性，同时具有良好的可挠性更好的适应加油站的场地需要。 3.3.3分区防渗措施 评价根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表，并结合本项目加油站的特点，将加油站分为重点防渗区、一般防渗区。重点污染防治区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位；一般污染防治区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；非污染防治区为一般和重点污染防治区以外的区域或部位。 表28 防渗分区及防渗措施表 位置; 防渗分区; 防渗措施; 防渗效果. 储油罐; 重点防渗区; 池底厚度30mm，使用C30防渗水泥，防渗等级S6。; 参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）设计，渗透系数不大于1.0×10-12cm/s。. 卸油口区、油罐人孔操作井区、加油机区、洗车房、隔油池、沉淀池、危废暂存间; 设置收集装置，双层罐，管沟使用C30防渗水泥，防渗等级S6。. 化粪池; 一般防渗区; 池底池壁厚度30mm，使用C30防渗水泥，防渗等级S6。; 《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）设计，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。. 站内道路、硬化道路; 使用C30水泥，厚度20mm。. 3.3.4环境管理要求与监测计划 A.环境管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： a.加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 b.明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责。 c.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 d、建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 B监测计划 a.定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b.定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。 综上所述，项目区域天然防渗性能较好，正常下渗废水扩散较慢，加之弥散、吸附、降解等作用。项目在采取有效的防渗措施后，下渗污染物对场地下游地下水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1.噪声源 项目运营期噪声主要包括加油机、加油车辆等产生的噪声及营业噪声。进出车辆噪声源强为70dB(A)，加油机正常运行时噪声源强约为65dB(A)，因加油过程为间断运行，经类比同类加油站等效连续声级为65~80dB(A)。 表29 本项目噪声设备源强统计 污染源; 噪声源强dB(A); 排放特征; 减噪措施; 治理后声源值dB(A). 加油机; 65; 间歇; 墙体衰减、距离衰减; 55. 加油车辆; 70; 间歇; 站内悬挂禁鸣标志，车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动等; 50. 营业噪声; 55; 间歇; 墙体衰减、距离衰减; 50. 2.评价等级及评价标准 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009的规定，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。项目厂界四周噪声贡献值评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了围墙等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 点声源A声级衰减模式： LA（r）=LA（r0）－（Adiv＋Aatm＋Abar＋Agr＋Amisc） 式中：LA（r）为距离r处的A声级，dB（A）； LA（r0）为参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv为声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB（A）； Abar为声屏障引起的倍频带衰减量，dB（A）； Aatm为空气吸收引起的倍频带衰减量，dB（A）； Agr为地面效应引起的倍频带衰减量，dB（A）； Amisc为其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB（A）； 其中：Adiv＝20lg（r/r0）为点声源的几何发散衰减量，dB（A）； Adiv＝10lg（r/r0）为线声源的几何发散衰减量，dB（A）； Aatm＝a（r-r0）/100为空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； （1）几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) 对于室内声源，先计算室内k个声源在靠近围护结构处的声级Loct,1： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct为某个声源的倍频带声功率级； r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R为房间常数； Q为方向因子。 然后计算室外靠近围护结构处的声级Loct,2： Loct,2= Loct,1－（TL+6） 式中：TL—围护结构的传声损失。 再将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （2）遮挡物引起的衰减 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡等都起声屏障作用。声屏障的存在使声波不能直达某些预测点，从而引起声能量的较大衰减。 （3）空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每100m空气吸收系数。 （4）附加衰减 为留有一定的安全系数，从最不利情况考虑，本次评价忽略附加衰减。 4.预测步骤 （1）选择一个坐标系，将评价区分成若干网格，确定各噪声源、各敏感点及厂界预测点坐标。 （2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： （3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1即贡献值。 L=10lg（） 4.预测结果与评价 表30 厂界周围及敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 39.2; 52.7; /; 60; 39.2; 41.6; /; 50. 南厂界; 38.9; 54.6; /; 60; 38.9; 44.9; /; 50. 西厂界; 39.1; 53.9; /; 60; 39.1; 44.7; /; 50. 北厂界; 40.2; 56.5; /; 60; 40.2; 46.2; /; 50. 新习西街村; 38.6; 51.4; 51.8; 55; 38.6; 41.5; 41.9; 45. 由上表可知，经采取环评要求的各项措施后，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。敏感点预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。本项目运营期对周围声环境影响较小。 综上所述，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为生活垃圾及少量油罐底泥。 1.生活垃圾 项目劳动定员5人，生活垃圾生产量按0.5kg/人·d计算，则员工生活垃圾产生量为0.9t/a；加油站客流量最高日按50人/天计，顾客在站区生活垃圾产生量约为0.1kg/人·d，则项目员工及顾客生活垃圾产生量为2.7t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。 2.油罐底泥 油品储罐在储存油品时，在长时间的存放过程中，油品中的少量机械杂质、沙粒、泥土、重金属盐类以及石蜡和沥青质等重油性组分会因比重差而自然沉降积累在油罐底部，形成又黑又稠的胶状物质层。本项目油质采用国五标准，油罐每3年清理一次，油罐的油泥产量约占油罐容积的1%，本项目油罐总容积80m3，因此每年清理油泥产量约0.8m3/3a。油罐底泥属于危险废物，委托有资质的单位清理油罐并且回收油罐底泥，加油站不负责存放。 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，环境影响较小。 五、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.1评价工作等级与范围 （1）P值分级确定 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质量最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2,…,qn-----每种危险物质的最大存在量，t Q1，Q2,…,Qn-----每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 表31 环境风险物质数量及临界量汇总表 危险源; 数量及规格; 物质名称; 贮存场所. 最大贮存量; 临界量. 埋地 油罐; 汽油罐2×20m3; 汽油; 30t; 200t. 柴油罐2×20m3; 柴油（按照易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体计算）; 34t; 5000t. 将汽油罐、柴油罐作为危险源分析，根据储油的最大储存量以及临界量代入公式得Q<1,则该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表32 风险评价工作级别判定 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本次评价工作等级为简单分析。 5.3环境风险识别 （1）风险识别范围 本项目存在具有潜在危险的汽油、柴油等物质，这些物质一旦发生事故泄露等会弥散至周围环境对人员造成伤害等。本项目风险类型指油料泄漏、火灾爆炸等事故，不考虑自然灾害如地震、洪水等引起的事故风险。 （2）风险类型识别 建设项目主要油料若发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气，若泄漏物料被引燃，燃烧除产生CO2、水外，还会产生SO2、NOx、NMHC等大气污染物。建设项目可能发生的风险事故及次生/伴生事故见表33。 表33 可能发生的风险事故及次生/伴生事故 功能单元; 区域; 主要风险事故; 半生/次生事故. 储存; 加油区; 加油机发生泄漏、火灾、爆炸事故、中毒事故; 火灾产生的废气污染事故. 生产; 油罐区; 油料等泄漏、火灾事故; 火灾产生的污染物、烟气污染事故、中毒、连锁火灾和爆炸事故. （3）风险物质识别 表34 汽油的危险特性和理化性质 标识; 中文名：汽油; 英文名：Gasoline；Petrol. 分子式：C4-C12(脂肪烃和环烃); 分子量：; UN编号：1203. 危规号：31001; RTECS号：; CAS编号：8006-61-9. 理化性质; 性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点(℃)：<-60; 相对密度（水=1）：0.70-0.79. 沸点(℃)：40-200; 相对密度（空气=1）：3.5. 饱和蒸气压(KPa)：; 辛醇/水分配系数的对数值：. 临界温度(℃)：; 燃烧热(KJ/mol)：. 临界压力(MPa)：; 折射率：. 最小点火能(mj)：; 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 燃爆性及消防; 燃烧性：易燃; 稳定性：稳定. 闪点(℃)：-50 引燃温度(℃)：; 聚合危害：不能出现. 爆炸极限(V%)：1.3---6.0; 禁忌物：强氧化剂。. 最大爆炸压力(MPa) ：; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。. 毒性及健康危害; 接触限值：中 国 MAC：300mg／m3[溶剂汽油] 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV-TWA：ACGIH 300ppm，890mg／m3 美国TLV-STEL：ACGlH 500ppm，1480mg／m3. 急性毒性：LD50：67000mg／kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：103000mg／m3(小鼠吸入)，2小时(120溶剂汽油) 致突变性：. 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收. 健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 [眼睛接触] ：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 [吸入] ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 [食入] ：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。. 防护; 检测方法： 工程控制：生产过程密闭，全面通风 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。 [眼睛防护] ：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 [身体防护] ：穿防静电工作服。 [手防护] ：必要时戴防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 储运; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 表35 柴油的危险特性和理化性质 标识; 中文名：柴油; 英文名：Diesel oil；Diesel fuel. 分子式：; 分子量：; UN编号：. 危规号：; RTECS号：HZl770000; CAS编号：. 理化性质; 性状：稍有粘性的棕色液体. 熔点(℃)：-18; 相对密度（水=1）：0.87-0.9. 沸点(℃)：282-338; 相对密度（空气=1）：. 饱和蒸气压(KPa)：; 辛醇/水分配系数的对数值：. 临界温度(℃)：; 燃烧热(KJ/mol)：. 临界压力(MPa)：; 折射率：. 最小点火能(mj)：; 溶解性：. 燃爆性及消防; 燃烧性：第3.3类 鬲闪点易燃液体; 稳定性：稳定. 闪点(℃)：38 引燃温度(℃)： 257; 聚合危害：不能出现. 爆炸极限(V%)：无资料; 禁忌物：. 最大爆炸压力(MPa) ：; 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土. 毒性及健康危害; 接触限值：中 国 MAC：未制订标准；前苏联 MAC：未制订标准；美国TLV-TWA：未制订标准 美国TLV-STEL：未制订. 急性毒性：LD50 (大鼠经口)； (兔经皮) LC50 ；致突变性：. 侵入途径：吸入 食入 经皮吸收. 健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救; [皮肤接触] ：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 [眼睛接触] ：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 [吸入] ：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 [食入] ：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。. 防护; 检测方法： 工程控制：密闭操作，注意通风。 [呼吸系统防护]：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 [眼睛防护] ：必要时戴安全防护眼镜。 [身体防护] ：穿工作服。 [手防护] ：必要时戴防护手套。 [其他]：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 储运; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. 根据上表分析，同时对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目经营的汽油和柴油属于易燃、易爆的危险化学品，为本次环境风险评价的主要风险因子。 5.4环境风险分析 （1）对地表水环境影响分析 ①泄漏影响分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 由于本加油站油罐采用埋地式，在罐池里都填有沙土，罐区周边设置粘土砖墙，其渗透系数小于0.5m/d，因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在站场，不大可能溢出站场，不会直接进入地表水。故项目油品泄漏对周边地表水环境影响不大。 ②火灾、爆炸影响分析 汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目站内布设灭火器为干粉灭火器、消防沙等，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨水管网收集后排入附近雨水沟渠内。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。 （2）对地下水环境的影响分析 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 项目设置渗漏观察井等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品由于防渗层的保护，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 （3）对大气环境影响分析 ①泄漏影响分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目储油罐采用埋地式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目采取了防渗漏观察井等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，渗漏出的成品油将积聚在储油区。油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②火灾、爆炸产生的污染物对人和环境的影响分析 汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。 根据前面分析，加油站出现火灾、爆炸事故概率较小，排放的一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 5.5环境风险防范措施 为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）进行了设计与施工，分区采取防范措施。 （1）事故风险防范措施 储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油，设置可燃气体报警仪。 ①定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。 ②加油站配备有灭火毯、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训，加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 ③埋地油罐基底采用防渗混泥土处理，底板采用外防水，油罐下方设置钢筋混凝土储油池，主要是防止油品泄漏时，有足够容积的围堤收集泄漏的油品。 （2）火灾事故风险防范措施 ①建立、完善安全管理制度 严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收。本项目根据规范制定了相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 ②设备、工艺 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型产品。 加油站内设置带有分散式加油分散系统的加油枪，油气采取油气回收装置进行油气回收处理，处理后的油品回收至油罐。 采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，作业时被挤出的油蒸气通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸气从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。 ③做好防雷工作 加油站油罐及其金属附件均进行了可靠的防雷接地，接地点不少于两处。另外，在雷雨天应该停止卸油和发油作业。 ④加强设备管理 加油站的储油设备和发油设备无时不在和油品打交道，一旦设备出现跑、冒、滴、漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以对它们进行定期的检测和加强日常养护十分必要。另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可使用防爆的开关、插座等电器设备。 ⑤消除静电危害 油品在运输、装卸、加注时极易产生静电，处理不当即发生放电，引发爆炸事故。所以在接卸油品时，应按规定接地并稳油15分钟以上方可对油罐车进行计量；在卸油后也应稳油15分钟以上才可对储油罐进行计量；本项目采取自流油品；尽量避免带泵作业。另外，禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防静电工作服。 ⑥加强作业现场的安全管理 很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的，如对外来施工人员的安全教育流于形式、外来施工人员在加油站内吸烟、不按规定用电、用火等均有可能造成加油站的火灾。 ⑦设立安全标识，规范安全操作 在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。 在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。 在操作和维修设备时，应采用防爆工具；动火作业前，设备、管线必须清理、置换彻底，并进行气体分析。动火期间，安全监护人员应到现场监督。动火人员应按动火审批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。电气设备检修， 应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带电作业。 ⑧灭火设施 加油站内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 ⑨加强日常防火巡查 每天对站内电气设备、照明设施，油罐区的油罐口、量油口、卸油口、阀门、人孔等油罐附件以及卸、输油管线、防雷防静电接地接线状况等巡查不少于 2 次，并做好记录， 一经发现油品渗漏等问题要即使报告和处理。对设备渗漏要立即采取修复措施，严禁“带病”运行。 ⑩加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识 高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，使员工连接油品易燃、易爆、易挥发、易产生静电、有毒等基本特性，了解油品火灾的特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。 ⑪本项目按照安全监督部门对加油站的安全规范和监控要求，在加油站作业场所安装了视频摄像监控设备和可燃气体检测设备进行监控，以加强现场管理和安全监控，提升企业信息化管理水平，避免风险事故的发生。 5.6事故应急处置措施 在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。 （1）储油罐冒罐应急处置措施 ①当储油罐冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向组长汇报； ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；班长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站； ③在溢油处上风向，布置消防器材； ④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净； ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险； ⑥检查现场是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在； ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐； ⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 （2）加油机跑油应急处置措施 ①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源； ②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛，现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒； ③用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净； ④现场经理根据跑油状况记录跑油数量，及时做好记录并逐级汇报； ⑤地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。 （3）渗油污染应急处置措施 ①加油站停止营业，值班人员迅速对所有储油罐分别计量，核对库存数量，确认渗漏油罐和渗漏数量。 ②值班人员迅速向上级汇报，制定可行方案； ③应急抢修人员将渗漏油罐内余油清出，挖开渗油周围覆土，查找渗漏点，而后采取可靠的补漏措施。 ④如果已造成大面积污染时，应在大于污染区外适合的地方挖开隔离带进行防控，必要时应通知附近居民群众注意人畜饮水安全，将污染区内土质全部替换，并要求政府有关部门帮忙对加油站区域地表水和地下水采样化验。 5.7事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面：①停电；②易燃易爆物料（大量）泄漏；③发生火灾；④发生爆炸；⑤发生人员中毒；⑥发生人员化学烧伤；⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤和严重机械伤害；⑧生产操作控制出现异常情况；⑨特殊气象条件和自然火灾。 应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。 表36 应急预案内容表 序号; 项目; 内容要求. 1; 应急计划区; 危险目标：油品储存区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 应急状态下报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5.8环境风险评价结论及建议： 由上述分析结果可知，项目环境风险影响范围主要集中在项目区内，发生爆炸事故时，影响范围主要是加油区内设施及项目内工作人员和加油人员油罐发生火灾时主要采用消防沙和灭火器对其进行灭火，可防止成品油意外泄漏造成大面积的环境污染；项目发生火灾或爆炸时会有一定的废气产生，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施情况，可减少对大气环境的影响。 因本项目属危险化学品销售项目，本评价仅从环境保护的角度出发分析项目产污、排污情况及与周围环境的相互关系，项目运营过程中涉及消防安全等相关问题，应以消防安全管理部门意见为准，建设单位应认真执行加油站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。 六、产业政策相符性及选址合理性分析 （1）产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）（发改委〔2013〕第21号）中规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目。该项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案（2018-410952-52-03-074012）。综上所述，本项目的建设符合国家当前的各相关产业政策。 （2）用地性质及规划 本项目位于濮阳市新习镇国防路与政和路交叉口南1500米路东，根据濮阳经济技术开发区新习镇人民政府证明，本项目建设符合相关规划。 （3）安全距离 本项目为三级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）相关规定，结合本项目平面布置图，加油站内埋地油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的距离如下： 表37 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 名称 项目; 埋地油罐三级站（设卸油及加油油气回收）; 加油机、通气管管口（设卸油及加油油气回收）. 重要公共建筑物; 无（35）; 无（35）. 明火或散发火花地点; 无（12.5）; 无（12.5）. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 无（11）; 无（11）. 二类保护物; 无（8.5）; 无（8.5）. 三类保护物; 19.88（7）; 25.69（7）. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 69.75（12.5）; 46.91（12.5）. 其他类生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 无（10.5）; 无（10.5）. 室外变配电站; 无（12.5）; 无（12.5）. 铁路; 无（15.5）; 无（15.5）. 城市道路; 快速路、主干路; 无（5.5）; 无（5）. 次干路、支路; 55.2（5）; 32.41（5）. 架空通信线和通信发射; 无（5）; 无（5）. 架空电力线路; 无绝缘层; 无（6.5）; 无（6.5）. 有绝缘层; 无（5）; 无（5）. 表38 柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 名称 项目; 埋地油罐三级站; 加油机、通气管管口. 重要公共建筑物; 无（25）; 无（25）. 明火或散发火花地点; 无（10）; 无（10）. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 无（6）; 无（6）. 二类保护物; 无（6）; 无（6）. 三类保护物; 26.67（6）; 25.69（6）. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 69.75（9）; 37.76（9）. 其他类生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 无（9）; 无（9）. 室外变配电站; 无（15）; 无（15）. 铁路; 无（15）; 无（15）. 城市道路; 快速路、主干路; 无（3）; 无（3）. 次干路、支路; 55.2（3）; 22.33（3）. 架空通信线和通信发射; 无（5）; 无（5）. 架空电力线路; 无绝缘层; 无（6.5）; 无（6.5）. 有绝缘层; 无（5）; 无（5）. 本项目埋地油罐、加油机和通气管管口与周围建（构）筑物的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）要求的安全间距。 项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均可达标排放，对周边环境敏感点无明显影响。加油站在采取相关安全防范措施及环保措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，可安全运营，项目选址可行。 七、环境管理机构职责与验收监测计划 1.环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目营运期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 2.环境监测计划 2.1厂内污染源监测计划 （1）废气监测 监测点：厂界 监测因子：非甲烷总烃 监测频次：依照《排污单位自行监测技术指南-总则》要求进行 （2）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频次：依照《排污单位自行监测技术指南—总则》要求进行 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托有资质监测机构统一安排实施。 2.2厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作依据本项目的工程特征和周围地区环境特征委托有资质的监测机构统一安排实施。 结合本项目的实际运行情况，各监测项目可委托环境监测站监测，监测方法、频率见表39。 表39 环境监测计划一览表 项目; 监测因子; 监测点; 监测频率. 废气; 非甲烷总烃; 厂界处上风向、下风向; 每半年监测一次. 噪声; 场界噪声; 四侧场界外1m; 1次/季度. 地下水; 石油类、氨氮、二甲苯等; 厂区内监测井; 单月采样一次. 八、污染防治措施及“三同时”验收 本项目总投资100万元，其中环保投资6万元，占总投资的6%。 表40 项目污染防治措施及“三同时”验收及环保投资一览表 类型; 污染物; 环保设施与措施; 验收标准; 投资估算 （万）. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥; /; /. 废气; 汽车尾气; 限速、绿化吸收、自然扩散; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 油气废气; 卸油废气; 经油气回收装置回收至油罐; 2. 储油废气; 加强厂区绿化. 加油作业废气; 经油气回收装置回收至油罐; 2. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、加强维修及保养等; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; /. 固废; 生活垃圾; 分类收集后，定期清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）; 1. 油罐底泥; 委托有资质的单位清理油罐并且回收油罐底泥，加油站不负责存放; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单; 1. 合计; 6.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染 | 汽车尾气 |  | 非甲烷总烃 | 限速、绿化吸收、自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求及《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  | 油气废气 | 卸油废气 |  | 经油气回收装置回收至油罐 |  |
|  |  | 储油废气 |  | 加强厂区绿化 |  |
|  |  | 加油作业废气 |  | 经油气回收装置回收至油罐 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、BOD、NH3-N，SS | 生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 员工及外来人员 |  | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门统一处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 油罐清理 |  | 油罐底泥 | 委托有资质的单位清理油罐并且回收油罐底泥，加油站不负责存放 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 噪 声 | 选用低噪声设备、加强维修及保养等措施后可将其对周边环境产生的影响降到最低。本项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，本项目在建设过程中会扰动地表，项目建成后通过采取绿化措施，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

## 一、评价结论 1.项目建设符合产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）（发改委〔2013〕第21号）中规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目。该项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局备案（2018-410952-52-03-074012）。综上所述，本项目的建设符合国家当前的各相关产业政策。 # 2.环境质量状况评价结论 （1）环境空气 根据濮阳市环境质量月报（2018年12月），2018年1-12月本项目所在区域NO2、PM10、PM2.5、O3年均值存在超标情况，则可判定项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 根据濮阳市环境质量月报（2018年12月），2018年1-12月全市地表水水质状况无变化，水质状况均为中度污染。 （3）声环境质量现状 本项目场界四周昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；敏感点处昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 3.环境影响分析结论 （1）废气 本项目主要为成品油的储存和销售，运营过程中产生的废气主要为汽车尾气、油气废气，其中油气废气主要为卸油废气、储油废气和加油作业废气。汽车尾气排放量相对较少，通过采取限速、绿化吸收、自然扩散等措施后对周边的影响较小。卸油废气经油气回收装置回收至油罐；项目采用埋地SF双层储罐，储油废气产生量较少；加油作业废气经油气回收装置回收至油罐。经采取相应措施后，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业挥发性有机物排放标准要求。经采取以上措施后，本项目废气对周围环境产生影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥。经采取以上措施后，本项目废水对周围环境产生影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要包括加油机、加油车辆等产生的噪声及营业噪声。进出车辆噪声源强为70dB(A)，加油机正常运行时噪声源强约为65dB(A)。通过选用低噪声设备、加强维修及保养等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境产生的影响较小。 （4）固体废弃物 项目固废主要来源有生活垃圾及油罐底泥。油罐底泥属于危险废物，委托有资质的单位清理油罐并且回收油罐底泥，加油站不负责存放；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理。项目固体废物得到及时妥善的处理和处置后，对周围环境影响轻微。通过采取以上措施后，本项目的固体废物影响对周围环境产出的影响较小。 4.总量控制指标 评价按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本项目完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。 本项目废气污染物中无二氧化硫、氮氧化物排放，主要为非甲烷总烃。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理，定期由附近村民拉走堆肥。因此，本项目不涉及总量控制问题。 二、评价建议 （1）项目建成后，严格落实环评建议中提出的环保措施，将营运期对周围环境的影响降至最低。 （2）运营期加强内部人员管理，指定专人分管环保工作，制定专门的环境管理规章制度，加强环境管理工作。 （3）加强与环保部门的沟通，并听取项目周边单位对环境影响的反映和意见，并接受当地环境保护部门的监督和管理。 （4）严格按照环保要求落实报告表中的其它各项环保措施，减少本项目的影响和外界环境的影响，确保各项污染物均得到达标排放和妥善处置。 三、评价总结论 综上所述，濮阳市濮泽化工有限公司新习加油站的建设符合国家产业政策，项目选址符合土地和规划要求。项目运营期的各项污染物在认真落实评价提出的各项污染防治措施治理后可达标排放或有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，认为该项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置图 附图2 周边环境示意图 附图3 平面布置图 附图4 项目实景图 附件1 委托书 附件2 发改委文件 附件3 政府文件 附件4 法人身份证及营业执照 附件5 执行标准 附件6 监测报告 附件7 专家技术审查意见 附件8 总量意见 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环境风险简单分析内容表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。