建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000万个纸箱印刷包装项目（改建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南天亮印刷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王全群 |  |  |  | 联系人 |  |  | 王天亮 |  |  |
| 通讯地址 | 濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700806569 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 457000 |
| 建设地点 | 濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 濮阳经济技术开发区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-410972-23-03-032798 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2239其他纸制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 15 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 5.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 36.67% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年9月 |  |  |  |  |
| 内容及规模： 一、建设项目概况 河南天亮印刷有限公司于2007年07月建设成立，位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角。该公司主要生产包装纸箱，公司于2016年12月委托天津青草环保科技有限公司编制完成《河南天亮印刷有限公司年产3000万个纸箱印刷包装项目环境影响报告表》，于2016年12月13日通过了濮阳经济技术开发区环境保护局审批，文号为濮开环审[2016]41号。于2017年10月20日取得了竣工环保验收批复，文号为濮开环验[2017]30号。 为了优化生产线，提高产品质量，河南天亮印刷有限公司利用现有工程，投资15万元在对河南天亮印刷有限公司年产3000万个纸箱印刷包装项目进行了改建。与原有工程对比，改建完成后淘汰了有机溶剂型油墨印刷、覆膜等产生有机废气较大的生产工艺，原有机溶剂型油墨印刷、覆膜等工艺外协至濮阳市弘达印刷有限公司（外协协议见附件）；新增了纸板生产线、水性油墨印刷等产污小的生产工艺。改建后年产包装纸箱3000万个。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年，环保部44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年，生态环境部1号令）的规定，本项目属于“十一、造纸和纸制品业 -- 29纸制品制造”中“其他”类别，需编制环境影响报告表。受河南天亮印刷有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，在对厂址进行认真踏勘，详细调查周围环境状况以及收集相关资料的基础上，结合国家和河南省有关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正、公开”的原则，按照“达标排放、总量控制”的要求，编制完成了该项目的环境影响评价报告。 二、工程内容及规模 1、厂址概况及周边环境概况 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角，本项目南侧为桑雄印刷和宏达印刷，北侧为正合印刷，西侧为空地，东侧为华昌路，隔路为贝英数控，项目周边环境见图1。 图1 项目周边环境示意图 2、建设内容及规模 本项目占地面积为3000m2，总建筑面积为2776m2，本项目在原有生产车间内部进行改建，项目基本情况见表1，主要土建工程见下表2，项目组成及工程内容见表3。 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产3000万个纸箱印刷包装项目（改建）. 2; 项目性质; 改建. 3; 建设单位; 河南天亮印刷有限公司. 4; 产品方案; 年产包装纸箱3000万个. 5; 项目地址; 濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角. 6; 占地面积; 3000平方米. 7; 总投资（万元）; 15. 8; 定员与工作制度; 本项目不新增劳动定员. 表2 土建工程一览表 序号; 项目; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 生产车间; 2776; 钢构; 办公在生产车间东北侧; 利用原有工程生产车间. 表3 本项目组成及工程内容表 项目组成; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，钢构，93m×33m×6m; 与原有工程一致. 配套工程; 办公楼; /; 员工日常办公,位于生产车间内部，与原有工程一致. 公用工程; 给水; 自来水厂供给; 与原有工程一致. 供电; 开发区供电所统一供应; 与原有工程一致. 供热; 车间无需供热; 与原有工程一致. 制冷; 夏季车间采用自然通风，办公区采用单体空调; 与原有工程一致. 蒸汽; 园区蒸汽管网提供; 原有工程不使用蒸汽. 环保设施; 废气; 主要为印刷工序产生的有机废气，经密闭空间+UV光氧装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放; 原有工程有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放. 废水; 无新增废水产生; --. 固废; 不新增一般生产固废；不新增员工生活垃圾；危险废物主要为废活性炭、废水性油墨桶、废UV灯管及水性油墨清洗废液残渣; --. 噪声; 选用低噪声设备，并对噪声大的设备采取减振、隔声等措施; --. - 产品方案 本项目原有工程生产规模为年产包装纸箱3000万个，改建完成后，有机溶剂型油墨印刷、覆膜工艺外协，年产包装纸箱3000万个。具体产品见表4。 表4 产品方案一览表 原有工程; 改建完成后. 产品; 数量（万个）; 产品; 数量（万个）. 白板箱（快递箱）; 1000; 白板箱（快递箱）; 1000. 彩印箱（食品箱）; 500; 彩印箱（食品箱）; 500. 简印箱（冷饮箱）; 1500; 简印箱（冷饮箱）; 1500. 四、主要原辅材料及能源消耗 本项目改建完成后，不再使用聚丙烯预涂膜，不再使用污染大的有机溶剂型油墨，改为水性油墨。原有工程及改建后项目主要原辅材料用量及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 原有工程; 改建完成后. 名称; 单位; 用量; 备注; 名称; 单位; 用量; 备注. 白板纸; 万m2/a; 1000; 外购; 白板纸; 万m2/a; 1000; 与原有工程一致. 瓦楞纸; m2/a; 500; 瓦楞纸; m2/a; 500. 灰底纸; t/a; 1000; 灰底纸; t/a; 1000. 订箱扁丝; t/a; 2; 订箱扁丝; t/a; 2. 聚丙烯预涂膜; t/a; 5; 聚丙烯预涂膜; t/a; 0; 不再使用. 淀粉胶水; t/a; 20; 淀粉胶水; t/a; 20; 与原有工程一致. 有机溶剂型油墨; t/a; 1; 外购; 水性油墨; t/a; 1; 更换为环保型水性油墨. 样板模; t/a; 10; 外购; 样板模; t/a; 10; 与原有工程一致. 水; t/a; 392; 自来水; 水; t/a; 392. 电; 万度/a; 2; 开发区供电局供给; 电; 万度/a; 2. 主要原辅材料理化性质： 白板纸：白板纸是一种正面呈白色且光滑，背面多为灰底的纸板，这种纸板主要用于单面彩色印刷后制成纸盒供包装使用，亦或者用于设计、手工制品。白板纸（white board）正度尺寸为787mm*1092mm。 瓦楞纸：瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点，80%以上的瓦楞纸均可通过回收再生。 淀粉胶水：本项目淀粉胶水主要成分及比例为：淀粉20%、烧碱10%、自来水70%。本项目外购成品淀粉胶水用于生产，使用的淀粉胶水不在厂内调制。 水性油墨：绿色环保且采用的原料皆符合食品卫生的标准，采用喷墨印刷的方式可以直接印刷在食品包装、药品表面的印刷上，而且具有色彩鲜艳、绿色环保的特点。本项目水性油墨主要成分：水性丙烯酸树脂13%、水性颜料22%、溶剂（水）45%、挥发性有机化合物20%。原有工程使用有机溶剂型油墨，有机溶剂型油墨主要成分：聚氨酯树脂20%、无水乙醇45%、颜料20%、助剂15%。与原有有机溶剂型油墨相比，本项目水性油墨不使用有机溶剂，减少了挥发性有机物的含量。 - 主要生产设备 改建完成后，淘汰了1台切纸机，1台油墨印刷机，1台覆膜机，1台模切机，1台糊盒机，新增1台平压平模切机，1台烫金模切机，1台半自动模切机，1台瓦楞纸板生产线，1台水性油墨印刷模切机，1台粘箱机。原有工程及改建完成后主要生产设备情况见下表。 表6 主要设备一览表 原有工程; 改建完成后. 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 浙江瑞安程控切纸机; QZYW-1300; 1; /; /; 0; 淘汰. 海德堡四色印刷机; CD-102-4-CP2000; 1; /; /; 0; 淘汰. 星宇五色自动印刷卡槽模切机; XY 318; 1; 星宇五色自动印刷卡槽模切机; XY 318; 1; 利用原有工程设备. 瑞安华威预涂膜覆膜机; YFM920; 1; /; /; 0; 淘汰. 台湾仪征秘晟全自动裱胶机; ETH-1450; 1; 台湾仪征秘晟全自动裱胶机; ETH-1450; 1; 利用原有工程设备. 东京 文洪 全自动模切机; 1060C; 1; /; /; 0; 淘汰. 菏泽历山全自动粘箱机; AK155; 1; 菏泽历山全自动粘箱机; AK155; 2; 新增1台. 东京 文洪 全自动糊盒机; WH-650W; 1; /; /; 0; 淘汰. 台湾打包机; HS-60; 1; 台湾打包机; HS-60; 1; 利用原有工程设备. 河北东光钉箱机; DXJ-1200; 2; 河北东光钉箱机; DXJ-1200; 2. 河北东光钉箱机; DXJ-600; 1; 河北东光钉箱机; DXJ-600; 1. /; /; /; 瓦楞纸板生产线; /; 1; 新增. /; /; /; 水性油墨印刷模切机; SMYM-1200-G-C; 1. /; /; /; 半自动模切机; /; 1. /; /; /; 平压平模切机; ML-1100; 1. /; /; /; 烫金模切机; ML-750; 1. 注：经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），改建完成后的型号设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备。 - 公用工程 1、供电 本项目用电主要为生产设备及办公用电，由濮阳经济技术开发区供电所统一供应，本项目已接通市政电网，可满足项目生产与生活需求。 2、给排水 给水：扩建项目不新增用水。 排水：改建项目不产生生产废水，不新增员工，故不新增生活污水。 七、改建项目与原有项目的依托关系 本项目利用原有工程生产车间，对河南天亮印刷有限公司年产3000万个纸箱印刷包装项目进行了改建，改建完成后，年产包装纸箱3000万个。经调查，原有工程供电管网已接通，给水管道和排水管道均已建设完成，原有工程已建成5m3化粪池，活性炭吸附装置，15m高排气筒，临时固废堆放场及危废暂存间。改建项目与原有项目的依托关系见下表。 表7 扩建项目与原有项目的依托关系 名称; 原有工程; 本项目; 依托关系. 生产车间; 建筑面积2776m2; 依托原有工程生产车间; 依托. 给水; 自来水; 依托原有工程供水管网; 依托. 排水; 雨水经厂区雨水管网排入黄河路雨水管网；污水经化粪池沉淀处理后通过厂区污水管网排入黄河路污水管网; 依托原有工程雨、污管网; 依托. 供电; 开发区供电所统一供应; 依托原有工程供电设施; 依托. 废水处理; 化粪池1×5m³; 依托原有工程化粪池; 依托. 废气处理; 活性炭吸附装置+15m排气筒; UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 部分依托. 临时固废堆场; 1×20m2; 依托原有工程临时固废堆场; 依托. 危废暂存间; 1×5m2; 依托原有工程危废暂存间; 依托. 八、劳动定员及工作制度 原有工程劳动定员总人数为26人，实行单班8小时工作制，年工作日300天，员工均不在厂区食宿。改建后，不新增劳动定远，工作制度与原有工程一致。 九、建设周期 根据现场踏勘，改建项目设备已安装并投产，目前在停产整顿，项目预计于2019年8月改建完成。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改建性质，河南天亮印刷有限公司于2007年07月建设成立，位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角。该公司主要生产包装纸箱，公司于2016年12月委托天津青草环保科技有限公司编制完成《河南天亮印刷有限公司年产3000万个纸箱印刷包装项目环境影响报告表》，于2016年12月13日通过了濮阳经济技术开发区环境保护局审批，文号为濮开环审[2016]41号。于2017年10月20日取得了竣工环保验收批复，文号为濮开环验[2017]30号。2019年7月4日，濮阳经济技术开发区环境监察大队对河南天亮印刷有限公司下发了关于责令限期办理环评的通知（濮开环监（2019）89号）。根据现场踏勘，改建项目设备已安装，目前在停产整顿，本项目现状见附图4。 一、与本项目有关的原有污染情况 1、原有工程生产工艺 覆膜 裱胶 印刷 废气、噪声 模切 粘箱 噪声 质检 成品 不合格品 订折 聚丙烯膜 废气 油墨 图2 工艺流程及产污节点示意图 生产工艺流程简述： 将外购的瓦楞纸、白卡纸、面纸通过切纸机裁切成合适的尺寸，使用印刷机印刷晾干后覆膜，裱胶，模切，糊合（或订折），即为成品 覆膜：又称“过塑”、“贴膜”等，是以透明塑料薄膜通过热压覆贴到印刷品表面，起保护及增加光泽的作用。 裱胶：将白卡纸、面纸与瓦楞纸贴合并粘贴在一起。 模切：把纸板等按要求进行裁剪。 粘箱：使用全自动粘箱机将印刷好、模切成型的纸板折叠成型并粘好糊口，粘箱所用胶水为外购淀粉胶水。 订折：使用外购钉箱扁丝将纸箱、纸盒固定成型。 2、原有工程污染物排放情况 根据原有建设项目竣工环境保护验收监测报告，原有工程各项污染物排放情况如下： 2.1、废气 主要为印刷和覆膜工序产生的有机废气，有机废气由引风机引至活性炭吸附装置吸附处理后通过15m高排气筒排放。原有工程设置的卫生防护距离为50m。 验收检测期间，河南省天亮印刷有限公司印刷工段活性炭装置出口非甲烷总烃最大排放浓度为12.3mg/m3，厂界非甲烷总烃无组织排放最大浓度为2.52×10-2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 2.2、废水 废水主要为工作人员产生的生活污水，废水经厂区化粪池沉淀处理后排入濮阳市第二污水处理厂，原有工程总量指标为:COD：0.01t/a、NH3-N：0.0016t/a。 验收检测期间，河南省天亮印刷有限公司化粪池出口废水pH最大值7.31，化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油的最大排放浓度分别为92mg/L、29.5mg/L、39mg/L、17.2mg/L、7.25mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且满足濮阳市第二污水处理厂收纳水质要求。 2.3、噪声 主要为切纸机、印刷机、模切机等机械设备运行过程中产生的噪声。 验收检测期间，河南省天亮印刷有限公司厂界四周昼、夜间厂界噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A))。 2.4、固废 主要为生产过程产生的一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废为废边角料、不合格品，集中收集之后，定期外售进行综合利用；危险废物为废活性炭和废油墨桶，暂存于5㎡危废暂存间，危废暂存间位于车间西北角，定期送有资质单位处理（中环信环保有限公司）；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。原有工程产生的固体废物情况见下表。 表7 固体废物产生情况汇总 产生过程; 污染物; 产生量（t/a）; 废物类别; 排放方式及去向. 生产; 边角料、不合格品; 15; 一般固体废物; 回用于生产. 废淀粉胶桶; 0.5t/a; 一般固体废物; 循环使用. 废油墨桶; 0.5t/a; HW49; 暂存于危废暂存间，交有资质单位统一处理. 废气处理; 废活性炭; 0.42t/a; HW49. 办公生活; 生活垃圾; 5.2t/a; /; 交环卫部门进行处理. - 原有工程废气、废水排放核算情况 表8 原有工程废气、废水及固废排放核算一览表 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 原有工程. 产生量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.26; 0.09. 废水; 废水量（t/a）; 312; 312. COD （t/a）; 0.056; 0.016. 氨氮 （t/a）; 0.0069; 0.0016. 二、原有工程存在的环境问题及整改措施： 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订，以下称《条例》）第 5 条规定“改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏”，本项目原有工程目已完成竣工验收。根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，对本项目产生的无组织非甲烷总烃提出以下治理措施：在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。 经现场调查，原有工程未对印刷工序进行二次密闭，评价要求建设单位对印刷工序两台印刷机设置单独二次密闭空间，收集后的有机废气经UV光氧催化+活性炭装置处理后通过15m排气筒排放。现有工程存在的环境问题及整改措施如下： 表9 现有工程存在的环境问题及整改措施 现有工程存在的环境问题; 要求整改措施. 印刷工序未进行二次封闭; 在生产车间内，把2台印刷机整体再建一个房间封闭. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角。濮阳经济技术开发区位于濮阳市西北城区，是濮阳城市规划的工业区，是濮阳工业发展的重要支撑和增长点，总面积307平方公里。1997年被国家科委命名为全国首家“国家火炬计划生物化工产业基地”。 - 地形、地貌 濮阳市属于黄河下游第四纪冲积平原，地势西高东低，南高北低，地面海拔高程一般为 48～57 米。因黄河多次决口改道，逐渐形成了较为复杂的微地貌，其地形、地貌、大体可分三类，即金堤北黄河故道区域、金堤与临黄大堤之间区域和黄河滩区。 - 气候、气象 濮阳市位于中纬地带，常年受东南季风的影响，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。四季分明，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季晴和日照长，冬季干旱少雨雪。光辐射值高，能充分满足农作物一年两熟的需要；年平均气温为13.3℃，年极端最高气温达 43.1℃，年极端最低气温为-21℃。无霜期一般为 205 天。常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量为 502.3毫米～601.3毫米。 - 地表水 濮阳经济技术开发区地表水主要为第三濮清南干渠、濮水河和若干灌溉渠。其中，第三濮清南干渠自南向北引黄河水，经濮阳新区、清丰县，至河北省，是区域重要的农业灌溉水渠；濮水河西向连接第三濮清南干渠，向东进入主城区与马颊河相连。 经济技术开发区西部地下水水位埋深一般大于 10 米，东部地下水水位埋深一般为 2～4 米，标准冻土深度 0.41 米。 - 土壤 濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土 3 个土类。潮土为主要土壤类型，占全市土地面积的 97.2%，分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。 开发区分布有潮土和风砂土。潮土是农业生产的理想土壤，主要位于铁路以南地区，以种植小麦、玉米、草莓为主。风砂土不利耕作，但适宜植树造林，主要位于铁路以北、大广高速两侧地区，种植以杨树为主的经济林带。 - 工程地质 濮阳经济技术开发区地基土多为粘性土及粉砂交替分布，均匀性较差，地基承载力一般为 100～150KPa。部分地区在天然地基土之上的地表为人工填土所覆盖，填土土质复杂松散，承载力较低，一般为 70～90KPa。 7. 植被、生物多样性 该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等；林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等；动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。 8.规划环评履行情况 濮阳经济技术产业集聚区于2008年12月经省政府获省政府首批审核认定，2009年濮阳经济技术产业集聚区规划环评通过河南省环保厅审查，后对濮阳经济技术产业集聚区的规划范围进行了调整，河南省发展改革委员会以《关于濮阳经济技术产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业[2012]1604号）文件批复了该调整方案，并办理了濮阳经济技术产业集聚区发展规划（2012-2020）调整方案环境影响报告书。 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角，经查阅濮阳经济技术产业集聚区空间发展规划（2012-2020）及调整方案，濮阳经济技术产业集聚区濮阳经济技术产业集聚区功能定位为“全国重要的化工产业基地；中原经济区主要的特色装备制造业基地；三省交界地带最具竞争力的产业承接基地；河南省一流的新兴产业基地；濮阳及周边区域的研发与创新中心，濮阳重要的仓储物流基地”。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 注： 噪声监测点位 图3 环境噪声监测点位图 1、环境空气 1.1区域环境质量达标情况 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角，本项目所在的区域按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，本项目区域环境质量数据来自环境保护部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统中濮阳市2017年空气质量达标区评价结果。 表10 区域空气质量现状评价表 # 污染物; # 年评价指标; # 浓度(μg/m3); # 标准值(μg/m3); # 占标率(/%); # 达标情况. # SO2; # 年均值; 20; 60; 33.33%; # 达标. # NO2; # 年均值; 40; 40; 100.00%; 达标. # PM10; # 年均值; 107; 70; 152.86%; # 不达标. # PM2.5; # 年均值; 64; 35; 182.86%; 不达标. # CO; # 日均第95百分位数; 2800; 4000; 70.00%; 达标. # O3; # 8小时均值第90百分位数; 182; 160; 113.75%; 不达标. 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、O3年均值存在超标情况，则可判定项目所在区域为不达标区。 1.2区域污染物环境质量现状 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)中评价因子定义为“评价因子主要为项目排放的基本污染物和其他污染物”。本项目评价因子中无基本污染物，其他污染物为非甲烷总烃。非甲烷总烃大气环境数据引用《北京诚盛达线缆有限公司濮阳分公司年产3000千米电线电缆项目环境影响报告表》中的监测结果：河南松筠检测技术有限公司于2018年5月25日~31日对韩庄村及胡也村的非甲烷总烃的监测数据，监测结果见表9、10。 表11 非甲烷总烃监测点位基本信息 # 监测点名称; # 监测因子; # 监测时段; # 相对厂址方位; # 相对厂界距离/m. # 韩庄村; # 非甲烷总烃; 2018年5月25日~31日; NE; 650. # 胡也村; E; 820. 表12 非甲烷总烃环境质量现状（监测结果）表 # 监测点名称; # 污染物; # 平均时间; # 评价标准(mg/m3); # 监测浓度范围(μg/m3); # 最大浓度占标率%; # 超标率%; # 达标情况. # 韩庄村; # 非甲烷总烃; 1小时; 1.2; 0.41~0.59; 0.492; 0; 达标. # 胡也村; 0.47~0.56; 0.467; 0; 达标. 监测结果中非甲烷总烃浓度在0.41~0.498mg/m3，满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3）。 2、地表水 本项目所在区域主要地表水体为马颊河，根据濮阳市环境质量月报（2019年3月）濮阳市地表水责任目标断面水质评价情况濮阳市马颊河西水坡断面的监测结果见下表。 表13 地表水环境质量现状统计结果一览表 单位：pH无量纲，其他mg/L 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 标准指数. 金堤河贾垓桥断面; COD; 2019年3月; 11; ≤30; 0.37. NH3-N; 0.015; ≤1.5; 0.01. 由上表可知，濮阳市马颊河西水坡断面COD、NH3-N均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 河南中弘检测中心于2019年7月3日～7月4日对本项目所在区域东、南、西、北厂界进行了监测，监测结果及达标情况见表12。 表14 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2019年7月3日; 2019年7月4日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 51.3; 37.5; 50.9; 35.9; 3类昼间：65，夜间：55; 达标. 西厂界; 48.9; 37.5; 47.2; 36.8. 东厂界; 52.0; 40.5; 51.8; 42.2. 南厂界; 50.7; 38.2; 49.6; 36.9. 由上表的监测结果可知，该项目东、西、南、北厂界环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，区域范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围，声环境评价范围内无环境敏感点，大气评价范围为以厂址为中心边长5km的矩形区域。本项目评价范围图详见附图4，主要环境保护目标见下表。 表15 环境空气主要环境保护目标一览表 环境类别; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 2174; 3684; 吕家庄村; 人群; 二类区; W; 1000. 3308; 3769; 豆村集村; 人群; 二类区; N; 1160. 2694; 3902; 杜家庄村; 人群; 二类区; SW; 1200. 4131; 3826; 石家庄村; 人群; 二类区; E; 1320. 1588; 3817; 谷家庄村; 人群; 二类区; N; 1450. 1597; 3817; 韩庄村; 人群; 二类区; N; 2000. 4717; 1913; 前范庄村; 人群; 二类区; E; 2020. 1163; 4271; 后范庄村; 人群; 二类区; N; 2300. 1276; 4688; 胡乜村; 人群; 二类区; E; 2650. 注：相关坐标，以厂址西南角为中心，东西向为X轴，南北向为Y轴。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单表1二级标准，具体限值见下表。 表16 环境空气质量二级标准 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均浓度限值; 60μg/m3; 40μg/m3; 70μg/m3; 35μg/m3; ---; ---. 24h平均浓度限值; 150μg/m3; 80μg/m3; 150μg/m3; 75μg/m3; 4mg/m3; 160μg/m3. 1小时平均浓度限值; 500μg/m3; 200μg/m3; ---; ---; 10mg/m3; 200μg/m3. 非甲烷总烃参考《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3） 2、执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表17 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准类别; 标准值. COD; NH3-N. IV类; 30; 1.5. 3、项目东、西、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见下表。 表18 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表19 非甲烷总烃排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 排放标准. 排气筒高度（m）; 二级; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）. 60; /; /; 厂界边界; 2.0; 豫环攻坚办〔2017〕162号. /; /; /; 厂房外监控点; 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 本项目; 60; 15; 10; 厂界; 2.0; 本项目按照最严标准执行. 2、噪声：运营期东、西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表。 表20 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告2013年第36号）。 4、运营期危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，建设单位日常管理过程中执行《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016年 第7号）中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无SO2、NOx排放源，本项目无生产废水，且不新增生活污水。即本项目不涉及废气、废水排放总量。 综上所述，本项目新增总量控制指标为SO2 0t/a，NOx 0t/a，COD 0t/a，NH3-N0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程（图示） 施工期： 本项目在原有工程生产车间内进行改建，改建项目设备已安装，故不再对施工期进行环境影响评价。 营运期： 与原有工程对比，改建完成后淘汰了有机溶剂型油墨印刷、覆膜等产生有机废气较大的生产工艺，原有机溶剂型油墨印刷、覆膜等工艺外协（外协协议见附件）。新增了纸板生产线、水性油墨印刷等产污小的生产工艺。改建完成后营运期生产工艺流程如下： 水性油墨印刷 纸板生产线 噪声 模切 粘箱 噪声 质检 打包 不合格品 订折 外购纸、蒸汽 废气、噪声 图4 水性油墨印刷纸箱工艺流程及产污节点示意图 覆膜（外协） 裱胶 印刷（外协） 模切 粘箱 噪声 质检 打包 不合格品 订折 图5 外协印刷纸箱工艺流程及产污节点示意图 水性油墨印刷纸箱工艺流程简述： - 纸板生产线：将单层瓦楞纸复合为多层瓦楞纸的生产过程，包含复合烘干和分切两个工序，复合工序为外购淀粉胶水通过辊涂的方式涂在瓦楞纸上，经复合机进行复合，本项目复合工序采用蒸汽管道间接加热，可以促进纸板复合，本项目蒸汽来由园区蒸汽管网提供。分切即为将产品按照客户需求尺寸通过分切机进行分切。 - 水性油墨印刷：项目采用自产的成品瓦楞纸板为原料，根据订单需求采用水性油墨印刷机印刷，印刷后的纸箱不需要烘干，自然干燥即可，印刷工序使用外购水性油墨。本项目水性油墨印刷工序产生的有机废气，经密闭空间收集后，经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。 - 模切：把纸板等按样板模的形状通过模切机进行裁剪。 （4）粘箱：使用全自动粘箱机将印刷好、模切成型的纸板折叠成型并粘好糊口，粘箱所用胶水为外购淀粉胶水。 （5）订箱：使用外购钉箱扁丝将纸箱、纸盒固定成型。 外协印刷纸箱工艺流程 油墨印刷、覆膜等工艺外协，其余裱胶、模切、粘箱、订箱等生产工艺与改建前一致。

主要污染工序： 营运期： - 废气 本项目裱胶、复合、粘箱工序使用外购淀粉胶水，淀粉胶成分为：淀粉20%、烧碱10%、自来水70%。由淀粉胶水原材料理化性质可知，淀粉胶水中不含挥发性有机物，故裱胶、复合、粘箱工序不产生有机废气，本项目废气主要为水性油墨印刷工序产生的非甲烷总烃。 本项目所用水性油墨主要为柔性水性油墨。柔性水性油墨主要为水性丙烯酸树脂13%、水性颜料22%、溶剂（水）45%、挥发性有机化合物20%。本项目水性油墨的使用量约为1.0t/a，本项目有机废气产生量约占水性油墨用量的20%，故有机废气（以非甲烷总烃为主）的产生量为0.2t/a，产生速率为0.08kg/h。与原有工程相比，水性油墨中挥发性有机物的含量低于有机溶剂型油墨中挥发性有机物的含量，本项目改建后，挥发性有机物的产生量小于原有工程挥发性有机物的产生量。 评价要求建设单位将2台水性油墨印刷机设置单独二次密闭空间，有机废气经密闭空间收集后通过1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒P1有组织排放。有机废气收集效率为80%，经类比，UV光氧装置有机废气净化技术对有机废气的净化效率约为40%。活性炭吸附装置去除效率一般为70%以上。因此，经“密闭空间+UV光氧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒P1”处理有机废气后，废气处理装置总去除效率为82%，风机风量为5000m3/h，则本项目生产过程非甲烷总烃有组织排放情况如下表所示。 表21 非甲烷总烃有组织产排情况一览表 排气筒; 污染物名称; 污染源; 产生情况; 拟采取措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P2; 非甲烷总烃; 印刷; 16; 0.08; 密闭空间收集效率为80%，光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置，处理效率≥82%; 2.6; 0.012. ### 由表26可知，非甲烷总烃经“光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后，有组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.012kg/h,排放浓度为2.6mg/m3,非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 ### 另有20%的非甲烷总烃随车间门窗等向外扩散形成无组织排放，无组织排放量为0.04t/a，排放速率为0.016kg/h。 2、废水 改建项目使用蒸汽管道对复合工序进行间接加热，经建设单位提供资料显示，本项目蒸汽使用量约180t/a，蒸汽管道的出口设置在车间东侧，建设单位在蒸汽管道出口处设置了2个容积均为0.8m³的储水罐，蒸汽冷凝后的冷凝水属于清净下水，存放于储水罐，冷凝水经污水管网排入濮阳市第二污水处理厂。 本项目不新增劳动定员，故无新增生活污水。 3、噪声 本工程噪声源主要为纸板生产线、印刷机、模切机等机械设备运行过程中产生的噪声、成型机等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～95dB（A）之间，工程主要高噪声设备声源值见表22。 表22 项目主要噪声源强表 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 治理前源强; 治理后源强; 治理措施. 瓦楞纸板生产线; 1; 85~95; 60~70; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 水性油墨印刷模切机; 2; 80~95; 55~70. 台湾仪征秘晟全自动裱胶机; 1; 80~95; 55~70. 半自动模切机; 1; 75~80; 50~55. 平压平模切机; 1; 85~90; 60~65. 烫金模切机; 1; 80~95; 55~70. 粘箱机; 2; 75~80; 50~55. 河北东光钉箱机; 3; 75~80; 50~55. 台湾打包机; 2; 75~80; 50~55. 瓦楞纸板生产线; 1; 85~90; 60~65. 水性油墨印刷模切机; 1; 80~95; 55~70. 台湾仪征秘晟全自动裱胶机; 1; 75~80; 50~55. 4、固废 4.1一般固废 原有工程固体废物包括废边角料、检验过程产生的次品及废淀粉胶桶。改建完成后，不新增其他生产固废。 4.2生活垃圾 改建项目不新增劳动定员，故不新增员工生活垃圾。 4.3危险废物 原有工程危险废物主要为废活性炭、废油墨桶。改建完成后，危险废物主要为废活性炭、废水性油墨桶、废UV灯管及水性油墨清洗废液残渣。经类比，有机废气处理产生的废UV灯管产生量为0.05t/次。废水性油墨桶产生量约为0.5t/a。本项目使用水性油墨印刷，印刷机专色专用，当印刷机暂停生产时，需要用清水清洗附着在印刷板上的水性油墨，以防印刷机长时间停机水性油墨粘结，印刷版清洗过程会产生少量水性油墨清洗废液，经建设单位提供资料显示，印刷机清洗次数为5~7次/年，（按7次/年计算）每次清洗水用量为3kg，水性油墨清洗废液用托盘收集，废液的产生量为0.021t/a，废液存放于废液收集桶，经沉淀后上清液回用于水性油墨调配，剩余水性油墨清洗废液残渣属于危险废物，交有资质单位统一处理。水性油墨清洗废液残渣约占废液的30%，故本项目水性油墨清洗废液残渣产生量为0.006t/a。 根据实际生产过程中印刷工序时间的长短、频率的大小对活性炭进行更换。参考《工业通风》（孙一坚主编第四版）中活性炭更换周期计算公式，具体计算如下： 表23 本项目活性炭更换量计算参数 序号; 设备排风量 m3/h; 废气总浓度mg/m3; 光氧催化氧化装置去除率%; 活性炭吸附装置去除率%; 日运行时间h; 活性炭装填量 kg/次; 备注. 1; 3000; 2.67; 40; 60; 8; 5; 印刷工序. 本项目所采用蜂窝活性炭吸附的平衡保持量取30%. 根据活性炭更换周期计算公式： T=m×S÷（C×10-6×Q×t）×（1-η1）×η2 式中： T—周期，单位天 M—活性炭的质量，单位kg S—平衡保持量，%，项目取30% 10-6—系数 Q—风量，单位m3/h t—运行时间，单位h/d η1—光氧催化氧化装置处理效率，η2—活性炭吸附装置处理效率 T=720×0.3÷（75.01×10-6×20000×24）×（1-0.4）×0.66=173天 所以排气筒P2吸附设备蜂窝炭更换周期为约173天，则排气筒P2饱和活性炭的产生量为367kg/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 处理前产生量及产生浓度 |  | 处理后排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营 期 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.2t/a，16mg/m3 |  | 0.03t/a，2.6mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.04t/a |  | 0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 生活废水 | COD | 蒸汽冷凝水属于清净下水，经污水管网排入濮阳市第二污水处理厂。本项目无新增生活废水产生。 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 生活区 | 生活垃圾 |  |  | 本项目无新增生活垃圾产生 |  |
|  |  | 生产区 | 本项目无新增一般生产固废产生 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水性油墨桶 |  |  | 0.5t/a | 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  | 367kg/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  | 0.05t/次 |  |
|  |  |  | 水性油墨清洗废液残渣 |  |  | 0.006t/a |  |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要为纸板生产线、印刷机、模切机等机械设备运行过程中产生的噪声、成型机等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～95dB（A）之间，经采取减振垫、厂房隔音等措施，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，项目对生态环境的影响很小 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在原有工程生产车间内进行改建，改建项目设备已安装，故不再对施工期进行环境影响评价。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为水性油墨印刷工序产生的非甲烷总烃。 1.1大气污染物达标分析 本项目有组织废气排放源为水性油墨印刷工序产生的非甲烷总烃。根据工程分析，项目有组织废气见下表： 表24 项目有组织主要污染源排放汇总 污染源; 排气筒; 污染物名称; 采取措施; 排放情况; 达标情况. 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 印刷工序; P1; 非甲烷总烃; 光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置,处理效率≥82%; 0.03; 0.012; 2.6; 达标. 根据上表，非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求。 无组织废气主要为：印刷工序未被收集的非甲烷总烃，非甲烷总烃排放量为0.04t/a、排放速率为0.016kg/h。 1.2废气预测 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式AERSCREEN计算排气筒落地浓度。 浓度占标率计算： Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值； 预测因子： 根据本项目污染因子的产生特征，确定本项目评价因子为非甲烷总烃。 评价标准： 非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3） 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处城市平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，各计算参数为： 表25 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口总数; 37.64万. 最高环境温度; 42.9℃. 最低环境温度; -17.5℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半干旱半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表26 有组织计算参数一览表 排气筒; 污染物类型; 排放类型; 排放速率; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 风机风量; 废气 温度. P1; 非甲烷总烃; 点源; 0.012kg/h; 15m; 0.3m; 5000Nm3/h; 293K. 表27 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物种类; 非甲烷总烃. 排放速率（kg/h）; 0.016. 源释放高度（m）; 6. 面源长度（m）; 90. 面源宽度（m）; 30. 表28 排气筒P1估算模式预测有组织扩散结果 序号; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率. 1; 1; 0; 0.00%; 1200; 0.4851E-01; 0.00%. 2; 25; 0.8168; 0.07%; 1300; 0.4356E-01; 0.00%. 3; 50; 0.7756; 0.06%; 1400; 0.3942E-01; 0.00%. 4; 75; 0.5867; 0.05%; 1500; 0.3591E-01; 0.00%. 5; 100; 0.6748; 0.06%; 1600; 0.3290E-01; 0.00%. 6; 200; 0.4161; 0.03%; 1700; 0.3030E-01; 0.00%. 7; 300; 0.2672; 0.02%; 1800; 0.2803E-01; 0.00%. 8; 400; 0.1954; 0.02%; 1900; 0.2604E-01; 0.00%. 9; 500; 0.15; 0.01%; 2000; 0.2427E-01; 0.00%. 10; 600; 0.1198; 0.01%; 2100; 0.2270E-01; 0.00%. 11; 700; 0.0985; 0.01%; 2200; 0.2130E-01; 0.00%. 12; 800; 0.0829; 0.01%; 2300; 0.2004E-01; 0.00%. 13; 900; 0.07107; 0.01%; 2400; 0.1890E-01; 0.00%. 14; 1000; 0.06184; 0.01%; 2500; 0.1786E-01; 0.00%. 15; 1100; 0.05449; 0.00%; --; --; --. 最大落地浓度点; 17; 1.00; 011%; --; --; --. 由以上预测结果可知，非甲烷总烃最大落地浓度为1.00μg/m3，占标率0.08%＜1%。 表29 面源估算模式预测有组织扩散结果 序号; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率. 1; 10; 11.93; 0.99%; 1200; 0.1662; 0.01%. 2; 25; 14.71; 1.23%; 1300; 0.149; 0.01%. 3; 50; 15.7; 1.31%; 1400; 0.1347; 0.01%. 4; 75; 8.683; 0.72%; 1500; 0.1225; 0.01%. 5; 100; 5.519; 0.46%; 1600; 0.1122; 0.00%. 6; 200; 1.99; 0.17%; 1700; 0.1032; 0.00%. 7; 300; 1.125; 0.09%; 1800; 9.55E-02; 0.00%. 8; 400; 0.7533; 0.06%; 1900; 8.87E-02; 0.00%. 9; 500; 0.5531; 0.05%; 2000; 8.27E-02; 0.00%. 10; 600; 0.4302; 0.04%; 2100; 7.73E-02; 0.00%. 11; 700; 0.3481; 0.03%; 2200; 7.26E-02; 0.00%. 12; 800; 0.2898; 0.02%; 2300; 6.83E-02; 0.00%. 13; 900; 0.2466; 0.02%; 2400; 6.44E-02; 0.00%. 14; 1000; 0.2134; 0.02%; 2500; 6.09E-02; 0.00%. 15; 1100; 0.1873; 0.02%; --; --; --. 最大落地浓度点; 46; 16.24; 1.35%; --; --; --. 由以上预测结果可知，项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为16.24μg/m3，占标率1%＜1.35%＜10%。 1.3环境影响 经计算，本项目大气环境评价等级为二级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 1.4污染物排放量核算 （1）大气污染物有组织排放量核算 表30 大气污染物有组织排放量核算表 （2）大气污染物无组织排放量核算 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; P1; 非甲烷总烃; 2.6; 0.012; 0.03. 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准（kg/h）; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 印刷; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求; 2.0; 0.04. （3）大气污染物年排放量核算 表32 大气污染物年排放量核算 # 序号; # 污染物; # 年排放量（t/a）. # 1; # 非甲烷总烃; # 0.07. 1.5卫生防护距离 本项目无组织排放非甲烷总烃，应根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，废气无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： Lp=10lgi=1n100.1Li 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； L=10lgi=1n100.1Li——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表33。 表33 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物 名称; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （μg/Nm3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1200; 30.9; 0.012; 0.390. 经计算，本项目非甲烷总烃卫生防护距离为0.390m，本项目卫生防护距离在50m以内，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目确定卫生防护距离为50m（距面源边界），即生产车间外各50米。距离项目最近的环境敏感点为北侧约1000m处的吕家庄村，满足卫生防护距离的要求。建议规划部门在卫生防护距离内不再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，对本项目产生的无组织非甲烷总烃提出以下治理措施：在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。 1.6评价结论 因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为二级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。 1.7大气环境影响评价自查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应对大气环境影响评 价主要内容及结论进行自查，自查情况见表34。 表34 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km ¨; 边长5~50km ¨; 边长=5km þ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a ¨; 500~2000t/a ¨; ＜500t/a ¨. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（不涉及）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录Dþ; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据þ; 主管部门发布的数据¨; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS ¨; AUSTAL2000¨; EDMS/AEDT¨; CALPUFF ¨; 网格模型 ¨; 其他 þ. 预测范围; 边长≥ 50km ¨; 边长5～50km ¨; 边长= 5 km þ. 预测因子; 预测因子（PM10）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% þ; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10% ¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30% ¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☐; k＞-20% ☐. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测点位数（）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受 þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; VOCs：（0.07）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，故无新增生活污水。 改建项目使用蒸汽管道对复合工序进行间接加热，经建设单位提供资料显示，本项目蒸汽使用量约180t/a，蒸汽管道的出口设置在车间东侧，建设单位在蒸汽管道出口处设置了2个容积均为0.8m³的储水罐，蒸汽冷凝后的冷凝水属于清净下水，排放系数按0.8计，本项目冷凝水排放量为144t/a，冷凝水存放于储水罐，冷却后排入污水管网，经污水管网排至濮阳市第二污水处理厂。本项目蒸汽不接触物料通过管道见解加热，在管道出口处与空气冷凝，冷凝水属于清净下水，故冷凝水进入污水管网可行。 本项目使用蒸汽管道对复合工序进行间接加热，本项目排放的冷凝水为间接冷凝水，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定表：“间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水不统计废水排放量”，且本项目不新增生活污水，故建议本项目新增总量控制指标：COD:0t/a，NH3-N:0t/a。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本工程噪声源主要为纸板生产线、印刷机、模切机等机械设备运行过程中产生的噪声等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～95dB（A）之间。 建设单位拟选用低噪声设备，固定设备基座，在设备底座安装减振垫来减振、隔声，设备均位于封闭生产车间内，噪声经墙体隔音和距离衰减后可降低噪声值约25dB(A)。经治理后主要高噪声设备噪声源强见下表。 表35 主要高噪声设备源强 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 治理前源强; 治理后源强; 治理措施. 瓦楞纸板生产线; 1; 85~95; 60~70; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 水性油墨印刷模切机; 2; 80~95; 55~70. 台湾仪征秘晟全自动裱胶机; 1; 80~95; 55~70. 半自动模切机; 1; 75~80; 50~55. 平压平模切机; 1; 85~90; 60~65. 烫金模切机; 1; 80~95; 55~70. 粘箱机; 2; 75~80; 50~55. 河北东光钉箱机; 3; 75~80; 50~55. 台湾打包机; 2; 75~80; 50~55. 瓦楞纸板生产线; 1; 85~90; 60~65. 水性油墨印刷模切机; 1; 80~95; 55~70. 台湾仪征秘晟全自动裱胶机; 1; 75~80; 50~55. 要求建设单位加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。同时合理布局，使高噪声设备远离东厂界，加强生产管理，引导员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。 3.2预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： （1）点源传播衰减模式 Lp=Lo-20lg（r/ro） 式中：Lp—距声源r处的A声级，dB(A)； Lo—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； ro—参考位置距声源的距离，m； △L—各种衰减量，dB(A)； （2）多声源在某一点的影响叠加模式 其中：LP—某点叠加后的总声压级，dB(A)； Li—第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行单班8小时工作制度,夜间不生产。经现场踏勘，根据本工程噪声源的分布，对本项目厂界四周噪声影响进行预测计算，厂界噪声预测结果见下表。 表36 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目 监测点位; 噪声源与厂界距离; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 叠加值 dB（A）; 标准 dB（A）; 达标 分析. 东厂界; 45m; 36.9; 56.3; 56.4; 3类标准（昼：65）; 达标. 北厂界; 6m; 54.0; 54.5; 57.3. 西厂界; 10m; 50.0; 53.6; 55.2. 南厂界; 6m; 54.0; 53.8; 56.9. 由上表可知，本项目运营期东、西、南、北厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼：65dB（A））。 为进一步减轻运营期噪声对周围环境的影响，要求建设单位采用如下措施控制噪声： （1）加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 4、固体废物 4.1一般固废 原有工程固体废物包括覆膜、切料过程产生的边角料、检验过程产生的次品及废淀粉胶桶。改建后，覆膜工艺外协，不再产生覆膜边角料，且不新增其他生产固废。 4.2生活垃圾 改建项目不新增劳动定员，故不新增员工生活垃圾。 4.3危险废物 原有工程危险废物主要为废活性炭、废水性油墨桶。改建完成后，危险废物主要为废活性炭、废水性油墨桶、废UV灯管及水性油墨清洗废液残渣。经类比，有机废气处理产生的废UV灯管产生量为0.05t/次。废水性油墨桶产生量约为0.5t/a。经核算，本项目水性油墨清洗废液残渣产生量约0.006t/a，废活性炭产生量为0.367t/a。本项目依托原有工程已建5㎡危废暂存间，危险废物经收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 根据《国家危险废物名录》中的规定，废活性炭、废水性油墨桶及废UV灯管均为危险废物，需委托有资质单位处理。本项目危险废物产生情况见表27，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、暂存、处置等环节需采取一定的污染防治措施，详见表37。 表37 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废水性油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 设备维护; 固态; 1年; T/In; 废液收集桶、危废暂存间. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 367kg/a; 废气处理; 固态; 173天; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-029; 0.05t/次; 废气处理; 固态; 3~4年; T. 4; 水性油墨清洗废液残渣; HW06; 900-403-06; 0.006t/a; 印刷机清洗; 液态; 半年; T/In. 表38 危险废物相关污染防治措施汇总表 项目; 污染防治措施. 收集过程; - 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌 - 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道 - 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备 - 危险废物收集应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危废废物管理的重要档案妥善保存 5、收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全 6、收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全. 危险内部转运过程; - 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区 - 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填定《危险废物厂内转运记录表》 - 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗. 贮存过程; - 设置危险废物暂存间，危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求 - 危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施和消防设施 - 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 - 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定 - 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C执行 - 危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志 - 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597的有关要求进行. 运输过程; 本项目只在厂区进行危险废物废活性炭、废水性油墨桶及废UV灯管的收集，以及在危废暂存间临时暂存，危险废物的运输、利用、处置过程均交由有资质单位进行. 利用过程. 处置过程. 表36 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式. 1; 危废暂存间; 废水性油墨桶; HW49; 900-041-49; 车间东北侧; 5m2; --. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-029; --. 4; 水性油墨清洗废液残渣; HW06; 900-403-06; 桶装. 5、排污口规范化 根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）文件要求，所有排放污染物的单位必须按国家有关规定对排放口进行规范化整治，并达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求，因此本项目提出以下排放口规范化措施： a.排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则； b.废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，设置提示性环境保护图形标志牌； c.建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设备运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 6、环境风险分析 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录B，本项目使用的原辅材料不涉及环境风险物质。本项目原料纸及成品纸箱属于可燃物质，在厂区暂存过程中，因员工疏忽带入明火或者其他非人为因素引发火灾事故，若发生火灾事故，将对周围安全、经济和环境造成不可挽回的损失，因此必须制定必要的防范措施，避免发生事故。 - （1）车间内禁止吸烟、动用明火； - (2)安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通； - (3)消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换； 7、选址可行性分析 7.1平面布局合理性 根据本项目平面布局图可知，本项目生产过程均在一个车间内进行，生产工序分布条理有序，尽可能减少了物料运输距离和半成品的运输距离，有效提高工作效率，同时生产车间和办公室分隔开，避免了生产活动对员工办公生活产生的影响，因此，本项目的平面布局是合理的。 7.2产业政策相符性 （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正，2018年修订）相符性 本项目为改建性质，项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局（2019-410972-23-03-032798）备案，经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）《市场准入负面清单（2018年版）》相符性 本项目不属于《市场准入负面清单（2018年版）》中禁止准入类，也不属于许可准入类，本项目属于市场准入负面清单以外的行业，可依法平等进入。 （3）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相符性分析 根据环境保护部关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）（以下简称《通知》），涉及挥发性有机物（VOCs）的建设项目须符合《通知》中的环境准入政策。 《通知》要求新建涉VOCs排放工业企业要入园区；新、改、扩建涉及挥发性有机物（VOCs）的建设项目应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区；印刷工序产生的有机废气经密闭空间收集，通过UV光氧装置+活性炭吸附装+15m高排气筒达标排放，符合《通知》要求。 （4）与《濮阳市2018年挥发性有机物综合治理方案》的通知（濮环攻坚办[2018]85号）相符性分析 根据濮阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《濮阳市2018年挥发性有机物综合治理方案》的通知（濮环攻坚办[2018]85号），加强VOCs治理技术选择的要求，禁止使用单一活性炭吸附处理工艺、光氧催化处理工艺、低温等离子处理等低效处理工艺，倡导使用热力焚烧技术（ROT/TO）、催化燃烧技术（RCO/CO）、吸附+燃烧技术等高效处理工艺。 本项目印刷工序产生的有机废气经密闭空间收集，通过UV光氧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒达标排放，不属于单一处理工艺，符合《通知》要求。 （5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应使用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目印刷工序产生的有机废气经密闭空间收集，通过UV光氧装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒达标排放，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 8、选址可行性分析 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角，项目运营后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。项目用地性质为工业用地，项目选址和用地符合濮阳经济技术开发区土地利用规划和总体规划。经预测，项目生产车间卫生防护距离内无环境敏感点，项目选址合理可行。 9、环保设施及投资估算情况 表39 环保设施及投资估算一览表 序号; 名称; 数量; 投资估算(万元). 废气治理; 二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒; 1套; 5.0. 废水处理; 化粪池; 1×5m³; 利用现有. 噪声治理; 减振垫; 若干; 0.4. 固废治理; 临时固废堆放场; 1×20m2; 利用现有. 废液收集桶; 1×0.2m³; 0.1. 垃圾箱; 若干; 利用现有. 危废暂存间; 10m2; 利用现有. 合计(万元); 5.5. 备注:环保投资占总投资比例36.67%（5.5/15×100%=36.67%）. 10、项目污染物排放“三本帐”分析 本项目为改建项目，项目污染物排放“三本帐”分析见下表。 表40 项目污染物排放“三本帐”分析 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 原有工程; “以新带老”消减量; 本项目新增; 总体工程污染物排放量; 污染物排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0.09; -0.09; 0.07; 0.07; -0.02. 废水; 废水量（t/a）; 312; 0; 0; 312; +0. COD （t/a）; 0.016; 0; 0; 0.016; +0. 氨氮 （t/a）; 0.0016; 0; 0; 0.0016; +0. 11竣工环保验收及日常监测计划 11.1竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行该项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收方案详见下表。 表41 项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次; 验收标准. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 二次密闭+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒; 排气筒P1; 排放浓度及速率; 3次/周期，2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中表2标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 无组织; --; 厂界; 排放浓度; 4次/天，连续3天. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 设备安装减震垫、厂房隔音; 厂界; 等效连续 A声级; 昼间1 次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 废水性油墨桶; 新增1×0.2m³废液收集桶，依托原有工程危废暂存间; --; --; --; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准. 废活性炭. 废UV灯管. 油墨清洗废液; --; --; --. 10.2环境监测计划 根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南 总则》，建议建设单位制定以下日常监测计划。 表42 日常监测计划 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界上、下风向; 非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度一次.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 光氧催化氧化装置+活性炭吸附装置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活废水 | COD、NH3-N | 蒸汽冷凝水属于清净下水，经污水管网排入濮阳市第二污水处理厂。本项目无新增生活废水产生 | 不外排 |
| 固体废物 | 运营期 | 一般生产固废 | / | 本项目无新增一般生产固废产生 | 不造成二次污染 |
|  |  | 危险废物 | 废水性油墨桶 | 暂存于废液收集桶及危废暂存间，交有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 水性油墨清洗废液残渣 |  |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 本项目无新增生活垃圾产生 |  |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要为纸板生产线、印刷机、模切机等机械设备运行过程中产生的噪声、成型机等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～95dB（A）之间，经采取减振垫、厂房隔音等措施，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在区域周围未发现珍稀动植物种群，项目通过采取绿化措施，生态环境将得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为改建性质，项目已在濮阳经济技术开发区经济发展局（2019-410972-23-03-032798），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策。 - 项目选址可行性 本项目位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路与濮水路交叉口东北角，项目运营后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。项目用地性质为工业用地，项目选址和用地符合濮阳经济技术开发区土地利用规划和总体规划。经预测，项目生产车间卫生防护距离内无环境敏感点，项目选址合理可行。 3、环境质量现状 项目所在区域为大气环境质量不达标区域，区域污染物环境质量存在不达标情况，无法满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)表1中二级标准。其他污染物非甲烷总烃检测结果满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3）。 本项目所在区域主要地表水体为马颊河，COD、NH3-N满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 该项目东、西、南、北厂界环境监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 4、运营期环境影响评价结论 4.1大气环境影响分析结论 项目运营期大气污染物主要为印刷工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目的印刷工序产生的非甲烷总烃经密闭空间收集，通过UV光氧装置+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。经处理后非甲烷总烃有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中表2标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 4.2水环境影响分析结论 蒸汽冷凝水属于清净下水，通过污水管网排入濮阳市第二污水处理厂。本项目无新增生活废水产生。 4.3噪声影响分析结论 运营期主要为纸板生产线、印刷机、模切机等机械设备运行过程中产生的噪声等机械设备运行过程中产生的噪声，源强约在75～95dB（A）之间，固定设备基座，在设备底座安装减振垫来减振、隔声，设备均位于封闭生产车间内，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.4固废影响分析结论 4.1一般固废 原有工程固体废物包括覆膜、切料过程产生的边角料、检验过程产生的次品及废淀粉胶桶。改建后，不新增其他生产固废。 4.2生活垃圾 改建项目不新增劳动定员，故不新增员工生活垃圾。 4.3危险废物 改建完成后，危险废物主要为废活性炭、废水性油墨桶、废UV灯管及水性油墨清洗废液残渣。本项目依托原有工程已建5㎡危废暂存间，危险废物经收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 二、建议 1、总量控制指标：本项目新增总量控制指标为SO2 0t/a，NOx 0t/a，COD 0t/a，NH3-N 0t/a。 2、项目卫生防护距离为50m，建议规划部门在卫生防护距离内不准再规划学校、医院、居民区等环境敏感点。 3、设备要定期检查、维修，确保噪声达标排放； 4、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策和城乡发展规划，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实本环评提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目选址合理，建设可行。