|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 石油类 | 全盐量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸硫噻唑 | 洗涤废水 | 0.09 | 164143.0 | 125521.2 | 0.0 | 0.0 | / | 500.0 | / | 1.4% |

（3）固废

乙酸硫噻唑工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.5-10至表2.3.5-13。

- 产生情况分析

乙酸硫噻唑工程固废产生情况见表2.3.5-10。

表2.3.5-10  乙酸硫噻唑固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 硫噻唑等 | 0.6 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，乙酸硫噻唑生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.5-11。

表2.3.5-11  乙酸硫噻唑固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |

C、危险废物属性判定

乙酸硫噻唑生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.5-12。

表2.3.5-12  乙酸硫噻唑固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 硫噻唑等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，乙酸硫噻唑固废产生和处置去向汇总见表2.3.5-13。

表2.3.5-13  乙酸硫噻唑固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 硫噻唑等 | 危废 | 0.6 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

乙酸硫噻唑工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。WS-5工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.4-14。

表2.3.4-14  乙酸硫噻唑工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸硫噻唑装置区 | 风机 | 1 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.6丙位十一内酯生产工艺及产排污情况

2.3.6.1 丙位十一内酯生产工艺简述

略

2.3.6.2 丙位十一内酯生产工艺参数

丙位十一内酯生产工艺参数见表2.3.6-1和表2.3.6-2。

2.3.6.3 丙位十一内酯产污环节分析

丙位十一内酯产污环节详见表2.3.5-3.

表2.3.6-3          丙位十一内酯产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 成品反应工序 | G1 |  | 甲苯 | 连续 | 送RTO |
|  | 不凝气 | 溶剂回收工序 | G2 | G2a | 甲苯 | 连续 |  |
|  |  | 成品合成溶剂回收工序 |  | G2b | 丙位十一内酯 | 连续 |  |
|  | 无组织排放 |  | G3 |  | 甲苯 | 间歇 | / |
| 废水 | 洗涤中和废水 | 洗涤中和工序 | W1 |  | 甲苯、钠盐 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 精馏残渣 | 成品精馏工序 | S1 |  | 十一烯酸、甲苯等 | 连续 | 有资质单位处置 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.6.4 丙位十一内酯物料平衡、原料水及溶剂平衡

丙位十一内酯企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，中试丙位十一内酯产品总收率可达50%以上，本次工程丙位十一内酯产品总收率可达52%以上。丙位十一内酯工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

丙位十一内酯水平衡见表2.3.6-4和表2.3.6-5.物料平衡见图2.3.6-2和表2.3.6-6。溶剂平衡见图2.3.6-3.

表2.3.6-4  丙位十一内酯原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配酸水 | 2.9E-03 | 洗涤废水 | 8.0E-02 |
| 配碱水 | 7.3E-02 |  | 0.0E+00 |
| 反应生成 | 4.8E-03 |  | 0.0E+00 |
| 合计 | 8.0E-02 | 合计 | 8.0E-02 |

表2.3.6-5 丙位十一内酯原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配酸水 | 7.4E-04 | 洗涤废水 | 2.1E-02 |
| 配碱水 | 1.9E-02 |  | 0.0E+00 |
| 反应生成 | 1.2E-03 |  | 0.0E+00 |
| 合计 | 2.1E-02 | 合计 | 2.1E-02 |

表2.3.6-6       丙位十一内酯物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 十一烯酸 | 136.19 | 不凝气 | 20.24 |
| 硫酸 | 40.00 | 釜残 | 20.06 |
| 配酸水 | 4.44 | 成品 | 120.00 |
| 甲苯 | 6.35 | 洗涤废水 | 186.93 |
| 碳酸钠 | 48.07 |  | 0.00 |
| 配碱水 | 112.17 |  | 0.00 |
| 合计 | 347.22 | 合计 | 347.22 |

图2.3.6-2      丙位十一内酯物料平衡图单位；kg/批

图2.3.6-3    丙位十一内酯溶剂平衡  （甲苯）

2.3.6.5 丙位十一内酯污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目丙位十一内酯工程废气主要为反应工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应工序尾气

工程成品合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为反应副产的十一烯酸，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

丙位十一内酯工程溶剂和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

丙位十一内酯工程废气产生情况汇总见表2.3.6-7.

表2.3.6-7     丙位十一内酯废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙位十一内酯 | 反应尾气 | 甲苯 | 0.541 | 1.000 | 二级冷凝 | 99.6% | 0.005 | 0.010 |
|  | 蒸馏不凝气 | 甲苯 | 0.053 | 0.098 | / | / | 0.053 | 0.098 |
|  | 成品精馏不凝气 | 丙位十一内酯 | 0.003 | 0.006 | / | / | 0.003 | 0.006 |

（2）、废水

丙位十一内酯工程废水主要为成品制备洗涤静置分层环节废水。主要成分为碳酸钠和、醋酸钠和甲苯等，全部送污水处理站。

丙位十一内酯工程废水处置及主要成分详见表2.3.6-8.

表2.3.6-8     丙位十一内酯工艺废水主要成份及处理方式

| 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| W1 | 洗涤废水 | 成品洗涤 | 123.96 | 6.20 | 碳酸钠 | 4.81 | 0.24 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  | 硫酸钠 | 57.96 | 2.90 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.20 | 0.01 |  |

企业在搬迁前老厂对丙位十一内酯进行小试生产，其生产工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在丙位十一内酯生产过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD 3032.0mg/L、BOD51983.7mg/L、全盐量33.4%左右。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料十一烯酸转化率分别可达85%以上，根据本次丙位十一内酯工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价丙位十一内酯工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次丙位十一内酯工程废水水质汇总见表2.3.6-9。

表2.3.6-9    丙位十一内酯工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 石油类 | 全盐量% |
| 丙位十一内酯 | 洗涤废水 | 0.02 | 3030.2 | 1982.5 | 0.0 | 0 | 1611.8 | 100 | 2000 | 1.4% |
| 备注 |  | 甲苯、溴化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

丙位十一内酯工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.6-10至表2.3.6-13。

- 产生情况分析

丙位十一内酯工程固废产生情况见表2.3.6-10。

表2.3.6-10  丙位十一内酯固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 十一烯酸、甲苯等 | 1.0 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，丙位十一内酯生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.6-11。

表2.3.6-11 丙位十一内酯固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |

C、危险废物属性判定

丙位十一内酯生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.6-12。

表2.3.6-12  丙位十一内酯固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 十一烯酸、甲苯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，丙位十一内酯固废产生和处置去向汇总见表2.3.6-13。

表2.3.6-13  丙位十一内酯固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 十一烯酸、甲苯等 | 危废 | 1.0 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

丙位十一内酯工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.6-14。

表2.3.6-14  丙位十一内酯工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙位十一内酯装置区 | 风机 | 1 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 3 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.7  2-壬酮生产工艺及产排污情况

2.3.7.1 2-壬酮生产工艺简述

2-壬酮生产包括中间体1合成、制备成品，洗涤和蒸馏精制等环节，其工艺简述如下：

略

2.3.7.2 2-壬酮生产工艺参数

2-壬酮生产工艺参数见表2.3.7-1和表2.3.7-2。

2.3.7.3 2-壬酮产污环节分析

2-壬酮产污环节详见表2.3.7-3.

表2.3.7-3          2-壬酮产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1a | 甲苯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙酸 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 溶剂回收工序 | G2 | G2a | 甲苯 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2b | 2-壬酮 | 连续 |  |
|  | 无组织排放 |  | G3 |  | 甲苯 | 间歇 | / |
| 废水 | 洗涤静置分层废水 | 洗涤中和工序 | W1a-b |  | 甲苯、乙醇、钠盐 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 精馏残渣 | 成品精馏工序 | S1 |  | α-己基三乙酯、甲苯等 | 连续 | 有资质单位处置 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.7.4 2-壬酮物料平衡、原料水及溶剂平衡

2-壬酮企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，小试2-壬酮产品总收率可达15%以上，本次工程2-壬酮产品总收率可达18%以上。2-壬酮工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

2-壬酮水平衡见表2.3.7-4和表2.3.7-5.物料平衡见图2.3.7-2和表2.3.7-6。溶剂平衡见图2.3.7-3.

表2.3.7-4  2-壬酮原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.28 | 反应消耗 | 0.02 |
| 配碱水 | 1.45 | 溴化钾溶液 | 0.75 |
| 原料带水 | 0.00 | 分层废水 | 0.83 |
| 反应生成 | 0.01 | 洗涤废水 | 0.14 |
| 合计 | 1.74 | 合计 | 1.74 |

表2.3.7-5 2-壬酮原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.08 | 反应消耗 | 0.01 |
| 配碱水 | 0.40 | 溴化钾溶液 | 0.21 |
| 原料带水 | 0.00 | 分层废水 | 0.23 |
| 反应生成 | 0.00 | 洗涤废水 | 0.04 |
| 合计 | 0.48 | 合计 | 0.48 |

表2.3.7-6         2-壬酮物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 溴己烷 | 126.20 | 分层废水 | 1363.96 |
| 乙酰乙酸乙酯 | 110.73 | 洗涤盐水 | 421.18 |
| 甲苯 | 32.71 | 不凝气 | 58.99 |
| 聚乙二醇 | 20.00 | 釜残 | 28.93 |
| 氯化钠 | 50.00 | 成品 | 100.00 |
| 配盐水 | 230.00 |  | 0.00 |
| 烧碱 | 90.00 |  | 0.00 |
| 配碱水 | 710.00 |  | 0.00 |
| 静置分层用水 | 500.00 |  | 0.00 |
| 碳酸钾 | 103.43 |  | 0.00 |
| 合计 | 1973.06 | 合计 | 1973.06 |

图2.3.7-2      2-壬酮物料平衡图单位；kg/批

图2.3.7-3        2-壬酮溶剂平衡   单位（t/a）

2.3.7.5 2-壬酮污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2-壬酮工程废气主要为中间体1反应工序尾气，成品水解工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应工序尾气和水解工序尾气

工程中间体1合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为溶剂甲苯，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

工程成品水解制备工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为副产的乙酸和乙醇，经二级冷凝处理后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

2-壬酮工程溶剂和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

2-壬酮工程废气产生情况汇总见表2.3.7-7.

表2.3.7-7     2-壬酮废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 甲苯 | 5.000 | 10.000 | 二级冷凝 | 99.6% | 0.050 | 0.100 |
|  | 蒸馏不凝气 | 甲苯 | 0.489 | 0.977 | / | / | 0.489 | 0.977 |
| 成品 | 水解尾气 | 乙酸 | 0.031 | 0.061 | 二级冷凝 | 99.6% | 1.2E-04 | 2.5E-04 |
|  |  | 乙醇 | 0.375 | 0.749 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.015 | 0.030 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 2-壬酮 | 0.005 | 0.010 | / | / | 0.005 | 0.010 |

（2）、废水

2-壬酮工程废水主要为中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水，以及成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水。

2-壬酮工程中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水中溴化钾浓度≥8%以上，可满足企业制定标准，作为副产品销售。

2-壬酮工程中成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水中主要为钠盐、乙醇、乙酸等有机物，全部作为废水送污水处理站。

2-壬酮工程废水处置及主要成分详见表2.3.7-8.

表2.3.7-8     2-壬酮工艺废水主要成份及处理方式

| 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 506.75 | 50.67 | KBr | 44.60 | 4.46 | 副产溴≥10%溴化钾溶液 |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 25.86 | 2.59 |  |
|  |  |  |  |  | 聚乙二醇 | 20.00 | 2.00 |  |
| W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 115.00 | 11.50 | 氯化钠 | 25.00 | 2.50 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 25.86 | 2.59 |  |
|  |  |  |  |  | KBr | 44.60 | 4.46 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.10 |  |
| W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 693.50 | 69.35 | 乙酸 | 6.13 | 0.61 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 18.58 | 1.86 |  |
|  |  |  |  |  | 溴己烷 | 2.52 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 4.50 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 2.0E-03 |  |
| W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 115.00 | 11.50 | 氯化钠 | 25.00 | 2.50 |  |
|  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 4.50 |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 6.13 | 0.61 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 18.58 | 1.86 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 2.0E-03 |  |

企业在搬迁前老厂对2-壬酮进行小试，其小试工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2-壬酮小试过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD111911.5 mg/L、BOD597049.0mg/L、全盐量11.7%左右。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料投加摩尔比为溴己烷：乙酰乙酸乙酯：碳酸钾=1:1:1，溴己烷和乙酰乙酸乙酯转化率分别可达70%以上，根据本次2-壬酮工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2-壬酮工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2-壬酮工程废水水质汇总见表2.3.7-9。

表2.3.7-9    2-壬酮工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油类 | 钠盐 |
| 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.27 | 111911.5 | 97049.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 200.0 | 0.0 | 1305.4 | 50.0 | 11.7% |
| 备注 | 甲苯、溴化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2-壬酮工程固废/副产物产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.7-10至表2.3.7-13。

- 产生情况分析

2-壬酮工程固废/副产物产生情况见表2.3.7-10。

表2.3.7-10  2-壬酮固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 2.9 |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 溴化钾溶液 | 81.0 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2-壬酮生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.7-11。

表2.3.7-11   2-壬酮固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 否 | Q/HNHL007-2020 |

C、危险废物属性判定

2-壬酮生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.7-12。

表2.3.7-12  2-壬酮固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2-壬酮固废产生和处置去向汇总见表2.3.7-13。

表2.3.7-13  2-壬酮固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | 2.9 | 委托有资质单位处置 |

2-壬酮副产物均可满足相应企业制定标准，作为副产品出售，其可行性分析详见第？？？章节。

（3）噪声

2-壬酮工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.7-14。

表2.3.7-14  2-壬酮工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基酮装置区 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 4 | 90 | 减振、隔声 | 75 |
| 备注 | 本次工程2-壬酮、2-十一酮、2-十三酮、2-十五酮产品均属于甲基酮类产品，其设备为公用，因此噪声设备仅在2-壬酮产排污章节给出，后面章节不再累述。 |  |  |  |  |

2.3.8 2-十一酮生产工艺及产排污情况

2.3.8.1 2-十一酮生产工艺简述

图2.3.8 -1        2-十一酮工艺流程示意图

2.3.8.2 2-十一酮生产工艺参数

2.3.8.3 2-十一酮产污环节分析

2-十一酮产污环节详见表2.3.7-3.

表2.3.8-3          2-十一酮产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1a | 甲苯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙酸 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 溶剂回收工序 | G2 | G2a | 甲苯 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2b | 2-十一酮 | 连续 |  |
|  | 无组织排放 |  | G3 |  | 甲苯 | 间歇 | / |
| 废水 | 洗涤静置分层废水 | 洗涤中和工序 | W1a-b |  | 甲苯、乙醇、钠盐 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 精馏残渣 | 成品精馏工序 | S1 |  | 2-辛基三乙酯、甲苯等 | 连续 | 有资质单位处置 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.8.4 2-十一酮物料平衡、原料水及溶剂平衡

2-十一酮企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，小试2-十一酮产品总收率可达15%以上，本次工程2-壬酮产品总收率可达20%以上。2-十一酮工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

2-十一酮水平衡见表2.3.8-4和表2.3.8-5.物料平衡见图2.3.8-2和表2.3.8-6。溶剂平衡见图2.3.8-3.

表2.3.8-4  2-十一酮原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.10 | 反应消耗 | 0.02 |
| 配碱水 | 0.85 | 溴化钾溶液 | 0.65 |
| 洗涤水 | 0.60 | 分层废水 | 0.83 |
| 反应生成 | 0.01 | 洗涤废水 | 0.05 |
| 合计 | 1.55 | 合计 | 1.55 |

表2.3.8-5 2-十一酮原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.03 | 反应消耗 | 0.01 |
| 配碱水 | 0.24 | 溴化钾溶液 | 0.18 |
| 洗涤水 | 0.17 | 分层废水 | 0.23 |
| 反应生成 | 0.00 | 洗涤废水 | 0.01 |
| 合计 | 0.43 | 合计 | 0.43 |

表2.3.8-6       2-十一酮物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 溴己烷 | 123.30 | 分层废水 | 1363.96 |
| 乙酰乙酸乙酯 | 101.74 | 洗涤盐水 | 242.20 |
| 甲苯 | 32.22 | 不凝气 | 50.60 |
| 聚乙二醇 | 20.00 | 釜残 | 28.50 |
| 氯化钠 | 20.00 | 成品 | 100.00 |
| 配盐水 | 80.00 |  | 0.00 |
| 烧碱 | 90.00 |  | 0.00 |
| 配碱水 | 710.00 |  | 0.00 |
| 静置分层用水 | 500.00 |  | 0.00 |
| 碳酸钾 | 108.00 |  | 0.00 |
| 合计 | 1785.26 | 合计 | 1785.26 |

图2.3.8-2      2-十一酮物料平衡图单位；kg/批

图2.3.8-3    2-十一酮溶剂平衡   单位（t/a）

2.3.8.5 2-十一酮污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2-十一酮工程废气主要为中间体1反应工序尾气，成品水解工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应工序尾气和水解工序尾气

工程中间体1合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为溶剂甲苯，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

工程成品水解制备工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为副产的乙酸和乙醇，经二级冷凝处理后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

2-十一酮工程溶剂和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

2-十一酮工程废气产生情况汇总见表2.3.8-7.

表2.3.8-7     2-十一酮废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 甲苯 | 2.500 | 5.000 | 二级冷凝 | 99.6% | 0.025 | 0.050 |
|  | 蒸馏不凝气 | 甲苯 | 0.489 | 0.978 |  |  | 0.489 | 0.978 |
| 成品 | 水解尾气 | 乙酸 | 0.047 | 0.094 | 二级冷凝 | 99.6% | 1.9E-04 | 3.8E-04 |
|  |  | 乙醇 | 0.346 | 0.691 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.014 | 0.028 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 2-十一酮 | 0.005 | 0.010 |  |  | 0.005 | 0.010 |

（2）、废水

2-十一酮工程废水主要为中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水，以及成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水。

2-十一酮工程中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水中溴化钾浓度≥6%以上，可满足企业制定标准，作为副产品销售。

2-十一酮工程中成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水中主要为钠盐、乙醇、乙酸等有机物，全部作为废水送污水处理站。

2-十一酮工程废水处置及主要成分详见表2.3.8-8.

表2.3.8-8     2-十一酮工艺废水主要成份及处理方式

| 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 505.63 | 50.56 | KBr | 37.25 | 3.73 | 副产溴≥10%溴化钾溶液 |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 32.40 | 3.24 |  |
|  |  |  |  |  | 聚乙二醇 | 20.00 | 2.00 |  |
| W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 40.00 | 4.00 | 氯化钠 | 10.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 32.40 | 3.24 |  |
|  |  |  |  |  | KBr | 37.25 | 3.73 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.10 |  |
| W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 693.66 | 69.37 | 乙酸 | 9.39 | 0.94 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 17.14 | 1.71 |  |
|  |  |  |  |  | 溴辛烷 | 2.47 | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 4.50 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 2.0E-03 |  |
| W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 40.00 | 4.00 | 氯化钠 | 10.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 4.50 |  |
|  |  |  |  |  | 乙酸 | 9.39 | 0.94 |  |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | 17.14 | 1.71 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 2.0E-03 |  |

企业在搬迁前老厂对2-十一酮进行小试，其小试工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2-壬酮小试过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD124685.1mg/L、BOD5107637.2mg/L、全盐量11.1%左右。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料投加摩尔比为溴辛烷：乙酰乙酸乙酯：碳酸钾=1:1.2:1.2，溴辛烷和乙酰乙酸乙酯转化率分别可达70%以上，根据本次2-十一酮工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2-十一酮工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2-十一酮工程废水水质汇总见表2.3.8-9。

表2.3.8-9     2-十一酮工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2-十一酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.24 | 124685.1 | 107637.2 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 300.0 | 1201.7 | 50.0 | 11.1% |
| 备注 |  | 甲苯、溴化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2-十一酮工程固废/	副产物产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.8-10至表2.3.7-13。

- 产生情况分析

2-十一酮工程固废/	副产物产生情况见表2.3.8-10。

表2.3.8-10   2-十一酮固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 2.8 |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 溴化钾溶液 | 81.0 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2-十一酮生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.8-11。

表2.3.8-11    2-十一酮固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 否 | Q/HNHL007-2020 |

C、危险废物属性判定

2-十一酮生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.8-12。

表2.3.8-12   2-十一酮固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2-十一酮固废产生和处置去向汇总见表2.3.8-13。

表2.3.8-13  2-十一酮固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | 2.8 | 委托有资质单位处置 |

2.3.9 2-十三酮生产工艺及产排污情况

2.3.9.3 2-十三酮产污环节分析

2-十三酮产污环节详见表2.3.9-3.

表2.3.9-3          2-十三酮产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1a | 甲苯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙酸 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 溶剂回收工序 | G2 | G2a | 甲苯 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2b | 2-十三酮 | 连续 |  |
|  | 无组织排放 |  | G3 |  | 甲苯 | 间歇 | / |
| 废水 | 洗涤静置分层废水 | 洗涤中和工序 | W1a-b |  | 甲苯、乙醇、钠盐 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 精馏残渣 | 成品精馏工序 | S1 |  | 2-癸基三乙酯、甲苯等 | 连续 | 有资质单位处置 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.9.4 2-十三酮物料平衡、原料水及溶剂平衡

2-十三酮企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，小试2-十三酮产品总收率可达15%以上，本次工程2-十三酮产品总收率可达20%以上。2-十三酮工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

2-十三酮水平衡见表2.3.9-4和表2.3.9-5.物料平衡见图2.3.9-2和表2.3.9-6。溶剂平衡见图2.3.9-3.

表2.3.9-4  2-十三酮原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.12 | 反应消耗 | 0.02 |
| 配碱水 | 0.85 | 溴化钾溶液 | 0.67 |
| 洗涤水 | 0.60 | 分层废水 | 0.84 |
| 反应生成 | 0.01 | 洗涤废水 | 0.06 |
| 合计 | 1.58 | 合计 | 1.58 |

表2.3.9-5 2-十三酮原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.03 | 反应消耗 | 0.00 |
| 配碱水 | 0.24 | 溴化钾溶液 | 0.18 |
| 洗涤水 | 0.17 | 分层废水 | 0.23 |
| 反应生成 | 0.00 | 洗涤废水 | 0.02 |
| 合计 | 0.44 | 合计 | 0.44 |

表2.3.9-6      2-十三酮物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 溴己烷 | 121.10 | 分层废水 | 1358.37 |
| 乙酰乙酸乙酯 | 87.26 | 洗涤盐水 | 255.13 |
| 甲苯 | 32.71 | 不凝气 | 45.27 |
| 聚乙二醇 | 20.00 | 釜残 | 28.16 |
| 氯化钠 | 20.00 | 成品 | 100.00 |
| 配盐水 | 100.00 |  | 0.00 |
| 烧碱 | 90.00 |  | 0.00 |
| 配碱水 | 710.00 |  | 0.00 |
| 静置分层用水 | 500.00 |  | 0.00 |
| 碳酸钾 | 105.87 |  | 0.00 |
| 合计 | 1786.94 | 合计 | 1786.94 |

图2.3.9-2      2-十三酮物料平衡图单位；kg/批

图2.3.9-3    2-十三酮溶剂平衡   单位（t/a）

2.3.9.5 2-十三酮污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2-十三酮工程废气主要为中间体1反应工序尾气，成品水解工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应工序尾气和水解工序尾气

工程中间体1合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为溶剂甲苯，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

工程成品水解制备工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为副产的乙酸和乙醇，经二级冷凝处理后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

2-十三酮工程溶剂和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

2-十三酮工程废气产生情况汇总见表2.3.9-7.

表2.3.9-7     2-十三酮废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 甲苯 | 5.000 | 10.000 | 二级冷凝 | 99.6% | 0.050 | 0.100 |
|  | 蒸馏不凝气 | 甲苯 | 0.489 | 0.977 |  |  | 0.489 | 0.977 |
| 成品 | 水解尾气 | 乙酸 | 0.040 | 0.081 | 二级冷凝 | 99.6% | 1.6E-04 | 3.2E-04 |
|  |  | 乙醇 | 0.296 | 0.593 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.012 | 0.024 |

（2）、废水

2-十三酮工程废水主要为中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水，以及成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水。

2-十三酮工程中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水中溴化钾浓度≥5%以上，可满足企业制定标准，作为副产品销售。

2-十三酮工程中成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水中主要为钠盐、乙醇、乙酸等有机物，全部作为废水送污水处理站。

2-十三酮工程废水处置及主要成分详见表2.3.8-8.

表2.3.9-8     2-十三酮工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| 中间体1 | / | 分层废水 | 静置分层工序 | 504.83 | 50.48 | KBr | 31.95 | 3.20 | 副产溴≥10%溴化钾溶液 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 34.41 | 3.44 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚乙二醇 | 20.00 | 2.00 |  |
|  | / | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 50.00 | 5.00 | 氯化钠 | 10.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 34.41 | 3.44 |  |
|  |  |  |  |  |  | KBr | 31.95 | 3.20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.10 |  |
| 中间体2 | W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 695.98 | 69.60 | 乙酸 | 8.05 | 0.81 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 14.70 | 1.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | 溴癸烷 | 2.42 | 0.24 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 4.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 2.0E-03 |  |
|  | W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 50.00 | 5.00 | 氯化钠 | 10.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 4.50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸 | 8.05 | 0.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 14.70 | 1.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 2.0E-03 |  |

企业在搬迁前老厂对2-十三酮进行小试，其小试工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2-十三酮小试过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD105193.2 mg/L、BOD579148.0mg/L、全盐量11.1%左右。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料投加摩尔比为溴癸烷：乙酰乙酸乙酯：碳酸钾=1:1.4:1.4，溴癸烷和乙酰乙酸乙酯转化率分别可达70%以上，根据本次2-十三酮工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2-十三酮工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2-十三酮工程废水水质汇总见表2.3.9-9。

表2.3.9-9     2-十三酮工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2-十三酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.25 | 105193.2 | 79148.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 300.0 | 1013.7 | 50.0 | 11.1% |
| 备注 |  | 甲苯、溴化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2-十三酮工程固废/	副产物产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.9-10至表2.3.9-13。

- 产生情况分析

2-十三酮工程固废/	副产物产生情况见表2.3.9-10。

表2.3.9-10   2-十三酮固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 2.8 |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 溴化钾溶液 | 72.0 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2-十一酮生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.9-11。

表2.3.9-11    2-十三酮固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 否 | Q/HNHL007-2020 |

C、危险废物属性判定

2-十三酮生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.9-12。

表2.3.9-12   2-十三酮固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2-十三酮固废产生和处置去向汇总见表2.3.9-13。

表2.3.9-13  2-十三酮固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | 2.8 | 委托有资质单位处置 |

2.3.10 2-十五酮生产工艺及产排污情况

2.3.10.3 2-十五酮产污环节分析

2-十五酮产污环节详见表2.3.10-3.

表2.3.10-3          2-十五酮产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1a | 甲苯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙酸 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 溶剂回收工序 | G2 | G2a | 甲苯 | 连续 |  |
|  |  | 粗品蒸馏工序 |  | G2b | α-十二烷基三乙酯 | 连续 |  |
|  |  | 母液蒸馏工序 |  | G2c | 乙醇 | 连续 |  |
|  | 结晶、离心尾气 | 结晶工序 | G3 | G3a | 乙醇 | 连续 |  |
|  |  | 离心工序 |  | G3b | 乙醇 | 连续 |  |
|  | 无组织排放 |  | G3 |  | 甲苯、乙醇 | 间歇 | / |
| 废水 | 洗涤静置分层废水 | 洗涤中和工序 | W1a-b |  | 甲苯、乙醇、钠盐 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 精馏残渣 | 成品精馏工序 | S1 |  | α-十二烷基三乙酯、甲苯等 | 间歇 | 有资质单位处置 |
|  |  | 母液蒸馏回收工序 | S2 |  | α-十二烷基三乙酯、乙醇等 | 间歇 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.10.4 2-十五酮物料平衡、原料水及溶剂平衡

2-十五酮企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，小试2-十五酮产品总收率可达15%以上，本次工程2-十五酮产品总收率可达20%以上。2-十五酮工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

2-十五酮水平衡见表2.3.10-4和表2.3.10-5.物料平衡见图2.3.10-2和表2.3.10-6。溶剂平衡见图2.3.10-3.

表2.3.10-4  2-十五酮原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.07 | 反应消耗 | 0.01 |
| 配碱水 | 0.49 | 溴化钾溶液 | 0.38 |
| 洗涤水 | 0.34 | 分层废水 | 0.48 |
| 反应生成 | 0.00 | 洗涤废水 | 0.03 |
| 合计 | 0.90 | 合计 | 0.90 |

表2.3.10-5 2-十五酮 原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.03 | 反应消耗 | 0.003 |
| 配碱水 | 0.19 | 溴化钾溶液 | 0.15 |
| 洗涤水 | 0.13 | 分层废水 | 0.19 |
| 反应生成 | 0.00 | 洗涤废水 | 0.01 |
| 合计 | 0.35 | 合计 | 0.35 |

表2.3.10-6      2-十五酮物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 溴十二烷 | 164.05 | 分层废水 | 1367.69 |
| 乙酰乙酸乙酯 | 85.65 | 洗涤盐水 | 257.21 |
| 甲苯 | 32.71 | 不凝气 | 149.24 |
| 聚乙二醇 | 20.00 | 釜残 | 240.96 |
| 氯化钠 | 20.00 | 成品 | 100.00 |
| 配盐水 | 100.00 |  | 0.00 |
| 烧碱 | 90.00 |  | 0.00 |
| 配碱水 | 710.00 |  | 0.00 |
| 静置分层用水 | 500.00 |  | 0.00 |
| 碳酸钾 | 127.29 |  | 0.00 |
| 乙醇 | 265.40 |  | 0.00 |
| 合计 | 2115.10 | 合计 | 2115.10 |

图2.3.10-2                     2-十五酮物料平衡图                  单位；kg/批

图2.3.10-3    2-十五酮溶剂平衡   单位（t/a）

2.3.10.5 2-十五酮污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2-十五酮工程废气主要为中间体1反应工序尾气，成品水解工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应工序尾气和水解工序尾气

工程中间体1合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为溶剂甲苯，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

工程成品水解制备工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为副产的乙酸和乙醇，经二级冷凝处理后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

2-十五酮工程溶剂和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

2-十五酮工程废气产生情况汇总见表2.3.9-7.

表2.3.9-7     2-十五酮废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 甲苯 | 2.857 | 8.000 | 二级冷凝 | 99.6% | 0.029 | 0.080 |
|  | 蒸馏不凝气 | 甲苯 | 0.279 | 0.782 |  |  | 0.279 | 0.782 |
| 粗品 | 水解尾气 | 乙酸 | 0.002 | 0.006 | 二级冷凝 | 99.6% | 9.0E-06 | 2.5E-05 |
|  |  | 乙醇 | 0.122 | 0.342 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.005 | 0.014 |
|  | 粗品蒸馏不凝气 | α-十二烷基三乙酯 | 0.002 | 0.005 |  |  | 0.002 | 0.005 |
|  | 结晶尾气 | 乙醇 | 11.429 | 32.000 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.457 | 1.280 |
|  | 离心尾气 | 乙醇 | 11.337 | 31.744 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.453 | 1.270 |
|  | 母液蒸馏不凝气 | 乙醇 | 2.065 | 5.782 |  |  | 2.065 | 5.782 |

（2）、废水

2-十五酮工程废水主要为中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水，以及成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水。

2-十五酮工程中间体1静置分层工序产生的含溴化钾废水中溴化钾浓度≥5%以上，可满足企业制定标准，作为副产品销售。

2-十五酮工程中成品制备洗涤静置分层环节产生的含钠盐废水中主要为钠盐、乙醇、乙酸等有机物，全部作为废水送污水处理站。

2-十五酮工程废水处置及主要成分详见表2.3.10-8.

表2.3.10-8    2-十五酮工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 |  | 废水名称 | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| 中间体1 | W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 505.81 | 40.46 | KBr | 38.42 | 3.07 | 副产溴≥10%溴化钾溶液 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.08 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 41.37 | 3.31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 聚乙二醇 | 20.00 | 1.60 |  |
|  | W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 50.00 | 4.00 | 氯化钠 | 10.00 | 0.80 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳酸钾 | 41.37 | 3.31 |  |
|  |  |  |  |  |  | KBr | 38.42 | 3.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 1.00 | 0.08 |  |
| 中间体2 | W1 | 分层废水 | 静置分层工序 | 701.39 | 56.11 | 乙酸 | 0.79 | 0.06 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 10.61 | 0.85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 溴十二烷 | 3.28 | 0.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 3.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 0.002 |  |
|  | W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 50.00 | 4.00 | 氯化钠 | 10.00 | 0.80 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 45.00 | 3.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸 | 0.79 | 0.06 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 10.61 | 0.85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.02 | 0.002 |  |

企业在搬迁前老厂对2-十五酮进行小试，其小试工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2-十五酮小试过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD61106.8mg/L、BOD552192.0mg/L、全盐量11.1%左右。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料投加摩尔比为溴癸烷：乙酰乙酸乙酯：碳酸钾=1:1.4:1.4，溴十二烷和乙酰乙酸乙酯转化率分别可达70%以上，根据本次2-十五酮工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2-十五酮工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2-十五酮工程废水水质汇总见表2.3.10-9。

表2.3.10-9     2-十五酮工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2-十五酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.20 | 61106.8 | 52192.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 300.0 | 1210.0 | 50.0 | 11.1% |
| 备注 |  | 甲苯、溴化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2-十五酮工程固废/	副产物产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.10-10至表2.3.10-13。

- 产生情况分析

2-十五酮工程固废/	副产物产生情况见表2.3.10-10。

表2.3.10-10   2-十五酮固废/副产物产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 甲苯、乙醇和α-十二烷基三乙酯等 | 19.3 |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 溴化钾溶液 | 59.8 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2-十五酮生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.10-11。

表2.3.10-11    2-十五酮固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体1洗涤分层废液 | 分层洗涤工序 | 液态 | 否 | Q/HNHL007-2020 |

C、危险废物属性判定

2-十五酮生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.10-12。

表2.3.10-12   2-十五酮固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2-十五酮固废产生和处置去向汇总见表2.3.10-13。

表2.3.10-13 2-十五酮固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏釜残 | 成品精馏 | 液态 | 甲苯、乙醇和α-十二烷基三乙酯等 | 危废 | 19.4 | 委托有资质单位处置 |

2.3.11 2,4-癸二烯醛生产工艺及产排污情况

2.3.11.3 2,4-癸二烯醛产污环节分析

2,4-癸二烯醛产污环节详见表2.3.11-3.

表2.3.11-3         2,4-癸二烯醛产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1 a | 乙醇、甲酸乙酯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 中间体3反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙醚 | 连续 |  |
|  |  | 半成品1反应工序 |  | G1c | 乙醇 | 连续 |  |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1d | 乙醇、乙醚 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 中间体1蒸馏工序 | G2 | G2a | 己醛二乙缩醛 | 连续 |  |
|  |  | 中间体2蒸馏工序 |  | G2b | 1,1,3-三乙氧基辛烷 | 连续 |  |
|  |  | 中间体3蒸馏工序 |  | G2c | 反-2-辛烯醛 | 连续 |  |
|  |  | 半成品1蒸馏工序 |  | G2d | 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 连续 |  |
|  |  | 半成品2蒸馏工序 |  | G2e | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2f | 2,4-癸二烯醛 | 连续 |  |
| 废水 | 中间体1盐洗废水 | 中间体1洗涤工序 | W1 |  | 钠盐、乙醇等 | 连续 | 送污水处理站 |
|  | 中间体2盐洗废水 | 中间体2洗涤工序 | W2 |  | 钠盐等 | 连续 |  |
|  | 中间体3洗涤废水 | 中间体3洗涤工序 | W3 |  | 乙醇、甲酸钠等 | 连续 |  |
|  | 半成品洗涤废水 | 半成品洗涤工序 | W4 |  | 铵盐、乙醇等 | 连续 |  |
|  | 成品洗涤废水 | 成品洗涤工序 | W5 |  | 乙醇、甲酸钠等 | 连续 |  |
| 固废 | 精馏残渣 | 中间体1蒸馏工序 | S1 |  | 氯化钙、有机物等 | 间歇 | 有资质单位处置 |
|  |  | 中间体2蒸馏工序 | S2 |  | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 间歇 |  |
|  |  | 中间体3蒸馏工序 | S3 |  | 甲酸钠等 | 间歇 |  |
|  |  | 半成品1蒸馏工序 | S4 |  | 反-2-辛烯醛等 | 间歇 |  |
|  |  | 半成品2蒸馏工序 | S5 |  | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 间歇 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 | S6 |  | 甲酸钠等 | 间歇 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.11.4 2,4-癸二烯醛物料平衡、原料水及溶剂平衡

2,4-癸二烯醛目前企业在老厂（搬迁前厂址）进行生产，生产规模为1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，2,4-癸二烯醛产品总收率可达20%以上，本次工程2,4-癸二烯醛产品总收率可达21%以上。2,4-癸二烯醛工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂实际生产过程中监测数据。

2,4-癸二烯醛水平衡见表2.3.11-4和表2.3.11-5.物料平衡见图2.3.11-2和表2.3.11-6.

表2.3.11-4  2,4-癸二烯醛原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.16 | 反应消耗 | 0.001 |
| 洗涤水 | 0.70 | 洗涤废水 | 1.00 |
| 原料带水 | 0.14 |  | 0.00 |
| 反应生成 | 0.01 |  | 0.00 |
| 合计 | 1.01 | 合计 | 1.01 |

表2.3.11-5  2,4-癸二烯醛原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.082 | 反应消耗 | 0.001 |
| 洗涤水 | 0.347 | 洗涤废水 | 0.501 |
| 原料带水 | 0.068 |  | 0.000 |
| 反应生成 | 0.005 |  | 0.000 |
| 合计 | 0.502 | 合计 | 0.502 |

表2.3.11-6       2,4-癸二烯醛物料平衡表

| 产品及中间体 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 中间体1 | 己醛 | 207.19 | 不凝气 | 1.98 |
|  | 原甲酸三乙酯 | 274.36 | 洗涤废水 | 804.43 |
|  | 乙醇 | 150.00 | 釜残 | 15.13 |
|  | 氯化钙 | 90.00 | 成品 | 300.00 |
|  | 氯化钠 | 20.00 |  | 0.00 |
|  | 配盐水 | 380.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 1121.55 | 合计 | 1121.55 |
| 中间体2 | 己醛二乙缩醛 | 240.82 | 不凝气 | 0.30 |
|  | 三氟化硼乙醚 | 1.00 | 洗涤废水 | 401.00 |
|  | 乙烯基乙醚 | 89.69 | 釜残 | 30.21 |
|  | 氯化钠 | 20.00 | 成品 | 300.00 |
|  | 配盐水 | 380.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 731.51 | 合计 | 731.51 |
| 中间体3 | 1,1,3-三乙氧基辛烷 | 664.74 | 不凝气 | 5.02 |
|  | NaOH | 164.25 | 洗涤废水 | 2626.24 |
|  | 甲酸 | 200.00 | 釜残 | 97.73 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 | 成品 | 300.00 |
|  | 合计 | 3028.99 | 合计 | 3028.99 |
| 半成品1 | 反-2-辛烯醛 | 214.50 | 不凝气 | 1.20 |
|  | 原甲酸三乙酯 | 266.77 | 洗涤废水 | 2304.49 |
|  | 乙醇 | 150.00 | 釜残 | 27.58 |
|  | 氯化铵 | 2.00 | 成品 | 300.00 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 2633.27 | 合计 | 2633.27 |
| 半成品2 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 250.35 | 不凝气 | 0.30 |
|  | 乙烯基乙醚 | 81.11 | 釜残 | 31.16 |
|  | 三氟化硼乙醚 | 0.00 | 成品 | 300.00 |
|  | 合计 | 331.46 | 合计 | 331.46 |
| 成品 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 609.27 | 不凝气 | 4.21 |
|  | 烧碱液 | 1556.06 | 洗涤废水 | 3881.50 |
|  | 甲酸 | 100.00 | 釜残 | 79.62 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 | 成品 | 300.00 |
|  | 合计 | 4265.34 | 合计 | 4265.34 |

图2.3.11-2               2,4-癸二烯醛物料平衡图                       单位；kg/批

2.3.11.5 2,4-癸二烯醛污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2,4-癸二烯醛工程废气主要为各中间体和半成品反应尾气，以及中间体和半成品蒸馏精制不凝气和无组织排放。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、中间体、半成品和成品反应尾气

工程中间体和半成品生产过程中反应尾气为含VOCS废气，主要为乙醇、乙醚等，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、中间体、半成品以及成品蒸馏精制不凝气

工程中间体和半成品采用蒸馏精制，蒸馏后馏分均采用二级冷凝，冷凝后不凝气由风管通过风机抽入VOCS废气综合处理系统。

3、无组织排放

2,4-癸二烯醛属于烯醛类产品，本次工程烯醛类产品包括2,4-癸二烯醛、2,4-壬二烯醛和2，4-庚二烯醛，均处于甲类生产车间中烯醛类产品装置区块中，在此评级计算整个烯醛类产品装置区无组织排放。后续2,4-壬二烯醛和2，4-庚二烯醛产排污分析中不再累述。

工程烯醛类产品在生产过程中，阀门或管线密闭不严导致跑冒滴漏现象，会有少量有机原料的无组织挥发。评价按工程使用易挥发物料量的0.25~0.5%计，烯醛类工程生产过程中无组织排放量为乙醇 0.085t/a。

2,4-癸二烯醛工程废气产生情况汇总见表2.3.11-7.

表2.3.11-7    2,4-癸二烯醛废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.240 | 0.862 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.010 | 0.034 |
|  |  | 甲酸乙酯 | 0.208 | 0.749 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.008 | 0.030 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 己醛二乙缩醛 | 0.002 | 0.009 |  |  | 0.002 | 0.009 |
| 中间体2 | 成品蒸馏不凝气 | 1,1,3-三乙氧基辛烷 | 0.003 | 0.011 |  |  | 0.003 | 0.011 |
| 中间体3 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.101 | 0.362 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.004 | 0.014 |
|  |  | 乙醚 | 0.243 | 0.872 | 二级冷凝 | 92.5% | 0.018 | 0.065 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 反-2-辛烯醛 | 0.001 | 0.005 |  |  | 0.001 | 0.005 |
| 半成品1 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.189 | 0.678 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.008 | 0.027 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 0.002 | 0.007 |  |  | 0.002 | 0.007 |
| 半成品2 | 成品蒸馏不凝气 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 0.002 | 0.008 |  |  | 0.002 | 0.008 |
| 成品 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.069 | 0.247 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.003 | 0.010 |
|  |  | 乙醚 | 0.166 | 0.597 | 二级冷凝 | 92.5% | 0.012 | 0.045 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 2,4-癸二烯醛 | 0.001 | 0.004 |  |  | 0.001 | 0.004 |

（2）、废水

2,4-癸二烯醛工程废水主要为各中间体和半成品以及成品洗涤静置工序产生的洗涤废水和盐水洗涤废水，主要含有钠盐和醇类等有机物，全部送污水处理站。

2,4-癸二烯醛工程废水处置及主要成分详见表2.3.11-8.

表2.3.11-8      2,4-癸二烯醛工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |
| 中间体1 | W1 | 盐洗废水 | 盐水洗涤 | 378.33 | 10.87 | 己醛 | 31.08 | 0.89 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 157.33 | 4.52 |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸乙酯 | 136.14 | 3.91 |
|  |  |  |  |  |  | 氯化钠 | 20.00 | 0.57 |
|  |  |  |  |  |  | 氯化钙 | 81.00 | 2.33 |
| 中间体2 | W2 | 盐洗废水 | 盐水洗涤 | 379.62 | 13.59 | NaCL | 20.00 | 0.72 |
|  |  |  |  |  |  | 硼酸 | 0.44 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  | HF | 0.42 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 0.52 | 0.02 |
| 中间体3 | W3 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 2096.52 | 33.87 | 乙醇 | 110.98 | 1.79 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 175.92 | 2.84 |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 16.43 | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸钠 | 226.17 | 3.65 |
| 半成品1 | W4 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 1995.13 | 45.08 | 氯化铵 | 2.00 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸乙酯 | 133.39 | 3.01 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 173.67 | 3.92 |
| 成品 | W5 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 3526.52 | 47.02 | 甲酸钠 | 113.09 | 1.51 |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 3.89 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 91.99 | 1.23 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 145.83 | 1.94 |

企业在搬迁前老厂对2,4-癸二烯醛进行生产，其生产工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2,4-癸二烯醛生产过程中，对其各中间体、半成品和成品洗涤废水和盐水洗涤废水分别进行取样监测，监测水质为盐水洗涤废水： COD 384432.6 mg/L、BOD5336401.4mg/L、全盐量9.7%左右。水洗涤废水水质为：COD 114654.0mg/L、BOD5101462.1mg/L、全盐量5.6%左右。企业老厂生产实测水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，原料投加、工艺等参数为：己醛：原甲酸三乙酯：乙烯基乙醚：原甲酸三乙酯=1:1：1:1：0.5，中间体和半成品收率均在90%以上，与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2,4-癸二烯醛工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2,4-癸二烯醛工程废水水质汇总见表2.3.11-9。

表2.3.11-9    2,4-癸二烯醛工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2,4-癸二烯醛 | 中间体盐洗废水 | 0.08 | 384432.6 | 336401.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 618.4 | 0.0 | 2000.0 | 9.7% |
|  | 洗涤废水 | 0.42 | 114654.0 | 101462.1 | 93.9 | 358.7 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 5.6% |
| 备注 |  | 甲苯、氟化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2,4-癸二烯醛工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.11-10至表2.3.11-13。

- 产生情况分析

2,4-癸二烯醛工程固废产生情况见表2.3.11-10。

表2.3.11-10  2,4-癸二烯醛固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 0.4 |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 1.1 |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 1.6 |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 0.6 |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 0.8 |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 1.1 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2,4-癸二烯醛生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.11-11。

表2.3.11-11  2,4-癸二烯醛固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |

C、危险废物属性判定

2,4-癸二烯醛生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.11-12。

表2.3.11-12  2,4-癸二烯醛固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2,4-癸二烯醛固废产生和处置去向汇总见表2.3.11-13。

表2.3.11-13  2,4-癸二烯醛固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 危废 | 0.4 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 危废 | 1.1 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 危废 | 1.6 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | 0.6 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | 0.8 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 危废 | 1.1 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

2,4-癸二烯醛为烯醛类产品，其装置区包括2,4-癸二烯醛、2,4-壬二烯醛和2，4-庚二烯醛，均处于甲类生产车间中烯醛类产品装置区块中，且部分设备均公用，因此在此评价列出烯醛类产品装置区总高噪声设备情况。

烯醛类产品主要高噪声设备为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。烯醛类产品高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.11-14。

表2.3.11-14  烯醛类产品高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯醛类装置区 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 10 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.12  2,4-壬二烯醛生产工艺及产排污情况

2.3.12.3  2,4-壬二烯醛产污环节分析

2,4-壬二烯醛产污环节详见表2.3.12-3.

表2.3.12-3        2,4-壬二烯醛产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1 a | 乙醇、甲酸乙酯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 中间体3反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙醚 | 连续 |  |
|  |  | 半成品1反应工序 |  | G1c | 乙醇 | 连续 |  |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1d | 乙醇、乙醚 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 中间体1蒸馏工序 | G2 | G2a | 戊醛二乙缩醛 | 连续 |  |
|  |  | 中间体2蒸馏工序 |  | G2b | 1,1,3-三乙氧基庚烷 | 连续 |  |
|  |  | 中间体3蒸馏工序 |  | G2c | 反-2-庚烯醛 | 连续 |  |
|  |  | 半成品1蒸馏工序 |  | G2d | 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 连续 |  |
|  |  | 半成品2蒸馏工序 |  | G2e | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2f | 2,4-壬二烯醛 | 连续 |  |
| 废水 | 中间体1盐洗废水 | 中间体1洗涤工序 | W1 |  | 钠盐、正戊醛等 | 连续 | 送污水处理站 |
|  | 中间体2盐洗废水 | 中间体2洗涤工序 | W2 |  | 钠盐等 | 连续 |  |
|  | 中间体3洗涤废水 | 中间体3洗涤工序 | W3 |  | 乙醇、甲酸钠等 | 连续 |  |
|  | 半成品洗涤废水 | 半成品洗涤工序 | W4 |  | 铵盐、乙醇等 | 连续 |  |
|  | 成品洗涤废水 | 成品洗涤工序 | W5 |  | 乙醇、甲酸钠等 | 连续 |  |
| 固废 | 精馏残渣 | 中间体1蒸馏工序 | S1 |  | 氯化钙、有机物等 | 间歇 | 有资质单位处置 |
|  |  | 中间体2蒸馏工序 | S2 |  | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 间歇 |  |
|  |  | 中间体3蒸馏工序 | S3 |  | 甲酸钠等 | 间歇 |  |
|  |  | 半成品1蒸馏工序 | S4 |  | 反-2-辛烯醛等 | 间歇 |  |
|  |  | 半成品2蒸馏工序 | S5 |  | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 间歇 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 | S6 |  | 甲酸钠等 | 间歇 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.12.4 2,4-壬二烯醛物料平衡、原料水及溶剂平衡

2,4-壬二烯醛目前企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，2,4-壬二烯醛产品总收率可达20%以上，本次工程2,4-壬二烯醛产品总收率可达22%以上。2,4-壬二烯醛工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂实际生产过程中监测数据。

2,4-壬二烯醛水平衡见表2.3.12-4和表2.3.12-5.物料平衡见图2.3.12-2和表2.3.12-6。

表2.3.12-4  2,4-壬二烯醛原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.148 | 反应消耗 | 0.001 |
| 洗涤水 | 0.616 | 洗涤废水 | 0.893 |
| 原料带水 | 0.120 |  | 0.000 |
| 反应生成 | 0.009 |  | 0.000 |
| 合计 | 0.894 | 合计 | 0.894 |

表2.3.12-5  2,4-壬二烯醛原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.061 | 反应消耗 | 4.0E-04 |
| 洗涤水 | 0.251 | 洗涤废水 | 0.364 |
| 原料带水 | 0.049 |  | 0.000 |
| 反应生成 | 0.004 |  | 0.000 |
| 合计 | 0.365 | 合计 | 0.365 |

表2.3.12-6       2,4-壬二烯醛物料平衡表

| 产品及中间体 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 中间体1 | 正戊醛 | 167.94 | 不凝气 | 1.90 |
|  | 原甲酸三乙酯 | 258.58 | 洗涤废水 | 790.31 |
|  | 乙醇 | 150.00 | 釜残 | 14.31 |
|  | 氯化钙 | 90.00 | 成品 | 260.00 |
|  | 氯化钠 | 20.00 |  | 0.00 |
|  | 配盐水 | 380.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 1066.52 | 合计 | 1066.52 |
| 中间体2 | 戊醛二乙缩醛 | 203.50 | 不凝气 | 0.26 |
|  | 三氟化硼乙醚 | 1.00 | 洗涤废水 | 401.00 |
|  | 乙烯基乙醚 | 82.42 | 釜残 | 25.66 |
|  | 氯化钠 | 20.00 | 成品 | 260.00 |
|  | 配盐水 | 380.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 686.92 | 合计 | 686.92 |
| 中间体3 | 1,1,3-三乙氧基庚烷 | 611.24 | 不凝气 | 4.86 |
|  | NaOH | 164.25 | 洗涤废水 | 2619.06 |
|  | 甲酸 | 200.00 | 釜残 | 91.57 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 | 成品 | 260.00 |
|  | 合计 | 2975.49 | 合计 | 2975.49 |
| 半成品1 | 反-2-庚烯醛 | 177.68 | 不凝气 | 1.16 |
|  | 原甲酸三乙酯 | 248.61 | 洗涤废水 | 2293.05 |
|  | 乙醇 | 150.00 | 釜残 | 23.08 |
|  | 氯化铵 | 1.00 | 成品 | 260.00 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 2577.29 | 合计 | 2577.29 |
| 半成品2 | 反-2-庚烯醛二乙缩醛 | 212.73 | 不凝气 | 0.26 |
|  | 乙烯基乙醚 | 74.11 | 釜残 | 27.58 |
|  | 三氟化硼乙醚 | 1.00 | 成品 | 260.00 |
|  | 合计 | 287.84 | 合计 | 287.84 |
| 成品 | 1,1,3-三乙氧基-4-壬烯 | 551.67 | 不凝气 | 4.00 |
|  | 烧碱液 | 1556.06 | 洗涤废水 | 3870.70 |
|  | 甲酸 | 100.00 | 釜残 | 73.04 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 | 成品 | 260.00 |
|  | 合计 | 4207.73 | 合计 | 4207.73 |

图2.3.12-2          2,4-壬二烯醛物料平衡图                  单位；kg/批

2.3.12.5  2,4-壬二烯醛污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2,4-壬二烯醛工程废气主要为各中间体和半成品反应尾气，以及中间体和半成品蒸馏精制不凝气和无组织排放。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、中间体、半成品和成品反应尾气

工程中间体和半成品生产过程中反应尾气为含VOCS废气，主要为乙醇、乙醚等，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、中间体、半成品以及成品蒸馏精制不凝气

工程中间体和半成品采用蒸馏精制，蒸馏后馏分均采用二级冷凝，冷凝后不凝气由风管通过风机抽入VOCS废气综合处理系统。

2,4-壬二烯醛工程废气产生情况汇总见表2.3.12-7.

表2.3.12-7   2,4-壬二烯醛废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.214 | 0.630 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.009 | 0.025 |
|  |  | 甲酸乙酯 | 0.176 | 0.516 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.007 | 0.021 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 戊醛二乙缩醛 | 0.002 | 0.005 |  |  | 0.002 | 0.005 |
| 中间体2 | 成品蒸馏不凝气 | 1,1,3-三乙氧基庚烷 | 0.002 | 0.007 |  |  | 0.002 | 0.007 |
| 中间体3 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.085 | 0.249 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.003 | 0.010 |
|  |  | 乙醚 | 0.204 | 0.601 | 二级冷凝 | 92.5% | 0.015 | 0.045 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 反-2-庚烯醛 | 0.001 | 0.003 |  |  | 0.001 | 0.003 |
| 半成品1 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.170 | 0.501 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.007 | 0.020 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 0.001 | 0.004 |  |  | 0.001 | 0.004 |
| 半成品2 | 成品蒸馏不凝气 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 0.002 | 0.005 |  |  | 0.002 | 0.005 |
| 成品 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.123 | 0.361 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.005 | 0.014 |
|  |  | 乙醚 | 0.297 | 0.872 | 二级冷凝 | 92.5% | 0.022 | 0.065 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 2,4-壬二烯醛 | 0.001 | 0.003 |  |  | 0.001 | 0.003 |

（2）、废水

2,4-壬二烯醛工程废水主要为各中间体和半成品以及成品洗涤静置工序产生的洗涤废水和盐水洗涤废水，主要含有钠盐和醇类等有机物，全部送污水处理站。

2,4-壬二烯醛工程废水处置及主要成分详见表2.3.12-8.

表2.3.12-8      2,4-壬二烯醛工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| 中间体1 | W1 | 盐洗废水 | 盐水洗涤 | 378.43 | 7.94 | 正戊醛 | 25.19 | 0.53 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 156.84 | 3.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸乙酯 | 128.31 | 2.69 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化钠 | 20.00 | 0.42 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化钙 | 81.00 | 1.70 |  |
| 中间体2 | W2 | 盐洗废水 | 盐水洗涤 | 379.62 | 10.18 | NaCL | 20.00 | 0.54 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硼酸 | 0.44 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | HF | 0.42 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 0.52 | 0.01 |  |
| 中间体3 | W3 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 2096.52 | 23.92 | 乙醇 | 108.20 | 1.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 171.52 | 1.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 16.43 | 0.19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸钠 | 226.17 | 2.58 |  |
| 半成品1 | W4 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 1995.46 | 33.31 | 氯化铵 | 1.00 | 0.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸乙酯 | 124.30 | 2.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 171.98 | 2.87 |  |
| 成品 | W5 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 3526.52 | 33.91 | 甲酸钠 | 113.09 | 1.09 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 3.89 | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 87.82 | 0.84 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 139.20 | 1.34 |  |

企业在搬迁前老厂对2,4-壬二烯醛进行小试生产，其生产工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2,4-壬二烯醛进行小试生产过程中，对其各中间体、半成品和成品洗涤废水和盐水洗涤废水分别进行取样监测，监测水质为盐水洗涤废水： COD377816.5 mg/L、BOD5330612.6mg/L、全盐量9.7%左右。水洗涤废水水质为：COD112964.9 mg/L、BOD599929.0 mg/L、全盐量0.2%左右。企业2,4-壬二烯醛小试生产实测水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，原料投加、工艺等参数为：正戊醛：原甲酸三乙酯：戊醛二乙缩醛：原甲酸三乙酯：乙烯基乙醚=1:1：1:1：0.5，中间体和半成品收率均在90%以上，与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2,4-壬二烯醛工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2,4-壬二烯醛工程废水水质汇总见表2.3.12-9。

表2.3.12-9   2,4-壬二烯醛工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2,4-壬二烯醛 | 中间体盐洗废水 | 0.06 | 377816.5 | 330612.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 625.2 | 0.0 | 2000.0 | 9.7% |
|  | 洗涤废水 | 0.30 | 112964.9 | 99929.0 | 47.9 | 183.2 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.2% |
| 备注 |  | 甲苯、氟化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2,4-壬二烯醛工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.12-10至表2.3.12-13。

- 产生情况分析

2,4-壬二烯醛工程固废产生情况见表2.3.12-10。

表2.3.12-10  2,4-壬二烯醛固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 0.3 |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛 | 0.7 |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 1.0 |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-庚烯醛等 | 0.4 |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-庚烯醛二乙缩醛等 | 0.6 |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-壬烯等 | 0.7 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2,4-壬二烯醛生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.12-11。

表2.3.12-11  2,4-壬二烯醛固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |

C、危险废物属性判定

2,4-壬二烯醛生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.12-12。

表2.3.12-12  2,4-壬二烯醛固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2,4-壬二烯醛固废产生和处置去向汇总见表2.3.2-13。

表2.3.12-13  2,4-壬二烯醛固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 危废 | 0.3 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 危废 | 0.7 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 危废 | 1.0 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | 0.4 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛等 | 危废 | 0.6 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 危废 | 0.7 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

2,4-壬二烯醛为烯醛类产品，其装置区包括2,4-癸二烯醛、2,4-壬二烯醛和2，4-庚二烯醛，均处于甲类生产车间中烯醛类产品装置区块中，且部分设备均公用，因此在此评价列出烯醛类产品装置区总高噪声设备情况。

烯醛类产品主要高噪声设备为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。烯醛类产品高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.12-14。

表2.3.12-14  烯醛类产品高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯醛类装置区 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 10 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.13  2,4-庚二烯醛生产工艺及产排污情况

2.3.13.3  2,4-庚二烯醛产污环节分析

2,4-庚二烯醛产污环节详见表2.3.12-3.

表2.3.13-3       2,4-庚二烯醛产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1 a | 乙醇、甲酸乙酯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 中间体3反应工序 |  | G1b | 乙醇、乙醚 | 连续 |  |
|  |  | 半成品1反应工序 |  | G1c | 乙醇 | 连续 |  |
|  |  | 成品反应工序 |  | G1d | 乙醇、乙醚 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 中间体1蒸馏工序 | G2 | G2a | 丙醛二乙缩醛 | 连续 |  |
|  |  | 中间体2蒸馏工序 |  | G2b | 1,1,3-三乙氧基戊烷 | 连续 |  |
|  |  | 中间体3蒸馏工序 |  | G2c | 反-2-戊烯醛 | 连续 |  |
|  |  | 半成品1蒸馏工序 |  | G2d | 反-2-戊烯醛二乙缩醛 | 连续 |  |
|  |  | 半成品2蒸馏工序 |  | G2e | 1,1,3-三乙氧基-4-庚烯 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2f | 2,4-庚二烯醛 | 连续 |  |
| 废水 | 中间体1盐洗废水 | 中间体1洗涤工序 | W1 |  | 钠盐、正丙醛等 | 连续 | 送污水处理站 |
|  | 中间体2盐洗废水 | 中间体2洗涤工序 | W2 |  | 钠盐等 | 连续 |  |
|  | 中间体3洗涤废水 | 中间体3洗涤工序 | W3 |  | 乙醇、甲酸钠等 | 连续 |  |
|  | 半成品洗涤废水 | 半成品洗涤工序 | W4 |  | 铵盐、乙醇等 | 连续 |  |
|  | 成品洗涤废水 | 成品洗涤工序 | W5 |  | 乙醇、甲酸钠等 | 连续 |  |
| 固废 | 精馏残渣 | 中间体1蒸馏工序 | S1 |  | 氯化钙、有机物等 | 间歇 | 有资质单位处置 |
|  |  | 中间体2蒸馏工序 | S2 |  | 1,1,3-三乙氧基戊烷等 | 间歇 |  |
|  |  | 中间体3蒸馏工序 | S3 |  | 甲酸钠等 | 间歇 |  |
|  |  | 半成品1蒸馏工序 | S4 |  | 反-2-戊烯醛二乙缩醛等 | 间歇 |  |
|  |  | 半成品2蒸馏工序 | S5 |  | 1,1,3-三乙氧基-4-庚烯等 | 间歇 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 | S6 |  | 甲酸钠等 | 间歇 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.13.4 2,4-庚二烯醛物料平衡、原料水及溶剂平衡

2,4-庚二烯醛目前企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，2,4-庚二烯醛产品总收率可达20%以上，本次工程2,4-庚二烯醛产品总收率可达22%以上。2,4-庚二烯醛工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂实际生产过程中监测数据。

2,4-庚二烯醛水平衡见表2.3.13-4和表2.3.13-5.物料平衡见图2.3.13-2和表2.3.13-6。

表2.3.13-4 2,4-庚二烯醛原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.153 | 反应消耗 | 0.003 |
| 洗涤水 | 0.597 | 洗涤废水 | 0.870 |
| 原料带水 | 0.115 |  | 0.000 |
| 反应生成 | 0.008 |  | 0.000 |
| 合计 | 0.872 | 合计 | 0.872 |

表2.3.13-5 2,4-庚二烯醛原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配盐水 | 0.039 | 反应消耗 | 0.001 |
| 洗涤水 | 0.154 | 洗涤废水 | 0.225 |
| 原料带水 | 0.030 |  | 0.000 |
| 反应生成 | 0.002 |  | 0.000 |
| 合计 | 0.225 | 合计 | 0.225 |

表2.3.13-6      2,4-庚二烯醛物料平衡表

| 产品及中间体 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 中间体1 | 己醛 | 316.81 | 不凝气 | 3.56 |
|  | 原甲酸三乙酯 | 723.31 | 洗涤废水 | 1055.30 |
|  | 乙醇 | 150.00 | 釜残 | 21.26 |
|  | 氯化钙 | 90.00 | 成品 | 600.00 |
|  | 氯化钠 | 20.00 |  | 0.00 |
|  | 配盐水 | 380.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 1680.12 | 合计 | 1680.12 |
| 中间体2 | 己醛二乙缩醛 | 440.62 | 不凝气 | 0.60 |
|  | 三氟化硼乙醚 | 1.00 | 洗涤废水 | 401.00 |
|  | 乙烯基乙醚 | 216.30 | 釜残 | 56.32 |
|  | 氯化钠 | 20.00 | 成品 | 600.00 |
|  | 配盐水 | 380.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 1057.92 | 合计 | 1057.92 |
| 中间体3 | 1,1,3-三乙氧基辛烷 | 1653.74 | 不凝气 | 14.76 |
|  | NaOH | 164.25 | 洗涤废水 | 3200.47 |
|  | 甲酸 | 200.00 | 釜残 | 202.76 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 | 成品 | 600.00 |
|  | 合计 | 4017.99 | 合计 | 4017.99 |
| 半成品1 | 反-2-辛烯醛 | 362.03 | 不凝气 | 1.50 |
|  | 原甲酸三乙酯 | 675.38 | 洗涤废水 | 2538.44 |
|  | 乙醇 | 150.00 | 釜残 | 48.46 |
|  | 氯化铵 | 1.00 | 成品 | 600.00 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 |  | 0.00 |
|  | 合计 | 3188.40 | 合计 | 3188.40 |
| 半成品2 | 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 467.79 | 不凝气 | 0.60 |
|  | 乙烯基乙醚 | 191.85 | 釜残 | 60.04 |
|  | 三氟化硼乙醚 | 1.00 | 成品 | 600.00 |
|  | 合计 | 660.64 | 合计 | 660.64 |
| 成品 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 1423.81 | 不凝气 | 11.41 |
|  | 烧碱液 | 1556.06 | 洗涤废水 | 4301.26 |
|  | 甲酸 | 100.00 | 釜残 | 167.20 |
|  | 洗涤水 | 2000.00 | 成品 | 600.00 |
|  | 合计 | 5079.88 | 合计 | 5079.88 |

图2.3.13-2           2,4-庚二烯醛物料平衡图                 单位；kg/批

2.3.13.5  2,4-庚二烯醛污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2,4-庚二烯醛工程废气主要为各中间体和半成品反应尾气，以及中间体和半成品蒸馏精制不凝气和无组织排放。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、中间体、半成品和成品反应尾气

工程中间体和半成品生产过程中反应尾气为含VOCS废气，主要为乙醇、乙醚等，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、中间体、半成品以及成品蒸馏精制不凝气

工程中间体和半成品采用蒸馏精制，蒸馏后馏分均采用二级冷凝，冷凝后不凝气由风管通过风机抽入VOCS废气综合处理系统。

2,4-庚二烯醛工程废气产生情况汇总见表2.3.13-7.

表2.3.13-7   2,4-庚二烯醛废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.212 | 0.395 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.008 | 0.016 |
|  |  | 甲酸乙酯 | 0.487 | 0.906 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.019 | 0.036 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 丙醛二乙缩醛 | 0.004 | 0.008 |  |  | 0.004 | 0.008 |
| 中间体2 | 成品蒸馏不凝气 | 1,1,3-三乙氧基戊烷 | 0.006 | 0.011 |  |  | 0.006 | 0.011 |
| 中间体3 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.235 | 0.437 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.009 | 0.017 |
|  |  | 乙醚 | 0.567 | 1.055 | 二级冷凝 | 92.5% | 0.043 | 0.079 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 反-2-戊烯醛 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0.002 | 0.004 |
| 半成品1 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.174 | 0.324 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.007 | 0.013 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 反-2-戊烯醛二乙缩醛 | 0.003 | 0.006 |  |  | 0.003 | 0.006 |
| 半成品2 | 成品蒸馏不凝气 | 1,1,3-三乙氧基-4-庚烯 | 0.004 | 0.008 |  |  | 0.004 | 0.008 |
| 成品 | 反应尾气 | 乙醇 | 0.161 | 0.299 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.006 | 0.012 |
|  |  | 乙醚 | 0.388 | 0.722 | 二级冷凝 | 92.5% | 0.029 | 0.054 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 2,4-庚二烯醛 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0.002 | 0.004 |

（2）、废水

2,4-庚二烯醛工程废水主要为各中间体和半成品以及成品洗涤静置工序产生的洗涤废水和盐水洗涤废水，主要含有钠盐和醇类等有机物，全部送污水处理站。

2,4-庚二烯醛工程废水处置及主要成分详见表2.3.12-8.

表2.3.13-8      2,4-庚二烯醛工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| 中间体1 | W1 | 盐洗废水 | 盐水洗涤 | 375.60 | 4.95 | 正丙醛 | 47.52 | 0.63 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 171.28 | 2.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸乙酯 | 358.91 | 4.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化钠 | 20.00 | 0.26 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化钙 | 81.00 | 1.07 |  |
| 中间体2 | W2 | 盐洗废水 | 盐水洗涤 | 379.62 | 6.81 | NaCL | 20.00 | 0.36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硼酸 | 0.44 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | HF | 0.42 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 0.52 | 0.01 |  |
| 中间体3 | W3 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 2096.52 | 13.65 | 乙醇 | 332.93 | 2.17 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 527.75 | 3.44 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 16.43 | 0.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸钠 | 226.17 | 1.47 |  |
| 半成品1 | W4 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 1987.68 | 21.45 | 氯化铵 | 1.00 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲酸乙酯 | 337.69 | 3.64 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 211.77 | 2.29 |  |
| 成品 | W5 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 3526.52 | 20.57 | 甲酸钠 | 113.09 | 0.66 |  |
|  |  |  |  |  |  | NaOH | 3.89 | 0.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 254.24 | 1.48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 乙醚 | 403.01 | 2.35 |  |

企业在搬迁前老厂对2,4-庚二烯醛进行小试生产，其生产工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2,4-庚二烯醛进行小试生产过程中，对其各中间体、半成品和成品洗涤废水和盐水洗涤废水分别进行取样监测，监测水质为盐水洗涤废水： COD399158.4 mg/L、BOD5349287.5mg/L、全盐量8.0%左右。水洗涤废水水质为：COD 221786.3 mg/L、BOD5197181.6 mg/L、全盐量1.1%左右。企业2,4-庚二烯醛小试生产实测水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，原料投加、工艺等参数为：正丙醛：原甲酸三乙酯：戊醛二乙缩醛：原甲酸三乙酯：乙烯基乙醚=1:1：1:1：0.5，中间体和半成品收率均在90%以上，与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2,4-庚二烯醛工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2,4-庚二烯醛工程废水水质汇总见表2.3.13-9。

表2.3.13-9   2,4-庚二烯醛工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2,4-庚二烯醛 | 中间体盐洗废水 | 0.04 | 399158.4 | 349287.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 644.7 | 0.0 | 3000.0 | 8.0% |
|  | 洗涤废水 | 0.19 | 221786.3 | 197181.6 | 50.7 | 193.8 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 1.1% |
| 备注 |  | 氟化物等特征因子为物料衡算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）固废

2,4-庚二烯醛工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.13-10至表2.3.13-13。

- 产生情况分析

2,4-庚二烯醛工程固废产生情况见表2.3.12-10。

表2.3.13-10  2,4-庚二烯醛固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 0.3 |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 1.0 |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 1.3 |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-戊烯醛等 | 0.5 |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-戊烯醛二乙缩醛等 | 0.8 |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 1.0 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2,4-庚二烯醛生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.13-11。

表2.3.13-11 2,4-庚二烯醛固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |

C、危险废物属性判定

2,4-庚二烯醛生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.13-12。

表2.3.13-12  2,4-庚二烯醛固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-戊烯醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-戊烯醛二乙缩醛等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2,4-庚二烯醛固废产生和处置去向汇总见表2.3.13-13。

表2.3.13-13  2,4-庚二烯醛固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体1釜残 | 中间体1精馏 | 液态 | 氯化钙等 | 危废 | 0.3 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 中间体2釜残 | 中间体2精馏 | 液态 | 己醛二乙缩醛等 | 危废 | 1.0 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 中间体3釜残 | 中间体3精馏 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基辛烷等 | 危废 | 1.3 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 半成品1釜残 | 半成品1精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-戊烯醛等 | 危废 | 0.5 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 半成品2釜残 | 半成品2精馏和溶剂回收 | 液态 | 反-2-戊烯醛二乙缩醛等 | 危废 | 0.8 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯等 | 危废 | 1.0 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

2,4-庚二烯醛为烯醛类产品，其装置区包括2,4-癸二烯醛、2,4-壬二烯醛和2，4-庚二烯醛，均处于甲类生产车间中烯醛类产品装置区块中，且部分设备均公用，因此在此评价列出烯醛类产品装置区总高噪声设备情况。

烯醛类产品主要高噪声设备为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。烯醛类产品高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.13-14。

表2.3.13-14  烯醛类产品高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯醛类装置区 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 10 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.14  2-壬烯酸甲酯生产工艺及产排污情况

2.3.14.3 2-壬烯酸甲酯产污环节分析

2-壬烯酸甲酯产污环节详见表2.3.14-3.

表2.3.14-3          2-壬烯酸甲酯产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 |  | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 |  | G1 | G1a | 甲苯 | 连续 | 送RTO |
|  |  | 成品反应工序 |  |  | G1b | 甲醇 | 连续 |  |
|  | 不凝气 | 溶剂回收工序 |  | G2 | G2a | 甲苯 | 连续 |  |
|  |  | 中间体蒸馏工序 |  |  | G2b | 2-壬烯酸 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  |  | G2c | 2-壬烯酸甲酯 | 连续 |  |
| 废水 | 洗涤静置分层废水 |  | 洗涤中和工序 | W1 |  | 甲醇等 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 精馏残渣 |  | 中间体精馏工序 | S1 |  | 2-壬烯酸、甲苯等 | 连续 | 有资质单位处置 |
|  |  |  | 成品精馏工序 | S2 |  | 2-壬烯酸甲酯等 |  |  |
| 噪声 | 机械噪声 |  | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.14.4 2-壬烯酸甲酯物料平衡、原料水及溶剂平衡

2-壬烯酸甲酯企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，小试2-壬烯酸甲酯产品总收率可达50%以上，本次工程2-壬烯酸甲酯产品总收率可达55%以上。2-壬烯酸甲酯工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

2-壬烯酸甲酯水平衡见表2.3.14-4和表2.3.14-5.物料平衡见图2.3.14-2和表2.3.14-6。溶剂平衡见图2.3.14-7.

表2.3.14-4  2-壬烯酸甲酯原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配碱水 | 0.07 | 吡啶硫酸盐溶液带走 | 0.08 |
| 洗涤水 | 0.58 | 洗涤废水 | 0.59 |
| 反应生成 | 0.03 |  | 0.00 |
| 合计 | 0.68 | 合计 | 0.68 |

表2.3.14-5 2-壬烯酸甲酯原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 配碱水 | 0.01 | 吡啶硫酸盐溶液带走 | 0.02 |
| 洗涤水 | 0.11 | 洗涤废水 | 0.11 |
| 反应生成 | 0.01 |  | 0.00 |
| 合计 | 0.13 | 合计 | 0.13 |

表2.3.14-6       2-壬烯酸甲酯物料平衡表

| 产品及中间体 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 中间体1 | 庚醛 | 384.3334 | 不凝气 | 158.8146 |
|  | 丙二酸 | 377.8904 | 釜残 | 16.52053 |
|  | 吡啶 | 20 | 废液 | 393.6053 |
|  | 甲苯 | 16.35385 | 成品 | 500 |
|  | 硫酸 | 30 |  | 0 |
|  | 碳酸钠 | 12.01814 |  | 0 |
|  | 配碱水 | 228.3447 |  | 0 |
|  | 合计 | 1068.94 |  | 1068.94 |
| 成品 | 2-壬烯酸 | 499.8548 | 不凝气 | 2.9923616 |
|  | 甲醇 | 123.0412 | 釜残 | 40.9111938 |
|  | 硫酸 | 10 | 废液 | 2088.99244 |
|  | 洗涤水 | 2000 | 成品 | 500 |
|  |  | 2632.896 |  | 2632.896 |

图2.3.14-2      2-壬烯酸甲酯物料平衡图单位；kg/批

图2.3.14-3   2-壬烯酸甲酯溶剂平衡   单位（t/a）

2.3.14.5 2-壬烯酸甲酯污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2-壬烯酸甲酯工程废气主要为中间体反应工序尾气，成品合成工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应、合成工序尾气

工程中间体合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为溶剂甲苯，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

工程成品合成制备工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为甲醇，经二级冷凝处理后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

2-壬烯酸甲酯工程溶剂和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

2-壬烯酸甲酯工程废气产生情况汇总见表2.3.14-7.

表2.3.14-7     2-壬烯酸甲酯废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 中间体合成尾气 | 甲苯 | 0.602 | 0.800 | 二级冷凝 | 99.6% | 0.006 | 0.008 |
|  | 脱溶不凝气 | 甲苯 | 0.059 | 0.078 |  |  | 0.059 | 0.078 |
|  | 中间体蒸馏不凝气 | 2-壬烯酸 | 0.061 | 0.081 |  |  | 0.061 | 0.081 |
| 成品 | 成品合成尾气 | 甲醇 | 0.297 | 0.394 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.012 | 0.016 |
|  | 成品蒸馏不凝气 | 2-壬烯酸甲酯 | 0.024 | 0.032 |  |  | 0.024 | 0.032 |

（2）、废水

2-壬烯酸甲酯工程废水主要为中间体1静置分层工序产生的含吡啶硫酸盐溶液废水，以及成品制备洗涤静置分层环节产生的废水。

2-壬烯酸甲酯工程中间体静置分层工序产生的含吡啶硫酸盐溶液废水中吡啶硫酸盐浓度≥10%以上，可满足企业制定标准，作为副产品销售。

2-壬烯酸甲酯工程中成品制备洗涤静置分层环节产生的废水中主要为甲醇等有机物，全部作为废水送污水处理站。

2-壬烯酸甲酯工程废水处置及主要成分详见表2.3.14-8.

表2.3.14-8    2-壬烯酸甲酯工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| 中间体1 | W1 | 静置分层废水 | 静置分层 | 58.86 | 0.94 | 庚醛 | 11.53 | 0.18 | 副产10%吡啶硫酸盐溶液溶液吡啶≥10% |
|  |  |  |  |  |  | 吡啶硫酸盐 | 38.00 | 0.61 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.50 | 0.01 |  |
|  | W2 | 洗涤废水 | 洗涤工序 | 230.18 | 3.68 | 甲苯 | 0.50 | 0.01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸钠 | 13.04 | 0.21 |  |
|  |  |  |  |  |  | 碳酸钠 | 1.20 | 0.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 丙二酸 | 37.79 | 0.60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 吡啶硫酸盐 | 2.00 | 0.03 |  |
| 成品 | W3 | 成品洗涤废水 | 洗涤工序 | 2055.37 | 32.89 | 甲醇 | 23.87 | 0.38 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸 | 10.00 | 0.16 |  |

企业在搬迁前老厂对2-壬烯酸甲酯进行小试，其小试工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2-壬烯酸甲酯小试过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD17420.2mg/L、BOD58942.4mg/L。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料投加摩尔比为庚醛：丙二酸=1:1，庚醛和丙二酸转化率分别可达90%以上，根据本次2-壬烯酸甲酯工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2-壬烯酸甲酯工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2-壬烯酸甲酯工程废水水质汇总见表2.3.14-9。

表2.3.14-9    2-壬烯酸甲酯工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2-壬烯酸甲酯 | 洗涤废水 | 0.11 | 17420.2 | 8942.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0 |

（3）固废

2-壬烯酸甲酯工程产生固废/副产物产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.14-10至表2.3.14-13。

- 产生情况分析

2-壬烯酸甲酯工程固废/副产物产生情况见表2.3.14-10。

表2.3.14-10  2-壬烯酸甲酯固废/副产物产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 甲苯等 | 0.3 |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 2-壬烯酸甲酯等 | 0.7 |
| 3 | 洗涤分层废液 | 洗涤分层工序 | 液态 | 啶硫酸盐溶液 | 6.3 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2-壬烯酸甲酯生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.14-11。

表2.3.14-11   2-壬烯酸甲酯固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 3 | 洗涤分层废液 | 洗涤分层工序 | 液态 | 否 |  |

C、危险废物属性判定

2-壬烯酸甲酯生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.14-12。

表2.3.14-12  2-壬烯酸甲酯固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 2-壬烯酸甲酯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2-壬烯酸甲酯固废产生和处置去向汇总见表2.3.14-13。

表2.3.14-13 2-壬烯酸甲酯固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 甲苯等 | 危废 | 0.3 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 2-壬烯酸甲酯等 | 危废 | 0.7 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

2-壬烯酸甲酯工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.14-14。

表2.3.14-14  2-壬烯酸甲酯工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-壬烯酸甲酯装置区 | 风机 | 1 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 6 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.15  2-甲基庚酸生产工艺及产排污情况

2.3.15.3 2-甲基庚酸产污环节分析

2-甲基庚酸产污环节详见表2.3.15-3.

表2.3.15-3         2-甲基庚酸产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |  |
| 废气 | 配料反应尾气 | 中间体1反应工序 | G1 | G1a | 乙醇 | 连续 | 送RTO |
|  | 不凝气 | 中间体蒸馏工序 | G2 | G2a | 溴代正戊烷等 | 连续 |  |
|  |  | 成品蒸馏工序 |  | G2c | 2-甲基庚酸 | 连续 |  |
| 废水 | 洗涤静置分层废水 | 中间体洗涤中和工序 | W1 |  | 乙醇、溴化钾等 | 连续 | 送污水处理站 |
|  |  | 成品洗涤工序 | W2 |  | 钠盐、钾盐等 | 连续 |  |
| 固废 | 精馏残渣 | 中间体精馏工序 | S1 |  | 2-甲基丙二酸二乙酯等 | 连续 | 有资质单位处置 |
|  |  | 成品精馏工序 | S2 |  | 2-甲基庚酸等 |  |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / |  | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.15.4 2-甲基庚酸物料平衡、原料水及溶剂平衡

2-甲基庚酸企业在老厂（搬迁前厂址）进行小试生产，生产规模为0.1t/a，其生产工艺与本工程采用工艺和各中间体、产品所需原料投料比相同，根据企业提供生产参数，小试2-甲基庚酸产品总收率可达15%以上，本次工程2-甲基庚酸产品总收率可达16%以上。2-甲基庚酸工程分析中废气污染源强计算依据为利用企业老厂小试生产参数进行物料衡算，废水污染物中COD、BOD、氨氮、总氮源强为老厂小试生产过程中监测数据。

2-甲基庚酸水平衡见表2.3.15-4和表2.3.15-5.物料平衡见图2.3.15-2和表2.3.15-6。

表2.3.15-4  2-甲基庚酸原料水平衡（以实际运行天数计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 洗涤水 | 1.57 | 溴化钠水溶液带走 | 0.23 |
| 反应生成 | 0.00 | 静置分层废水 | 1.34 |
| 合计 | 1.57 | 合计 | 1.57 |

表2.3.15-5 2-甲基庚酸原料水平衡（以以300天计算）

| 进入反应体系 |  | 排放及产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 带入或生成水量m3/d | 项目 | 排出或带走水量m3/d |
| 洗涤水 | 0.23 | 溴化钠水溶液带走 | 0.03 |
| 反应生成 | 0.00 | 静置分层废水 | 0.20 |
| 合计 | 0.23 | 合计 | 0.23 |

表2.3.15-6      2-甲基庚酸物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 乙醇钠乙醇溶液 | 337.28 | 不凝气 | 34.25 |
| 溴代正戊烷 | 158.60 | 含溴废水 | 907.69 |
| 2-甲基丙二酸二乙酯 | 194.19 | 洗涤废水 | 3296.23 |
| 洗涤水 | 500.00 | 釜残 | 85.23 |
| 氢氧化钾 | 150.00 | 成品 | 100.00 |
| 配碱水 | 350.00 |  | 0.00 |
| 硫酸 | 100.00 |  | 0.00 |
| 水 | 233.33 |  | 0.00 |
| 氯化钠 | 20.00 |  | 0.00 |
| 水 | 2380.00 |  | 0.00 |
| 合计 | 4423.41 | 合计 | 4423.41 |

图2.3.15-2      2-甲基庚酸物料平衡图单位；kg/批

2.3.15.5 2-甲基庚酸污染治理及排放情况

（1）、废气

本项目2-甲基庚酸工程废气主要为中间体反应工序尾气，蒸馏回收不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、反应工序尾气

工程中间体合成工序均会有少量含VOCS废气产生，主要为反应生成的乙醇等，经二级冷凝回收后，不凝气均通过风管输送至VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气

2-甲基庚酸工程中间体和成品在蒸馏精制回收过程，对于馏分采用两级冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

2-甲基庚酸工程废气产生情况汇总见表2.3.15-7.

表2.3.15-7     2-甲基庚酸废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间体1 | 中间体合成尾气 | 乙醇 | 1.199 | 1.271 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.048 | 0.051 |
|  | 中间体蒸馏不凝气 | 2-甲基-2-戊基丙二酸二乙酯 | 0.016 | 0.017 |  |  | 0.016 | 0.017 |
|  |  | 溴代正戊烷 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.002 |
| 成品 | 成品蒸馏不凝气 | 2-甲基庚酸 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |

（2）、废水

2-甲基庚酸工程废水主要为中间体1静置分层工序产生的含溴化钠废水，以及成品制备洗涤静置分层环节产生的废水。

2-甲基庚酸工程中间体静置分层工序产生的含溴化钠废水中溴化钠浓度≥10%以上，可满足企业制定？？标准，作为副产品销售。

2-甲基庚酸工程中成品制备洗涤静置分层环节产生的废水中主要为乙醇、溴化钾、氯化钠等，全部作为废水送污水处理站。

2-甲基庚酸工程废水处置及主要成分详见表2.3.15-8.

表2.3.15-8    2-甲基庚酸工艺废水主要成份及处理方式

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生工序 | 废水量 |  | 主要污染物 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 废水源名称 |  |  |  | 污染因子 | 产生量kg/批次 |  |  |
|  |  |  |  | L/批 | m3/a |  | kg/批 | t/a |  |
| 中间体1 | / | 含溴废水 | 静置分层 | 500.00 | 10.00 | NaBr | 91.96 | 1.84 | 溴化钠水溶液溴≥10% |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 315.74 | 6.31 |  |
| 中间体2 | W1 | 静置分层废水 | 静置分层 | 350.00 | 7.00 | 氢氧化钾 | 43.69 | 0.87 | 去污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 64.79 | 1.30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 戊醇 | 13.67 | 0.27 |  |
|  |  |  |  |  |  | KBr | 18.49 | 0.37 |  |
| 成品 | W2 | 静置分层废水 | 静置分层 | 2619.35 | 52.39 | 氯化钠 | 20.00 | 0.40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸 | 14.60 | 0.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸钾 | 151.64 | 3.03 |  |

企业在搬迁前老厂对2-甲基庚酸进行小试，其小试工艺与本工程采用工艺相同。企业老厂在2-甲基庚酸小试过程中，对其成品制备工序洗涤、静置分层废水进行监测，监测水质为：COD49991.2mg/L、BOD544317.8mg/L、全盐量7.5%。企业老厂实测小试水样与本次工程生产工艺为同工序产生废水，小试工程主要原料投加摩尔比为乙醇钠乙醇溶液：	溴代正戊烷：2-甲基丙二酸二乙酯	=1:1.2:1.5，2-甲基丙二酸二乙酯和溴代正戊烷转化率分别可达80%以上，根据本次2-甲基庚酸工艺参数可知，小试生产参数均与本次工程基本一致，因此企业实际生产水样实测数据可以做为本次评价2-甲基庚酸工程工艺废水源强值。此部分废水全部送工程污水处理站。

本次2-甲基庚酸工程废水水质汇总见表2.3.15-9。

表2.3.15-9    2-甲基庚酸工程废水水质汇总      单位：mg/L

| 项目 | 污染源 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油 类 | 全盐量% |
| 2-甲基庚酸 | 静置分层废水 | 0.20 | 49991.2 | 44317.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 2040.5 | 1000.0 | 7.5% |

（3）固废

2-甲基庚酸工程产生固废/副产物产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.15-10至表2.3.15-13。

- 产生情况分析

2-甲基庚酸工程固废/副产物产生情况见表2.3.15-10。

表2.3.15-10  2-甲基庚酸固废/副产物产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 2-甲基丙二酸二乙酯等 | 0.8 |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 2-甲基-2-戊基丙二酸二乙酯等 | 0.9 |
| 3 | 分层废液 | 静置分层工序 | 液态 | 溴化钠水溶液 | 18.2 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，2-甲基庚酸生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.15-11。

表2.3.15-11   2-甲基庚酸固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 3 | 分层废液 | 静置分层工序 | 液态 | 否 | Q/HNHL010-2020 |

C、危险废物属性判定

2-甲基庚酸生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.15-12。

表2.3.15-12  2-甲基庚酸固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 2-甲基丙二酸二乙酯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 2-甲基-2-戊基丙二酸二乙酯等 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，2-甲基庚酸固废产生和处置去向汇总见表2.3.15-13。

表2.3.15-13 2-甲基庚酸固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间体釜残 | 中间体精馏 | 液态 | 2-甲基丙二酸二乙酯等 | 危废 | 0.8 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 成品1釜残 | 成品精馏和溶剂回收 | 液态 | 2-甲基-2-戊基丙二酸二乙酯等 | 危废 | 0.9 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

2-甲基庚酸工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.15-14。

表2.3.14-14  2-甲基庚酸工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-甲基庚酸装置区 | 风机 | 1 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 6 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.16藜芦醛生产工艺及产排污情况

藜芦醛生产工艺为企业购进粗品，蒸馏并结晶精制得到成品藜芦醛的过程。整个藜芦醛生产工艺过程均为物理加工过程，无涉及化学反应。

2.3.16.3 藜芦醛物料平衡及溶剂平衡

藜芦醛物料平衡见图2.3.16-2和表2.3.16-3.溶剂平衡见图2.3.16-3。

图2.3.16-2       藜芦醛物料平衡图        单位；kg/批

表2.3.16-3        藜芦醛物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 粗藜芦醛 | 404.49 | 成品 | 400.00 |
| 丙酮 | 14.88 | 不凝气 | 15.28 |
|  | 0.00 | 釜残 | 4.09 |
| 合计 | 419.37 | 合计 | 419.37 |

图2.3.16-3      藜芦醛溶剂平衡表（丙酮）

2.3.16.4 藜芦醛污染治理及排放情况

（1）、废气

藜芦醛工程废气主要为粗品蒸馏、溶剂回收不凝气，烘干尾气、离心尾气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

1、离心尾气和溶剂缓存尾气

藜芦醛工程在离心环节采用密闭全自动上下料离心机，离心过程中产生的离心尾气经冷凝回收丙酮后，不凝气由风机自风管抽至RTO处理系统。

工程溶剂丙酮回收后在缓存罐缓存，缓存过程中会有少量尾气产生，经两级冷凝后，不凝气由风管通过风机抽入VOCS废气综合处理系统。

2、蒸馏不凝气和烘干尾气

藜芦醛工程各粗品蒸馏以及溶剂蒸馏回收过程，对于馏分采用冷凝方式回收，冷凝后少量不凝气则由风管收集，经风机抽至VOCS废气综合处理系统。

成品藜芦醛离心固液分离后送烘干环节，工程采用双锥真空干燥机干燥，干燥过程中固体料含有的少量丙酮会随着烘干尾气排放，工程采用二级冷凝方式回收丙酮，回收后不凝气再送VOCS废气综合处理系统。

藜芦醛工程废气产生情况汇总见表2.3.16-3.

表2.3.16-4    藜芦醛废气产生情况汇总

| 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品精馏不凝气 | 藜芦醛类 | 0.040 | 0.020 | / | / | 0.040 | 0.020 |
| 离心尾气 | 丙酮 | 4.000 | 3.000 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.240 | 0.120 |
| 干燥尾气 | 丙酮 | 14.815 | 2.222 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.178 | 0.089 |
| 溶剂缓存尾气 | 丙酮 | 18.000 | 3.600 | 二级冷凝 | 97.0% | 0.288 | 0.144 |
| 溶剂回收不凝气 | 丙酮 | 1.956 | 0.391 | / | / | 0.782 | 0.391 |

（2）固废

藜芦醛工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.16-5至表2.3.2-8。

- 产生情况分析

藜芦醛工程固废产生情况见表2.3.16-5。

表2.3.16-5  藜芦醛固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 藜芦醛 | 0.2 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，藜芦醛生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.16-6。

表2.3.16-6 藜芦醛固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏工序 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) | 精馏工序 |

C、危险废物属性判定

藜芦醛生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.16-7。

表2.3.16-7 藜芦醛固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 藜芦醛 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，藜芦醛固废产生和处置去向汇总见表2.3.16-8。

表2.3.16-8  藜芦醛固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 藜芦醛 | 危废 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

藜芦醛工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。WS-5工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.16-9。

表2.3.16-9  藜芦醛工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藜芦醛装置区 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 离心机 | 1 | 95 | 减振、隔声 | 75 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.3.17硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯和生产工艺及产排污情况

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯生产工艺相同，均为企业购进粗品，蒸馏去杂质，馏分冷凝回收得到成品的过程。其整个生产工艺过程均为物理加工过程，无涉及化学反应。

2.3.17.1硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯生产工艺简述

企业购进粗品硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯，均由磁力泵自各粗品包装桶泵入蒸馏釜内，升温后减压蒸馏。馏分为成品硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯，经二级冷凝后，得到成品在各自包装桶缓存。

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯生产过程中废气主要为粗品减压蒸馏尾气，经两级冷凝后不凝气一起送RTO处理工序。固废为粗品蒸馏釜残，作为危废处理。

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯和生产工艺流程示意图见图2.3.17-1.

图2.3.17-1    硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯生产工艺流程示意图

以上产品工艺参数见表2.3.17-1。

表2.3.17-1              产品工艺参数

| 产品名称 |  | 单批次产能 |  | 纯度% | 总产能t/a折百 | 实际批数 | 总产能实际t/a | 罐/批 | 总罐数 | h/批 | 各中间体产品运行h | 产品实际运行d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 相关中间体及产品 | kg/批 | kg/罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫噻唑 | 成品 | 400 | 400 | 100% | 30 | 75 | 30 | 1 | 75 | 10 | 750 | 31 |
| 丙位己内酯 | 成品 | 400 | 400 | 100% | 6 | 15 | 6 | 1 | 15 | 10 | 150 | 6 |
| 丙位庚内酯 | 成品 | 200 | 200 | 100% | 4 | 20 | 4 | 1 | 20 | 10 | 200 | 8 |
| 丙位壬内酯 | 成品 | 200 | 200 | 100% | 6 | 30 | 6 | 1 | 30 | 10 | 300 | 13 |

2.3.17.2 硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯产污环节分析

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯产污环节详见表2.3.17-2.

表2.3.17-2         产污环节一览表

| 项目 | 污染源 |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |
| 废气 | 不凝气 | 成品蒸馏工序 | G1 | 硫噻唑类、丙位己内酯类、丙位庚内酯类、丙位壬内酯类 | 连续 | 送RTO |
| 固废 | 精馏残渣 | 成品精馏工序 | S1 | 高沸物 | 连续 | 有资质单位处置 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.3.17.3物料平衡及溶剂平衡

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯物料平衡见图2.3.17-2至图2.3.17-6和表2.3.17-3至表2.3.17-7.

图2.3.17-2       硫噻唑物料平衡图单位；kg/批

图2.3.17-3       丙位己内酯物料平衡图单位；kg/批

图2.3.17-4       丙位庚内酯物料平衡图单位；kg/批

图2.3.17-5       丙位壬内酯物料平衡图单位；kg/批

表2.3.17-3        硫噻唑物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 硫噻唑 | 408.12 | 成品 | 400.01 |
| 催化剂 | 0.01 | 不凝气 | 4.04 |
|  | 0.00 | 釜残 | 4.08 |
| 合计 | 408.13 |  | 408.13 |

表2.3.17-4       丙位己内酯物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 丙位己内酯 | 408.12 | 成品 | 400.00 |
|  | 0.00 | 不凝气 | 4.04 |
|  | 0.00 | 釜残 | 4.08 |
| 合计 | 408.12 |  | 408.12 |

表2.3.17-5        丙位庚内酯物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 丙位庚内酯 | 204.06 | 成品 | 200.00 |
|  | 0.00 | 不凝气 | 2.02 |
|  | 0.00 | 釜残 | 2.04 |
| 合计 | 204.06 |  | 204.06 |

表2.3.17-6        丙位壬内酯物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投加量kg/批 | 产出物名称 | 产出量kg/批 |
| 丙位壬内酯 | 204.06 | 成品 | 200.00 |
|  | 0.00 | 不凝气 | 2.02 |
|  | 0.00 | 釜残 | 2.04 |
| 合计 | 204.06 |  | 204.06 |

2.3.16.4污染治理及排放情况

（1）、废气

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯工程废气主要为粗品蒸馏不凝气。工程废气污染物排放源强根据物料衡算综合确定。

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯工程废气产生情况汇总见表2.3.17-8.

表2.3.17-8   废气产生情况汇总

| 对应中间体或产品 | 污染源 | 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 治理措施 | 治理效率 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫噻唑 | 产品精馏不凝气 | 硫噻唑类 | 0.404 | 0.303 | / | / | 0.404 | 0.303 |
| 丙位己内酯 | 产品精馏不凝气 | 丙位己内酯类 | 0.404 | 0.061 | / | / | 0.404 | 0.061 |
| 丙位庚内酯 | 产品精馏不凝气 | 丙位庚内酯类 | 0.202 | 0.040 | / | / | 0.202 | 0.040 |
| 丙位壬内酯 | 产品精馏不凝气 | 丙位壬内酯类 | 0.202 | 0.061 | / | / | 0.202 | 0.061 |

（2）固废

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯工程产生固废主要为蒸馏釜残。其产生情况、性质判定及处理措施详见表2.3.17-9至表2.3.17-12。

- 产生情况分析

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯工程固废产生情况见表2.3.17-9。

表2.3.17-9  固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 硫噻唑 | 0.31 |
| 2 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位己内酯 | 0.06 |
| 3 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位庚内酯 | 0.04 |
| 4 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位壬内酯 | 0.06 |

B、固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》，硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯生产过程中产生的固废的属性判定情况详见表2.3.17-10。

表2.3.17-10固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 2 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 3 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |
| 4 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.2-c)-2) |

C、危险废物属性判定

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯生产过程中产生的危险废物属性判定见表2.3.17-11。

表2.3.17-11  固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 硫噻唑类 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 2 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位己内酯 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 3 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位庚内酯 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |
| 4 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位壬内酯 | 危废 | HW11 900-013-11 | T |

根据以上分析，固废产生和处置去向汇总见表2.3.17-12。

表2.3.17-12固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 硫噻唑 | 危废 | 0.31 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位己内酯 | 危废 | 0.06 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位庚内酯 | 危废 | 0.04 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 釜残 | 精馏工序 | 液态 | 丙位壬内酯 | 危废 | 0.06 | 委托有资质单位处置 |

（3）噪声

硫噻唑、丙位己内酯、丙位庚内酯、丙位壬内酯工程高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.3.17-13。

表2.3.17-13  工程高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏产品装置区 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.4公用工程分析

全厂公用工程包括氯化镁回收、硫酸钠回收、空分装置、循环冷却水站、纯水制备系统，制冷站、甲类储罐区以及办公、食堂。

2.4.1公用工程工艺简述

2.4.1.1钠盐、镁盐、锌盐回收工艺

本次工程钠盐、镁盐、锌盐回收工艺主要用于WS-3和WS-5中间体生产过程中产生的含氯化镁酸水、含亚硫酸钠酸水和氯化锌酸水蒸发回收其中的镁盐、钠盐和锌盐。

A、六水氯化镁回收工艺

WS-3和WS-5工程中间体2洗涤静置分层工序产生含氯化镁酸水，其中氯化镁含量较高，具有回收价值。工程将此部分氯化镁酸水收集至缓存罐中，送氯化镁回收工序。

工程氯化镁回收工序工艺为三效浓缩蒸发工艺。工程收集的氯化镁酸水先在中和罐中加入氧化镁调节PH为中性后，再送三效浓缩蒸发工序，蒸发后经结晶、离心后得到符合企业标准的六水氯化镁。离心母液循环至结晶工序。蒸发后冷凝得到的冷凝水送污水处理站。

本工序废水为浓缩蒸发的污冷凝水，含有少量有机物，全部送污水处理站。本工序工艺流程示意图见图2.4.1-1.

图2.4.1-1       氯化镁回收工艺示意图

B、亚硫酸钠回收工艺

WS-3和WS-5工程中间体3反应分层工序采用碱液吸收反应产生的SO2，吸收后废碱液成分主要为亚硫酸钠和少量氯化钠，具有回收价值。企业将此部分废水收集后，在亚硫酸钠酸水储罐缓存后，送入蒸发工序。在蒸发釜内蒸发后，少量含水的亚硫酸钠固体送入沸腾床干燥，干燥后得到符合企业标准的不含水的亚硫酸钠副产品。干燥尾气经冷凝后送污水处理站。

本工序废水为干燥蒸发的污冷凝水，含有少量有机物，全部送污水处理站。本工序工艺流程示意图见图2.4.1-2.

图2.4.1-2       亚硫酸钠回收工艺示意图

C、氯化钠回收工艺

WS-3和WS-5半成品洗涤静置分层工序产生含氯化钠废水，氯化钠含量较高，具有回收价值。工程将此部分氯化钠废水收集至缓存罐中，送氯化镁回收工序。

工程氯化镁回收工序工艺为浓缩蒸发工艺。工程收集的氯化钠先在中和罐中加入片碱调节PH为中性后，再送浓缩蒸发工序，蒸发后经结晶、离心后得到符合企业标准的氯化钠。离心母液循环至结晶工序。蒸发后冷凝得到的冷凝水送污水处理站。

本工序废水为浓缩蒸发的污冷凝水，含有少量有机物，全部送污水处理站。本工序工艺流程示意图见图2.4.1-3.

图2.4.1-3       氯化钠回收工艺示意图

D、锌盐回收工艺

WS-3和WS-5中间体1洗涤静置分层工序产生含氯化锌酸水为循环套用，套用10-30次后外排，由于外排氯化锌酸水汇总氯化锌含量较高，具有回收价值。工程将此部分氯化锌废水收集至缓存罐中，送氯化锌回收工序。

工程氯化锌回收工序工艺为浓缩蒸发工艺。工程收集的氯化锌酸水先在中和罐中加入氧化锌调节PH为中性后，再送浓缩蒸发工序，蒸发后得到符合企业标准的氯化锌。蒸发后冷凝得到的冷凝水送污水处理站。

本工序废水为浓缩蒸发的污冷凝水，全部送污水处理站。本工序工艺流程示意图见图2.4.1-4.

图2.4.1-4       氯化锌回收工艺示意图

2.4.1.2制冷工艺

项目工艺制冷设置专用制冷间供给，冷媒采用乙二醇，并配有3台20万大卡制冷机组，以及冷媒储罐40m32个，30m31个，制冷剂采用R22（R-404A环保型制冷剂）。工程制冷过程中污染主要为设备噪声。

2.4.1.4存储

项目设置1座甲类罐区、一座甲类仓库和一座丙类仓库。甲类罐区主要建设甲醇、甲苯、氯化亚砜、乙胺水溶液、丙酮、四氢呋喃、乙醇、石油醚等有机溶剂储罐各一座，分别为20m3，同时建设稀磷酸、多聚磷酸、液碱和盐酸储罐各一座，容积为10-50m3。甲类仓库主要存放薄荷脑、乙酸乙酯等易燃的原料。丙类仓库主要储存WS-3、WS-23等产品和副产亚硫酸钠、氯化镁等。项目储罐存储过程中主要污染物为储罐大小呼吸。

2.4.1.5纯水制备

工程纯水采用RO膜反渗透制取工艺，新鲜水经两级RO反渗透膜处理后既得到纯水，用于设备洗涤环节。该工序污染物主要为纯水制备过程中产生的含盐废水。

2.4.2公用工程工艺及产排污情况

2.4.2.1公用工程产污环节

公用工程产污环节详见表3.2.4-1.

表3.2.4-1                 公用工程产污环节

| 项目 | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生单元 | 污染源名称 | 产生环节 | 编号 |  |  |  |
| 废气 | 甲类罐区 | 储罐大小呼吸 | 原料储存 | G1 | 甲醇、乙醇、丙酮、甲苯、非甲烷总烃等 | 连续 | 送RTO焚烧。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 灶头 | G2 | 油烟 | 间歇 | 油烟处理装置收集并处理后自一座15m排气筒排放 |
| 废水 | 氯化镁回收 | 污冷凝水 | 镁盐蒸发 | W1 | COD、BOD | 连续 | 送污水处理站 |
|  | 硫酸钠回收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公楼 | 职工办公生活废水 | 办公等 | W2 | COD、SS、BOD、氨氮、总磷 | 连续 |  |
|  | RO反渗透 | 含盐废水 | 纯水制备 | W3 | COD、SS | 连续 |  |
|  | 循环水站 | 外排循环废水 | 循环冷却 | W4 | COD、SS | 间歇 |  |
| 固废 | 包装 | 废包装桶、包装袋 | 包装、上料 | S1 | / | 间歇 | 包装桶提供厂家回收，包装袋有资质单位处置 |
| 噪声 |  | 机械噪声 | 机械设备 | / | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.4.2.2公用工程污染物产生及排放情况

（1）废气

本次公用工程运行期产生废气主要为罐区呼吸废气和食堂油烟。

罐区大小呼吸排放

项目罐区甲苯、甲醇、乙醇、石油醚等有机溶剂储罐均采用固定顶罐，需计算其大小呼吸排放量。

根据《环境保护计算手册》，其大、小呼吸量计算公式说明如下：

小呼吸气：贮罐由于温度和大气压力变化会引起蒸气的膨胀和收缩而产生蒸气排出，即小呼吸废气。该废气量可用下式进行估算：

LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)；

D—罐的直径(m)；储罐直径取3.3m。

H—平均蒸气空间高度(m)；本处取0.6m；

△T—一天之内的平均温度差(℃)；本处取15℃；

FP—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5之间；本处为1.25；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)；直径在0~9m之间的罐体，C=

1-0.0123(D-9) 2；罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子(石油原油KC取0.65，其他液体取1.0)。

大呼吸排放是在人为装卸物料的过程中产生的损失。包括装料的原因，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内排出；以及卸料时由于液面排出，空气被抽入罐体内，空气因成为有机蒸汽饱和的气体而膨胀，超过蒸汽空间容纳能力而排出。固定顶罐的大呼吸计算方法如下式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN—周转因子(无量纲)，取值按年周转次数（K）确定；

K<=36，KN=1；K>220，KN=0.26。

36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；

根据上式，并结合原料的周转次数，经计算，工程罐区储罐大、小呼吸排放量见表2.4.2-2。

表2.4.2-2            工程涉及储罐大小呼吸量

| 储存物料名称 | 大kg/a | 小kg/a | 总kg/a | 折合t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 4.36 | 27.3 | 31.66 | 0.032 |
| 甲醇 | 25.07 | 28.9 | 53.94 | 0.054 |
| 四氢呋喃 | 11.85 | 79.7 | 91.52 | 0.092 |
| 丙酮 | 39.15 | 85.8 | 125.00 | 0.125 |
| 石油醚 | 188.75 | 325.0 | 513.77 | 0.514 |
| 氯化亚砜 | 139.65 | 88.7 | 228.35 | 0.228 |
| 乙醇 | 3.20 | 23.2 | 26.36 | 0.03 |

本工程完成后氯化亚砜储罐大小呼吸送往酸性尾气处理系统，其他有机原料储罐呼吸产生废气则送RTO焚烧。工程有机原料储罐呼吸口采用正负压水封和氮封，防止常压储罐出现较大的正压或者负压。储罐正压呼吸口废气均送往RTO，负压呼吸口则补充氮气。在正压呼吸口和RTO之间设置安全水封隔断两套系统，以防止回火。

食堂油烟

公司职工80人，三班制，食堂设置灶头数为2个，规模属小型，食堂油烟由一套油烟净化系统治理后，自一座15m高排气筒排放，配备的风机通风量3000m3/h，油烟净化系统油烟去除率约为90%。工程完成后，全厂平均就餐人数约在110人/d。按照目前居民人均食用油用量30g/人•d的标准估算，类比调查餐饮行业油烟挥发量一般为用油量的2-4%，平均为2.83%左右。灶头每天满负荷运营约为3h，年运营时间为900h，油烟的产生量为0.01kg/h，餐饮油烟产生浓度为2.83mg/m3，经油烟净化器治理后排放量0.001kg/h，排放浓度为0.28mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（DB41/1604-2018）限值（1.5mg/m3）的要求。

（2）废水

工程公用工程废水为盐回收产生污冷凝水、更换设备或设备检修过程中产生的设备清洗废水、循环水站外排废水、职工日常生活废水、抽真空系统外排废水，车间地面清洗废水和实验室废水。

1、氯化镁、氯化锌和亚硫酸钠蒸发回收污冷凝水

工程采用浓缩蒸发工艺对WS-3和WS-5生产过程中产生的氯化镁溶液、氯化锌和亚硫酸钠溶液进行蒸发，回收六水氯化镁、亚硫酸钠、70%氯化锌溶液，作为副产品销售。浓缩蒸发氯化镁溶液和硫酸钠溶液过程中，产生的冷凝水含有少量的有机物，主要为THF等低沸点易挥发有机物，此部分冷凝水属于污冷凝水，产生量为10.79m3/d，经类比同类水质，其水质为COD1801.9mg/l 、BOD1701.1mg/l，全部送污水处理站。

2、氯化钠蒸发回收污冷凝水

工程采用浓缩蒸发工艺对WS-3和WS-5生产过程中产生的含氯化钠溶液进行蒸发，回收氯化钠，作为副产品销售。浓缩蒸发氯化钠溶液过程中，产生的冷凝水含有少量的有机物，主要为乙胺、甲苯等易挥发有机物，此部分冷凝水属于污冷凝水，产生量为3.5m3/d，经类比同类水质，其水质为COD31866。31mg/l 、BOD6979.36mg/l，氨氮5385.19 mg/l，全部送污水处理站。

3、职工日常生活废水

本工程劳动定员80人，工作制度为三班连续运行。根据《河南省用水定额》和项目所处位置，项目生活用水按150L/d·人计，排水按用水量的80%计，则项目生活污水排放量为3.6m3/d。生活废水水质为：COD280mg/L、BOD5150mg/L、SS250mg/L、NH3-N30mg/L、总磷10 mg/L。工程生活废水全部进入污水处理站处。

4、循环水系统和纯水制备系统外排废水

工程循环水用于空分装置、反应设备，制冷机等设备降温，工程设计循环量为500m3/h，冷却水外排水量为90.4m3/d。循环冷却水外排水水质为COD50mg/L、SS40mg/L，全部送污水处理站。工程纯水制备系统外排含盐水量为7.5m3/d，水质为COD40mg/L、SS50mg/L，全部送污水处理站。

5、实验室废水

本工程分析化验室用水量为300m3/a，分析化验废水全部排放，经类比现有工程分析化验室外排废水水质，本工程分析化验室外排废水主要污染物浓度分别为COD150mg/L、BOD530mg/L、NH3-N60mg/L、SS20mg/L，全部送进厂内污水处理站处理。

6、抽真空系统外排废水

工程部分产品有减压蒸馏、精馏工序，工艺所需真空由水环真空泵供给，根据企业提供参数，工程水环真空泵共27套，每套机组配备一座5m3-20m3循环水箱，抽真空用水循环使用，少量外排，外排量为42m3/d。其水质为COD2000mg/L、BOD5500mg/L、氨氮10 mg/L、甲苯2mg/l。

7、车间地面清洗废水

项目各装置区地面需定期清洗，清洗频次为1天1次，清洗废水排放量为9.6m3/d，废水中主要污染物COD800mg/l、SS200mg/l，送污水处理站处理。

8、设备清洗废水

工程部分设备为公用，在更换产品过程中需对生成设备进行清洗，主要需清洗生成设备为反应釜、蒸馏釜、泵类等，清洗采用新鲜水冲洗3次后，再用纯水洗涤一次。另外工程设备定期检修，检修时对设备采用新鲜水和纯水结合方式进行清洗，根据企业老厂生产参数，本次工程设备清洗废水量62.4m3/d，其中需30m3/d纯水。工程清洗设备频次详见表2.4.2-3.

表2.4.2-3   工程清洗设备频次

| 产品 | 废水名次 | 设备名称 | 设备数量 | 用水量：m3/次 | 转换频次：次/月 | 合计用水量：m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基酮类 | 设备更换、维护检修清洗废水 | 反应罐 | 1 | 12 | 4 | 576 | 与MOPD共用 |
|  |  | 反应釜 | 1 | 12 | 4 | 576 |  |
|  |  | 接受罐 | 6 | 10 | 4 | 480 |  |
|  |  | 粗蒸馏釜及塔 | 1 | 10 | 4 | 480 |  |
|  |  | 精蒸馏釜及塔 | 1 | 12 | 4 | 576 |  |
|  |  | 前馏分罐 | 1 | 4 | 4 | 192 |  |
|  |  | 成品接受罐 | 1 | 4 | 4 | 192 |  |
| 噻唑类 |  | 蒸馏釜及塔 | 1 | 2 | 4 | 96 | 与丙位庚内酯共用 |
|  |  | 前馏接受罐 | 1 | 2 | 4 | 96 |  |
|  |  | 成品接受罐 | 1 | 2 | 4 | 96 |  |
| WS-3等凉味剂 |  | 反应釜、泵类、蒸馏塔等检修清洗 | / | / | / | 4800 | 类比老厂实际生产数据 |
| 其他各产品 |  |  | / | / | / | 12000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20160 | 67.2m3/d |

项目公用工程废水产生量及水质汇总情况见表2.4.2-4。

表2.4.2-4           公用工程废水产生量及水质汇总情况

| 项目 | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 甲苯 | SS | 石油类 |
| 镁、钠盐回收污冷凝水 | 25.40 | 6236.27 | 2239.59 | 745.99 | 1345.12 | 0.00 | 69.77 | 4.75 | 98.17 |
| 化验室废水 | 1 | 150 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |  |
| 设备洗涤废水 | 67.2 | 15000 | 2000 | 40 | 100 | 20 | 15 | 100.0 | 200 |
| 真空系统外排废水 | 42 | 2000 | 500 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 车间地面清洗 | 9.59 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |
| 生活废水 | 16.8 | 280 | 150 | 30 | 0 | 10 | 0 | 250 |  |
| 纯水制备外排废水 | 7.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 循环水站外排废水 | 90.4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |

（3）固废

公用工程固废主要为包装和上料过程中产生的废包装桶、包装袋、以及纯水制备工序产生的废离子膜等。

公用工程运行过程中固废具体产生情况、固废属性判定情况以及处理措施分别见表2.4.2-5至表3.2.4-8。

表2.4.2-5        公用工程运行过程中固废产生情况汇总表

| 序号 | 固废/副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废离子膜 | 纯水制备 | 固态 | 离子膜 | 2.0 |
| 2 | 废包装袋 | 原料使用 | 固态 | 包装袋 | 2.0 |
| 3 | 废包装桶 | 原料使用 | 固态 | 包装桶 | 10.0 |

表2.4.2-6             公用工程固废属性判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废离子膜 | 纯水制备 | 固态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.1-d) |
| 2 | 废包装袋 | 原料使用 | 固态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.1-c) |
| 3 | 废包装桶 | 原料使用 | 固态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.1-c) |

表2.4.2-7      公用工程固体废物危险废物属性鉴定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装桶、袋 | 包装和上料工序 | 固态 | 包装桶 | 危废 | HW49 900-041-49 | T |
| 2 | 废离子膜 | 纯水制备 | 固态 | 离子膜 | 危废 | HW13 900-015-13 | T |

表2.4.2-8          公用工程固废产生和处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装桶 | 包装和上料工序 | 固态 | 包装桶 | 危废 | 10 | 厂家回收 |
| 2 | 废离子膜 | 纯水制备 | 固态 | 离子膜 | 危废 | 2 | 有资质单位处理 |
| 3 | 废包装袋 | 原料使用 | 固态 | 包装袋 | 危废 | 2 | 有资质单位处理 |

（4）噪声

项目公用工程噪声主要为制氮、凉水塔、水泵等机械噪声。其噪声源强在80-95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔音后，可以降噪15-20dB(A)。公用工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.4.2-9.

表2.4.2-9      公用工程高噪声设备源强及治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机房 | 制氮机 | 1 | 120 | 减振、消声 | 75 |
| 污水处理站 | 凉水塔 | 3 | 105 | 减振、隔音 | 75 |
|  | 水泵 | 若干 | 90 | 减振、隔音 | 75 |

2.5公用环保工程分析

本项目公用环保工程主要为全厂VOCS废气和废水处理装置。其中全厂VOCS废气处理工艺为RTO工艺，废水处理工艺为“浓缩蒸发+物化+生化+深度处理”治理工艺。

2.5.1全厂VOCS废气处理工艺简述

企业拟建设一套国家推荐的蓄热式燃烧装置对本次工程各产品蒸馏、精馏、离心、干燥、溶剂缓存等工序产生的VOCS废气收集后进行治理。根据多方调研，企业拟采用 “三厢反吹蓄热式”RTO燃烧装置。

蓄热材料的直接换热，是国外上世纪九十年代才出来的新技术。企业采用的“三厢反吹蓄热式”RTO燃烧装置是在消化蓄换热原理、热力焚烧炉技术基础上，针对低浓度有机废气处理量大、焚烧能耗高、间接换热余热回收效率低等不足，开发的具有自主知识产权的三厢反吹蓄热式焚烧炉，该装置适合于成分复杂、含有腐蚀性或卤素、硫、磷、砷等对催化剂有毒物质的低浓度、大风量的有机废气治理，也非常适用需要高温氧化才能消除气味的某些特殊臭气。这种炉型工艺先进、运行长期稳定、运行成本低廉，系统实现PLC全自动控制。

工程拟建一套有机废气蓄热焚烧装置， 用于全厂VOCS废气的治理。VOCS废气经蓄热室预热到 850℃左右，进入燃烧室充分燃烧，产生的烟气进入另一组蓄热室，与蓄热陶瓷填料进行换热后进入排烟管路。单套焚烧装置共设三个蓄热室，三个蓄热室呈条形布置，定期自动轮流切换，废气能够安全、稳定地焚烧。

工程待焚烧废气中含有C、H、O、N等元素，以天然气为助燃剂，焚烧产物包括NOx、SO2、HCl、二噁英、非甲烷总烃等。本工程焚烧废气成份详见表2.5.1-1。

表表2.5.1-1    本项目VOCS废气进RTO成分一览表

| 名称 |  | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 1、2车间 | 各产品不凝气、离心尾气、溶剂缓存尾气，蒸馏、精馏不凝气等 | THF、丙酮、甲苯、非甲烷总烃等 |
| 罐区 | 甲类罐区储罐呼吸尾气 | 丙酮、甲苯、THF、甲醇、石油醚等 |

RTO焚烧过程中排放烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx、二噁英，对污染物的控制主要从控制燃烧条件、酸性气体净化、有毒有害物质的吸附这三个方面着手。目前企业VOCS废气治理措施为先采用32%烧碱喷淋吸收除去绝大部分氯化物后，再送RTO焚烧，焚烧后经30m高排气筒排放，同时辅以燃烧工况控制等管理措施。

、工艺描述

蓄热式焚烧炉的工作原理：把有机废气预热至850℃左右，在燃烧室加热升温至900℃以上，使废气中的VOC 氧化分解成为无害的CO2和H2O；氧化时的高温气体的热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气，从而节省升温所需要的燃料消耗，降低运行成本。设备的工作过程（参见工艺原理图）介绍如下：

本工艺为三室蓄热陶瓷热力焚烧装置。一个焚烧炉膛，三个能量回用体（陶瓷蓄热体），通过阀门的切换，回收高温烟气温度，达到节能净化效果。待处理有机废气经废气风机进入蓄热室A 的陶瓷介质层（该陶瓷介质“贮存”了上一循环的热量），陶瓷释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量，温度升高，废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室，此时废气温度的高低取决于陶瓷体体积、废气流速和陶瓷体的几何结构。在氧化室中，有机废气再由燃烧器补燃，加热升温至设定的氧化温度。使其中的有机物被分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热，燃烧器的燃料用量大为减少。氧化室有两个作用：一是保证废气能达到设定的氧化温度，二是保证有足够的停留时间使废气中的VOC充分氧化，本工程设计停留时间大于1.2秒。废气流经蓄热室A 升温后进入氧化室焚烧，成为净化的高温气体后离开氧化室，进入蓄热室B（在前面的循环中已被冷却），释放热量，降温后排出，而蓄热室B 吸收大量热量后升温（用于下一个循环加热废气）。处理后气体离开蓄热室B，经烟囱排入大气。

一般情况下排气温度比进气温度高约50℃左右。 循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，进入下一个循环，废气由蓄热室B进入，蓄热室C排出，能量被C炉内的陶瓷蓄热体截留，用于下一次循环。如此交替循环，产生的能量全部被蓄热体贮存起来，用于预热需要处理的废气，以达到节能效果。

处理装置上设定温度检测元件等装置，保证设备正常安全运行。

、二噁英控制工艺

二噁英为多苯有机化合物，它是剧毒的物质，是含氯废料在燃烧过程中产生的。二噁英气体在 700℃以上分解，烟气在500~200℃时又有少量合成。防止二噁英的生成，烟气从 500℃在降温到200℃时间控制在1S 之内，根据上表关系图可以看出500℃降温到200℃时间为0.4S符合二噁英的再生控制标准。

项目废气中同时含“含氯有机物”、“含苯（或呋喃）环有机物”，满足二噁英再合成条件的原料条件，工程废气中“含氯有机物”量较小，根据物料衡算不大于0.03t/a，工程废气送RTO焚烧前采用一级32%碱液喷淋吸收后， “含氯有机物”可基本完全去除，不进入焚烧系统。因此本套系统在RTO焚烧装置前增加碱液喷淋吸收，可最大限度减小二噁英产生量，可确保焚烧炉尾气中二噁英达标排放。

图3.2.5-3     项目VOCS废气收集及治理工艺流程示意图

其他

项目蓄热式焚烧系统设计气量为20000至30000m3/h之间，进口VOCS废气浓度设计为＞800mg/m3，设计VOCS焚烧效率可达99%以上，助燃天然气为32-56m3/h。考虑到项目全厂VOCS废气种类较为复杂，评价以RTO焚烧系统尾气气量为15000m3/h、助燃天然气消耗量为56m3/h。经类比同类采用RTO焚烧系统企业实际运行数据，考虑到工程需焚烧VOCS废气种类较多，浓度不同，项目VOCS去除效率保守取值，以各VOCS因子96%去除效率为RTO尾气计算依据。

2.5.2车间无组织废气处理工艺简述

本次工程一车间、二车间动静密封点会有部分VOCS无组织排放。根据计算其中一车间VOCS排放量为3.42t/a，二车间VOCS排放量为2.28t/a。企业将一车间和二车间墙壁四周或设备布置平台合理布置收集风管。管道上每隔3~5米开一个回风风口；车间采用全封闭结构，通过室内外压差传感器来控制风机的风压以实现车间微负压操作。车间换气次数取1.5次/小时，车间无组织废气收集量约30000Nm³/h，选用30000Nm³/h的风机对该车间进行收集。

一、二车间无组织废气收集后，通过风管送入位于二车间的“UV光催化+活性炭吸附”治理装置，治理后和RTO焚烧装置共用一座30m排气筒排放。

2.5.3酸性尾气处理工艺简述

工程酸性反应尾气为中间体3酰化过程中产生的含HCl和SO2废气，由风量为7000m3/h风机引出后，送二级水喷淋+二级20%碱液填料吸收塔喷淋吸收后排放，该吸收措施对SO2吸收效率可达95%以上，对HCl吸收效率可达99.9%以上。经治理后酸性反应尾气中HCl和SO2排放浓度和排放速率分别为4.03mg/m3、0.03kg/h，129.38 mg/m3、0.91kg/h，其排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，自一座15m排气筒达标排放。

2.5.4污水处理工艺简述

考虑到工程废水多为高浓度有机废水，同时废水中含有甲苯和TDS等难以生化处理的有机物。企业类比同类企业污水处理工艺，同时针对本次工程废水特点采用“隔油+调节+微电解+絮凝沉淀+AE厌氧+A/O+砂滤+臭氧催化氧化+曝气滤池+混凝沉淀”为本次工程废水处理工艺。

图3.2.5-4    项目污水处理工艺流程示意图

2.5.5公用环保设施产污环节及涉及元素平衡

本项目全厂“三废”污染物中N、CL、S、Br、P元素平衡及去向见表2.5.3-1至表2.5.3-5，汇总情况见表2.5.3-6。工程环保设施产污环节见表2.5.3-7。

表2.5.3-1                   氯平衡

| 产品名称 |  | 投入含氯原料名称 | 投入原料含氯量t/a | 产出含氯物料名称 | 产出物料含氯量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-3 | CLAG-1 | 氯化锌 | 23.49 | 含锌废液带走 | 25.82 |  |
|  |  | 盐酸 | 77.68 | 成品带走 | 73.79 |  |
|  |  | 合计 | 101.17 | 合计 | 99.62 |  |
|  | CLAG-2 | CLAG-1 | 73.79 | 氯化镁溶液带走 | 135.00 |  |
|  |  | 盐酸 | 69.91 | 釜残 | 8.71 |  |
|  |  | 合计 | 143.70 | 合计 | 143.70 |  |
|  | CLAG-3 | 氯化亚砜 | 191.16 | 副产盐酸带走 | 121.83 |  |
|  |  |  | 0.00 | 副产亚硫酸钠带走 | 13.40 |  |
|  |  |  | 0.00 | 尾气带走 | 0.14 |  |
|  |  |  | 0.00 | 成品带走 | 57.35 |  |
|  |  | 合计 | 191.16 | 合计 | 192.71 |  |
|  | 粗品WS-3 | CLAG-3 | 57.35 | 废水带走 | 47.48 |  |
|  |  |  | 0.00 | 釜残带走 | 9.84 |  |
|  |  |  | 0.00 | 不凝气带走 | 0.02 |  |
|  |  | 合计 | 57.35 | 合计 | 57.35 |  |
|  | 精品WS-3 | 粗品WS-3中杂质 | 5.73 | 釜残 | 5.73 |  |
|  |  | 合计 | 5.73 | 合计 | 5.73 |  |
| WS-5 | CLAG-1 | 氯化锌 | 6.19 | 含锌废液带走 | 6.02 |  |
|  |  | 盐酸 | 21.44 | 成品带走 | 19.29 |  |
|  |  | 合计 | 27.63 | 合计 | 25.32 |  |
|  | CLAG-2 | CLAG-1 | 19.29 | 氯化镁溶液带走 | 41.82 |  |
|  |  | 盐酸 | 24.81 | 釜残 | 2.28 |  |
|  |  | 合计 | 44.10 | 合计 | 44.10 |  |
|  | CLAG-3 | 氯化亚砜 | 49.98 | 副产盐酸带走 | 32.45 |  |
|  |  |  | 0.00 | 副产亚硫酸钠带走 | 3.57 |  |
|  |  |  | 0.00 | 尾气带走 | 0.04 |  |
|  |  |  | 0.00 | 成品带走 | 14.99 |  |
|  |  | 合计 | 49.98 | 合计 | 51.05 |  |
|  | 粗品WS-3 | CLAG-3 | 14.99 | 废水带走 | 24.83 |  |
|  |  | 甘氨酸盐酸盐 | 14.21 | 釜残带走 | 4.36 |  |
|  |  |  | 0.00 | 不凝气带走 | 0.00 |  |
|  |  | 合计 | 29.20 | 合计 | 29.20 |  |
|  | 精品WS-3 | 粗品WS-5中杂质 | 1.20 | 釜残 | 1.20 |  |
|  |  | 合计 | 1.20 | 合计 | 1.20 |  |
| WS-10 | 3-薄荷氧基-1-氯-2-丙醇 | 环氧氯丙烷 | 10.52 | 三氯化铝溶液 | 31.34 |  |
|  |  | ALCL3 | 14.69 | 不凝气 | 3.4E-03 |  |
|  |  | 盐酸 | 16.65 | 成品 | 10.52 |  |
|  |  | 合计 | 41.86 | 合计 | 41.87 |  |
|  | 成品 | 3-薄荷氧基-1-氯-2-丙醇 | 10.52 | 静置分层废水 | 10.00 |  |
|  |  |  | 0.00 | 釜残 | 0.53 |  |
|  |  | 合计 | 10.52 | 合计 | 10.52 |  |
| 2-壬酮 |  | 氯化钠 | 3.03 | 洗涤废水 | 1.52 |  |
|  |  |  | 0.00 | 溴化钾溶液带走 | 1.52 |  |
|  |  | 合计 | 3.03 | 合计 | 3.03 |  |
| 2-十一酮 |  | 氯化钠 | 1.21 | 洗涤废水 | 0.61 |  |
|  |  |  | 0.00 | 溴化钾溶液带走 | 0.61 |  |
|  |  | 合计 | 1.21 | 合计 | 1.21 |  |
| 2-十三酮 |  | 氯化钠 | 1.21 | 洗涤废水 | 0.61 |  |
|  |  |  | 0.00 | 溴化钾溶液带走 | 0.61 |  |
|  |  | 合计 | 1.21 | 合计 | 1.21 |  |
| 2-十五酮 |  | 氯化钠 | 0.97 | 洗涤废水 | 0.49 |  |
|  |  |  | 0.00 | 溴化钾溶液带走 | 0.49 |  |
|  |  | 合计 | 0.97 | 合计 | 0.97 |  |
| 2,4-癸二烯醛 |  | 氯化钠 | 0.78 | 盐洗废水 | 2.27 |  |
|  |  | 氯化钙 | 1.65 | 洗涤废水 | 0.03 |  |
|  |  | 氯化铵 | 0.03 | 釜残 | 0.17 |  |
|  |  | 合计 | 2.47 | 合计 | 2.47 |  |
| 2,4-壬二烯醛 |  | 氯化钠 | 0.58 | 盐洗废水 | 1.67 |  |
|  |  | 氯化钙 | 1.21 | 洗涤废水 | 0.01 |  |
|  |  | 氯化铵 | 0.01 | 釜残 | 0.12 |  |
|  |  | 合计 | 1.80 | 合计 | 1.80 |  |
| 2,4-庚二烯醛 |  | 氯化钠 | 0.38 | 盐洗废水 | 1.06 |  |
|  |  | 氯化钙 | 0.76 | 洗涤废水 | 0.01 |  |
|  |  | 氯化铵 | 0.01 | 釜残 | 0.08 |  |
|  |  | 合计 | 1.14 | 合计 | 1.14 |  |
| 2-甲基庚酸 |  | 氯化钠 | 0.24 | 洗涤废水 | 0.24 |  |
|  |  | 合计 | 0.24 | 合计 | 0.24 |  |

表2.5.3-2                   氮平衡

| 产品名称 | 投入含氮原料名称 | 投入原料含氮量t/a | 产出含氮物料名称 | 产出物料含氮量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凉味剂WS-3 | 乙胺 | 27.14 | 洗涤废水 | 6.78 |
|  |  | 0.00 | 吸收废水 | 0.02 |
|  |  | 0.00 | 喷淋尾气 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 釜残 | 0.43 |
|  |  | 0.00 | 成品 | 19.91 |
|  | 合计 | 27.14 | 合计 | 27.14 |
| 凉味剂WS-5 | 甘氨酸盐酸盐 | 5.60 | 洗涤废水 | 0.28 |
|  |  | 0.00 | 吸收废水 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 喷淋尾气 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 釜残 | 0.11 |
|  |  | 0.00 | 成品 | 5.20 |
|  | 合计 | 5.60 | 合计 | 5.60 |
| 凉味剂WS-23 | DIPPN | 35.39 | 不凝气 | 0.03 |
|  |  | 0.00 | 釜残 | 2.57 |
|  |  | 0.00 | 成品 | 32.75 |
|  |  | 0.00 | 污冷凝水 | 0.03 |
|  | 合计 | 35.39 | 合计 | 35.39 |
| 乙酸硫噻唑 | 硫噻唑 | 0.82 | 釜残 | 0.06 |
|  |  | 0.00 | 不凝气 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 成品 | 0.76 |
|  | 合计 | 0.82 | 合计 | 0.82 |
| 2,4-癸二烯醛 | 氯化铵 | 0.01 | 洗涤废水 | 0.01 |
|  | 合计 | 0.01 | 合计 | 0.01 |
| 2,4-壬二烯醛 | 氯化铵 | 4.4E-03 | 洗涤废水 | 4.4E-03 |
|  | 合计 | 4.4E-03 | 合计 | 4.4E-03 |
| 2,4-庚二烯醛 | 氯化铵 | 2.8E-03 | 洗涤废水 | 2.8E-03 |
|  | 合计 | 2.8E-03 | 合计 | 2.8E-03 |
| 2-壬烯酸甲酯 | 吡啶 | 0.06 | 吡啶硫酸盐 | 0.06 |
|  | 合计 | 0.06 | 合计 | 0.06 |
| 凉味剂WS-10 | 四丁基溴化铵 | 0.02 | 静置分层废水 | 0.02 |
|  | 合计 | 0.02 | 合计 | 0.02 |

表2.5.3-3                   S平衡

| 产品名称 |  | 投入含S原料名称 | 投入原料含S量t/a | 产出含S物料名称 | 产出物料含S量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-3 | 中间体1 | 硫酸镁 | 92.12 | 七水硫酸镁 | 92.12 |
|  |  | 合计 | 92.12 | 合计 | 92.12 |
|  | 中间体3 | 氯化亚砜带入 | 86.16 | 副产硫酸钠 | 83.57 |
|  |  |  | 0.00 | 尾气 | 2.58 |
|  |  | 合计 | 86.16 | 合计 | 86.16 |
| WS-5 | 中间体1 | 硫酸镁 | 2.68 | 七水硫酸镁 | 2.68 |
|  |  | 合计 | 2.68 | 合计 | 2.68 |
|  | 中间体3 | 氯化亚砜带入 | 22.53 | 副产硫酸钠 | 21.85 |
|  |  |  | 0.00 | 尾气 | 0.68 |
|  |  | 合计 | 22.53 | 合计 | 22.53 |
| 乙酸硫噻唑 |  | 硫噻唑 | 1.87 | 不凝气 | 0.01 |
|  |  |  | 0.00 | 釜残 | 0.13 |
|  |  |  | 0.00 | 成品 | 1.73 |
|  |  | 合计 | 1.87 | 合计 | 1.87 |
| 丙位十一内酯 |  | 硫酸 | 0.65 | 洗涤废水 | 0.65 |
|  |  | 合计 | 0.65 | 合计 | 0.65 |
| 2-壬烯酸甲酯 |  | 硫酸 | 0.21 | 啶硫酸盐溶液 | 0.15 |
|  |  |  | 0.00 | 成品洗涤废水 | 0.05 |
|  |  |  | 0.00 | 釜残 | 0.01 |
|  |  | 合计 | 0.21 | 合计 | 0.21 |
| 2-甲基庚酸 |  | 硫酸 | 0.65 | 静置分层废水 | 0.65 |
|  |  | 合计 | 0.65 | 合计 | 0.65 |
| 硫噻唑 |  | 硫噻唑 | 6.85 | 废气 | 0.07 |
|  |  |  | 0.00 | 釜残 | 0.07 |
|  |  |  | 0.00 | 成品 | 6.71 |
|  |  | 合计 | 6.85 | 合计 | 6.85 |

表2.5.3-4                   溴平衡

| 产品名称 |  | 投入含溴原料名称 | 投入原料含溴量t/a | 产出含溴物料名称 | 产出物料含溴量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-3 | 中间体2 | 溴乙烷 | 0.66 | 不凝气 | 0.66 |  |
|  |  | 合计 | 0.66 | 合计 | 0.66 |  |
| WS-5 | 中间体2 | 溴乙烷 | 0.21 | 不凝气 | 0.21 |  |
|  |  | 合计 | 0.21 | 合计 | 0.21 |  |
| 2-壬酮 |  | 溴己烷 | 6.04 | 溴化钾溶液 | 6.00 |  |
|  |  |  | 0.00 | 洗涤废水 | 0.05 |  |
|  |  | 合计 | 6.04 |  | 6.04 |  |
| 2-十一酮 |  | 溴辛烷 | 5.11 | 溴化钾溶液 | 5.01 |  |
|  |  |  | 0.00 | 洗涤废水 | 0.10 |  |
|  |  | 合计 | 5.11 |  | 5.11 |  |
| 2-十三酮 |  | 溴癸烷 | 4.38 | 溴化钾溶液 | 4.30 |  |
|  |  |  | 0.00 | 洗涤废水 | 0.09 |  |
|  |  | 合计 | 4.38 |  | 4.38 |  |
| 2-十五酮 |  | 溴十二烷 | 4.22 | 溴化钾溶液 | 4.13 |  |
|  |  |  | 0.00 | 洗涤废水 | 0.08 |  |
|  |  | 合计 | 4.22 | 合计 | 4.22 |  |
| 2-甲基庚酸 |  | 溴代正戊烷 | 1.66 | 溴化钠水溶液 | 1.41 |  |
|  |  |  | 0.00 | 静置分层废水 | 0.25 |  |
|  |  | 合计 | 1.66 | 合计 | 1.66 |  |

表2.5.3-5                   磷平衡

| 产品名称 | 投入含P原料名称 | 投入原料含P量t/a | 产出含溴物料名称 | 产出物料含P量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-23 | 多聚磷酸 | 222.53 | 副产磷酸盐 | 160.22 |
|  |  | 0.00 | 副产磷酸盐 | 60.08 |
|  |  | 0.00 | 釜残 | 2.23 |
|  | 合计 | 222.53 | 合计 | 222.53 |

表2.5.3-6                   各元素去向汇总情况

| 相关元素 | 带入原料名称及带入量 |  | 产出去向及产出量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N元素平衡汇总 | 乙胺、甘氨酸盐酸盐、硫噻唑、氯化铵、吡啶、四丁基溴化铵 | 69.04 | 进废水 | 7.16 |
|  |  |  | 进尾气 | 0.04 |
|  |  |  | 进釜残 | 3.17 |
|  |  |  | 进产品或副产品 | 58.67 |
|  | 合计 | 69.04 | 合计 | 69.04 |
| 氯元素平衡汇总 | 氯化锌、盐酸、氯化亚砜、甘氨酸盐酸盐、环氧氯丙烷、ALCL3等 | 532.81 | 进废水 | 90.82 |
|  |  |  | 进尾气 | 0.03 |
|  |  |  | 进釜残 | 33.01 |
|  |  |  | 进产品或副产品 | 408.95 |
|  | 合计 | 532.81 | 合计 | 532.81 |
| S元素平衡汇总 | 硫酸镁、氯化亚砜、硫噻唑、硫酸 | 131.82 | 进废水 | 1.36 |
|  |  |  | 进尾气 | 3.34 |
|  |  |  | 进釜残 | 0.20 |
|  |  |  | 进产品或副产品 | 126.93 |
|  | 合计 | 131.82 | 合计 | 131.82 |
| 溴元素平衡汇总 | 溴乙烷、溴辛烷、溴己烷等 | 22.29 | 进废水 | 0.57 |
|  |  |  | 进尾气 | 0.87 |
|  |  |  | 进釜残 | 0.00 |
|  |  |  | 进产品或副产品 | 20.84 |
|  | 合计 | 22.29 | 合计 | 22.29 |
| P元素平衡汇总 | 多聚磷酸 | 222.53 | 进废水 | 0.00 |
|  |  |  | 进尾气 | 0.00 |
|  |  |  | 进釜残 | 2.23 |
|  |  |  | 进产品或副产品 | 220.31 |
|  | 合计 | 222.53 | 合计 | 222.53 |

2.5.6环保设施产污环节

环保设施产污环节见表3.2.5-5。

表3.2.5-5             公用环保设施产污环节

| 项目 | 污染源 |  |  | 污染因子 | 排放 方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 产污环节 | 编号 |  |  |  |
| 废气 | RTO尾气 | RTO | G1 | NO2、SO2、烟尘、THF、二噁英、溴乙烷、丙酮、甲苯、非甲烷总烃等 | 连续 | 共用一座30m排气筒排放 |
|  | 一、二车间无组织废气 | 无组织废气治理 | G2 | 非甲烷总烃 | 间歇 |  |
|  | 污水处理站恶臭 | 污水处理站 | G3 | H2S、NH3 | 连续 | 碱洗+活性炭吸附后自15m排气筒排放 |
| 废水 | 废碱液 | RTO燃烧废气预处理工序 | W1 | COD、BOD、钠盐、甲苯等 | 连续 | 送污水处理站 |
| 固废 | 物化污泥 | 污水处理站 | S1 | 有机物、污泥 | 连续 | 有资质单位处置 |
|  | 生化污泥 | 污水处理站 | S2 | 生化污泥 | 连续 | 卫生填埋 |
| 噪声 | 机械噪声 | 机械设备 | / | / | 连续 | 隔声，减震，距离衰减 |

2.5.7工程公用环保设施产排污情况

2.5.7.1废气

工程环保设施废气主要为RTO尾气和污水处理站恶臭。

1、RTO尾气

RTO燃烧过程中采用天然气作为助燃剂，天然气用量为56m3/h，烟气设计产生量为20000-30000m3/h，天然气燃烧产气量为575.67m3/h，本次评价RTO气量计算基准为20000 m3/h。RTO尾气中主要污染因子为SO2、NO2、非甲烷总烃、二噁英等。

项目RTO源强数据中非甲烷总烃类、SO2污染因子采用物料衡算。二噁英类比同类企业验收监测数据，根据RTO设计单位提供数据，浙江华海药业股份有限公司于本工程RTO工艺完全相同，该公司为农药和农药中间体生产企业，RTO焚烧污染物为氯甲酸酯类和苯类，根据其监测数据可知，经治理后该公司RTO尾气中二噁英经监测数据为0.0045-0.008TEQng/m3。NOX类比新乡海滨药业有限公司RTO验收检测数据，该公司为医药中间体生产厂家，废气污染因子主要为丙酮、甲醇、THF、非甲烷总烃等，RTO采用天然气助燃，和本工程废气具有类比性，其监测报告见表2.5.7-1。

表2.5.7-1     同类企业RTO出口NOX监测数据（RTO尾气无脱硝措施）

| 监测位置 | 监测时间 | 监测因子 | 监测频次 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 监测位置 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTO进口 | 2020.03.23 | 氮氧化物 | 第一次 | ND | / | RTO烟囱出口 | 35 | 1.1 |  |
|  |  |  | 第二次 | ND | / |  | 34 | 1.08 |  |
|  |  |  | 第三次 | ND | / |  | 35 | 1.1 |  |
| 备注 | 本工程RTO尾气中NOX类比该企业监测数据，检测期间工况为80% |  |  |  |  |  |  |  |

本工程RTO对VOCS废气焚烧治理情况见表2.5.7-2，治理后RTO烟气中主要污染物排放达标情况见表2.5.7-3。

本工程焚烧炉对VOCS废气焚烧治理情况见表2.5.7-2.

表2.5.7-2       焚烧炉对VOCS废气焚烧治理情况

| 名称 | 产生量t/a | 碱液吸收 | 治理后排放量t/a（I） | 碱液吸附量 | RTO效率 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | 20.33 | 5% | 19.32 | 1.0E+00 | 96% | 7.7E-01 |
| 溴乙烷 | 1.19 | 5% | 1.13 | 6.0E-02 | 96% | 4.5E-02 |
| 丙酮 | 48.61 | 5% | 46.18 | 2.4E+00 | 96% | 1.8E+00 |
| 甲醇 | 0.92 | 5% | 0.88 | 4.6E-02 | 96% | 3.5E-02 |
| 乙酸 | 0.14 | 5% | 0.13 | 6.8E-03 | 96% | 5.2E-03 |
| 醋酐 | 0.00 | 5% | 0.00 | 2.1E-04 | 96% | 1.6E-04 |
| 乙醇 | 8.72 | 5% | 8.28 | 4.4E-01 | 96% | 3.3E-01 |
| 甲酸乙酯 | 0.09 | 5% | 0.08 | 4.3E-03 | 96% | 3.3E-03 |
| 乙醚 | 0.35 | 5% | 0.34 | 1.8E-02 | 96% | 1.3E-02 |
| 甲苯 | 17.17 | 0% | 17.17 | 0.0E+00 | 96% | 6.9E-01 |
| 石油醚 | 9.67 | 0% | 9.67 | 0.0E+00 | 96% | 3.9E-01 |
| 环己烷 | 10.53 | 0% | 10.53 | 0.0E+00 | 96% | 4.2E-01 |
| CLAG-2 | 4.26 | 0% | 4.26 | 0.0E+00 | 96% | 1.7E-01 |
| CLAG-3 | 0.15 | 0% | 0.15 | 0.0E+00 | 96% | 5.8E-03 |
| WS-3 | 3.0E-02 | 0% | 0.03 | 0.0E+00 | 96% | 1.2E-03 |
| WS-5 | 1.0E-02 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 4.0E-04 |
| WS-23 | 0.41 | 0% | 0.41 | 0.0E+00 | 96% | 1.6E-02 |
| 3-薄荷氧基-1-乙酰氧基-2-丙醇 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0.0E+00 | 96% | 9.5E-04 |
| WS-10 | 0.27 | 0% | 0.27 | 0.0E+00 | 96% | 1.1E-02 |
| 乙酸硫噻唑 | 0.04 | 0% | 0.04 | 0.0E+00 | 96% | 1.6E-03 |
| 丙位十一内酯 | 6.0E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 2.4E-04 |
| 2-壬酮 | 1.0E-02 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 4.0E-04 |
| 2-十一酮 | 1.0E-02 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 4.0E-04 |
| α-十二烷基三乙酯 | 4.8E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.9E-04 |
| 己醛二乙缩醛 | 8.6E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 3.5E-04 |
| 1,1,3-三乙氧基辛烷 | 1.1E-02 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 4.3E-04 |
| 反-2-辛烯醛 | 4.9E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.9E-04 |
| 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 6.8E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 2.7E-04 |
| 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 8.1E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 3.3E-04 |
| 2,4-癸二烯醛 | 4.0E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.6E-04 |
| 戊醛二乙缩醛 | 5.5E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 2.2E-04 |
| 1,1,3-三乙氧基庚烷 | 7.0E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 2.8E-04 |
| 反-2-庚烯醛 | 3.0E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.2E-04 |
| 反-2-辛烯醛二乙缩醛 | 4.3E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.7E-04 |
| 1,1,3-三乙氧基-4-癸烯 | 5.3E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 2.1E-04 |
| 2,4-壬二烯醛 | 2.5E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.0E-04 |
| 丙醛二乙缩醛 | 7.9E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 3.2E-04 |
| 1,1,3-三乙氧基戊烷 | 1.1E-02 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 4.3E-04 |
| 反-2-戊烯醛 | 3.9E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.6E-04 |
| 反-2-戊烯醛二乙缩醛 | 6.5E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 2.6E-04 |
| 1,1,3-三乙氧基-4-庚烯 | 8.3E-03 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 3.3E-04 |
| 2,4-庚二烯醛 | 3.5E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 1.4E-04 |
| 2-壬烯酸 | 8.1E-02 | 0% | 0.08 | 0.0E+00 | 96% | 3.2E-03 |
| 2-壬烯酸甲酯 | 3.2E-02 | 0% | 0.03 | 0.0E+00 | 96% | 1.3E-03 |
| 2-甲基-2-戊基丙二酸二乙酯 | 1.7E-02 | 0% | 0.02 | 0.0E+00 | 96% | 6.9E-04 |
| 溴代正戊烷 | 1.9E-03 | 0% | 0.00 | 0.0E+00 | 96% | 7.5E-05 |
| 2-甲基庚酸 | 0.01 | 0% | 0.01 | 0.0E+00 | 96% | 3.2E-04 |
| 藜芦醛类 | 0.02 | 0% | 0.02 | 0.0E+00 | 96% | 8.1E-04 |
| 硫噻唑类 | 0.30 | 0% | 0.30 | 0.0E+00 | 96% | 1.2E-02 |
| 丙位己内酯类 | 0.06 | 0% | 0.06 | 0.0E+00 | 96% | 2.4E-03 |
| 丙位庚内酯类 | 0.04 | 0% | 0.04 | 0.0E+00 | 96% | 1.6E-03 |
| 丙位壬内酯类 | 0.06 | 0% | 0.06 | 0.0E+00 | 96% | 2.4E-03 |
| 非甲烷总烃 | 123.69 | 3% | 119.67 | 4.02 | 96% | 4.79 |

表2.5.7-3                      全厂RTO烟气中主要污染物排放达标情况

| 工序/生产线 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 治理工艺 | 效率（%） | 排气筒标号 | 排气筒参数 |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） |  |  | mg/m3 | Kg/h |  |
| 各产品VOCS废气 | RTO尾气 | THF | 20000.00 | 141.21 | 2.82 | 碱液喷淋+RTO | 96.2% | / | / | / | / | 5.37 | 0.11 | 100 |  | 7200 |
|  |  | 溴乙烷 |  | 8.27 | 0.17 |  | 96.2% |  |  |  |  | 0.31 | 0.01 | 61 |  |  |
|  |  | 丙酮 |  | 337.60 | 6.75 |  | 96.2% |  |  |  |  | 12.83 | 0.26 | 60 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 119.24 | 2.38 |  | 96.0% |  |  |  |  | 4.77 | 0.10 | 30 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 858.94 | 17.18 |  | 96.1% |  |  |  |  | 33.24 | 0.66 | 80 |  |  |
|  |  | SO2 |  | 47.44 | 0.95 |  | 0% |  |  |  |  | 47.44 | 0.95 | 200 |  |  |
|  |  | NOX |  | 68.75 | 1.38 |  | 0% |  |  |  |  | 68.75 | 1.38 | 200 |  |  |
|  |  | 二噁英TEQng/m3 |  | 8.00E-09 | 1.60E-10 |  | 0% |  |  |  |  | 8.00E-09 | 1.60E-10 | 1.00E-07 |  |  |
| 备注 |  |  | SO2、NO2、二噁英排放浓度均可满足《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019中表1和表3燃烧装置大气污染物排放限值，甲苯、丙酮和非甲烷总烃排放浓度均可满足豫环攻坚办【2017】162号中，有机化工业类别中有关标准要求，THF满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6中相关标准要求。溴乙烷排放浓度均可满足多介质环境目标值DMEGAH标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可看出，本工程完成后，蓄热式焚烧系统焚烧过程中烟气主要污染物SO2、NO2、二噁英排放浓度均可满足《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019中表1和表3燃烧装置大气污染物排放限值，甲苯、丙酮和非甲烷总烃排放浓度均可满足豫环攻坚办【2017】162号中，有机化工业类别中有关标准要求，THF满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6中相关标准要求。溴乙烷排放浓度均可满足多介质环境目标值DMEGAH标准。项目RTO尾气中主要污染物排放浓度和排放速率均可满足相应环保标准，由1根30m高排气筒达标排放。

2、车间无组织排放废气

一、二车间无组织废气车间收集后送“UV+活性炭吸附”治理装置，总集气风量为60000m3/h，“UV+活性炭吸附”对非甲烷总烃治理效率可达60%以上，治理后非甲烷总烃排放浓度为5.28mg/m3，可满足豫环攻坚办【2017】162号中，有机化工业类别中有关标准要求。详见表2.5.7-4.

车间无组织排放废气治理尾气和RTO尾气共用一座30m排气筒。共用后，排气筒中污染物排放情况见表2.5.7-5.

表2.5.7-4    车间无组织排放废气治理情况

| 工序/生产线 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 治理工艺 | 效率（%） | 排气筒标号 | 排气筒参数 |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） |  |  | mg/m3 | Kg/h |  |
| 一、二车间及原料仓库 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 60000 | 13.19 | 0.79 | UV+活性炭 | 60% | / | / | / | / | 5.28 | 0.32 | 80 |  | 7200 |

表2.5.7-5     车间无组织排放废气和RTO尾气共用排气筒情况

| 工序/生产线 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 治理工艺 | 效率（%） | 排气筒标号 | 排气筒参数 |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） |  |  | mg/m3 | Kg/h |  |
| 一、二生产车间 | RTO尾气和车间无组织废气治理尾气 | THF | 80000.00 | 1.34 | 0.11 | 共用1座30m排气筒排放 | / | P1 | 30 | 1.5 | 60 | 1.34 | 0.11 | 100 |  | 7200 |
|  |  | 溴乙烷 |  | 0.08 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 61 |  |  |
|  |  | 丙酮 |  | 3.21 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 3.21 | 0.26 | 60 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 1.19 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 1.19 | 0.10 | 30 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 12.27 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 12.27 | 0.98 | 80 |  |  |
|  |  | SO2 |  | 11.86 | 0.95 |  |  |  |  |  |  | 11.86 | 0.95 | 200 |  |  |
|  |  | NOX |  | 17.19 | 1.38 |  |  |  |  |  |  | 17.19 | 1.38 | 200 |  |  |
|  |  | 二噁英 |  | 2.0E-09 | 1.6E-10 |  |  |  |  |  |  | 2.0E-09 | 1.6E-10 | 1.0E-07 |  |  |

由上表可知，共用排气筒后，主要污染物排放浓度均可满足相应标准限值，达标排放。

3、污水处理站恶臭

污水站运行过程有恶臭气体产生，恶臭气体的主要成分为H2S、NH3。本项目污水处理系统各恶臭产生单元密封后，将其产生恶臭气体抽至一级碱液喷淋+一级活性炭吸附器吸附。未被收集的恶臭气体以无组织形式排放。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。工程废水在污水站BOD5削减量总量为191t/a，由此计算污水站恶臭气体NH3和H2S的产生量约为0.59t/a、0.023t/a。工程污水处理站各恶臭产生环节均加盖密封，将污水处理过程中产生恶臭由风机抽至一座碱液喷淋塔+一座活性炭吸附塔，处理后自一座15m排气筒排放，该装置对NH3和H2S吸附效率可达80%以上，经治理后工程污水处理站恶臭废气排放速率为NH3和H2S为0.02kg/h、0.005kg/h，均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。水喷淋和碱液喷淋定期更换的废液可回污水处理站处理后排放。

2.5.7.2废水

工程环保设施废水主要为RTO焚烧系统废气预处理碱液喷淋吸收工序产生的废碱液，其产生量为5m3/d，中和后送污水处理站。该废碱液中和后水质为：COD30000mg/L、BOD52000mg/L，均为类比企业老厂VOCS废气处理装置“两级碱液喷淋+一级活性炭吸附”工艺中，废碱液监测数据。此部分废水全部送污水处理站。

2.5.7.3固废

工程公用环保设施固废为污水处理站三效浓缩蒸发产生污盐，污水处理站污泥和恶臭处理产生的废活性炭等。

工程公用环保设施固废产生情况、性质判定及处理情况见表2.5.7-6至表2.5.7-9。

表2.5.7-6          环保工程生产过程中固产生情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 无组织废气处理、污水处理站恶臭 | 固态 | 活性炭 | 12 |
| 2 | 污泥 | 污水处理站 | 固态 | 物化、生化污泥 | 144.38 |

表2.5.7-7   环保工程产生固废判定表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属于固废 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 无组织废气处理、污水处理站恶臭 | 固态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.3-l) |
| 2 | 污泥 | 污水处理站 | 固态 | 是 | 《固体废物鉴别标准通则》4.3-e) |

表2.5.7-8  环保工程固废危险固废属性判定情况

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 无组织废气处理、污水处理站恶臭 | 固态 | 活性炭、有机物 | 危险固废 | HW49 900-039-49 | T/ln |
| 2 | 物化污泥 | 污水处理站 | 固态 | 有机物、污泥 | 危废 | HW06 900-410-06 | T |

表2.5.7-9        环保工程固废产生和处置去向汇总

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 产生量t/a | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 无组织废气处理、污水处理站恶臭 | 固态 | 活性炭、有机物 | 危险固废 | 12.0 | 有资质单位处置 |
| 2 | 物化污泥 | 污水处理站 | 固态 | 有机物、污泥 | 危险固废 | 67.24 | 有资质单位处置 |
| 4 | 生化污泥 | 污水处理站 | 固态 | 生化污泥 | 一般固废 | 77.14 | 卫生填埋 |

2.5.7.4噪声

工程公用环保设施高噪声设备主要为风机和泵类，噪声源强在80~95dB(A)，经采用减震基础、厂房隔声后，可以降噪15~20dB(A)。环保工程高噪声设备源强及治理措施详见表2.5.7-10。

表2.5.7-10         工程公用环保设施高噪声设备治理情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTO | 风机 | 3 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 2 | 90 | 减振、隔声 | 75 |
| 车间无组织废气处理 | 风机 | 2 | 100 | 减振、消声 | 80 |
| 污水处理站 | 风机 | 4 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

由上表可看出，经采用措施治理后，工程各噪声源噪声值可满足《工业企业噪声卫生标准》85dB(A)的限值要求。

2.5.9工程全厂副产品汇总

工程全厂副产品汇总情况见表

表2.5.9-1   工程全厂副产品汇总情况

| 编号 | 副产品名称 | 产生环节 | 总产生量 t/a | 主要污染物 |  | 主要组分W% | 对应标准限值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分名称 | 各组分含量 t/a |  |  |
| 副1 | 六水氯化镁 | WS-3、WS-5中间体2静置分层和洗涤工序 | 505.56 | MgCl2 | 236.59 | 46.8% | ≥40% |
|  |  |  |  | 水 | 268.97 | / | / |
| 副2 | 七水硫酸镁 | WS-3、WS-5的中间体1干燥 | 99.26 | 硫酸镁 | 48.42 | 99.9% | ≥99.5% |
|  |  |  |  | 水 | 50.84 | / | / |
| 副3 | 亚硫酸钠 | WS-3、WS-5各自中间体1干燥工序 | 443.06 | Na2SO3 | 415.10 | 93.6% | ≥85% |
|  |  |  |  | NACL | 27.97 | / | / |
| 副4 | 氯化锌盐酸溶液 | WS-3、WS-5各自中间体1洗涤分离工序 | 77.83 | 氯化锌 | 54.48 | 70.0% | ≥30% |
|  |  |  |  | 水 | 23.35 | / | / |
| 副5 | 聚合氯化铝溶液 | WS-10中间体1洗涤分层工序 | 165.71 | ALCL3 | 0.00 | 11.1% | ≥10% |
|  |  |  |  | HCl | 18.41 | / | / |
|  |  |  |  | 水 | 17.12 | / | / |
| 副6 | 溴化钾溶液 | 2-壬酮、2-十一酮、2-十三酮、2-十五酮各自中间体1静置分层和洗涤工序 | 284.40 | KBr | 130.17 | 10.2% | ≥10% |
|  |  |  |  | 甲苯 | 28.91 | / | / |
|  |  |  |  | 碳酸钾 | 0.76 | / | / |
|  |  |  |  | 聚乙二醇 | 25.15 | / | / |
|  |  |  |  | 氯化钠 | 7.60 | / | / |
|  |  |  |  | 水 | 5.30 | / | / |
| 副7 | 吡啶硫酸盐溶液 | 2-壬烯酸甲酯中间体1静置分层和洗涤工序 | 6.30 | 庚醛 | 216.69 | / | / |
|  |  |  |  | 吡啶硫酸盐 | 0.18 | 10.2% | ≥10% |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.64 | / | / |
|  |  |  |  | 硫酸钠 | 0.02 | / | / |
|  |  |  |  | 碳酸钠 | 0.21 | / | / |
|  |  |  |  | 丙二酸 | 0.02 | / | / |
|  |  |  |  | 水 | 0.60 | / | / |
| 副8 | 溴化钠水溶液 | 2-甲基庚酸中间体1静置分层工序 | 18.14 | NaBr | 4.62 | 10.1% | ≥10% |
|  |  |  |  | 乙醇 | 1.84 | / | / |
|  |  |  |  | 水 | 6.30 | / | / |
| 副9 | 盐酸 | WS-3、WS-5各自中间体3酸性尾气处理工序 | 645.19 | HCl | 10.00 | 25.0% | ≥25% |
|  |  |  |  | 水 | 161.30 | / | / |
| 副10 | 磷酸 | WS-23中间体1萃取工序 | 361.25 | 水 | 483.90 | / | / |
|  |  |  |  | 磷酸 | 168.95 | 52.6% | ≥50% |
|  |  |  |  | 甲醇 | 189.94 | / | / |
| 副11 | 磷酸二氢钠 | WS-23制备磷酸盐工序 | 155.05 | 磷酸二氢钠 | 2.36 | / | ≥90% |
| 副12 | 磷酸钙 |  | 600.84 | 磷酸钙 | 155.05 | / | ≥35% |
| 副13 | 工业盐 | WS-3和WS-5半成品洗涤工序 | 104 | 氯化钠 | 600.84 | / | ≥94% |
|  |  |  |  | 甘氨酸盐酸盐 | 130.1 | / | / |
|  |  |  |  | 水、有机物 | 2.8 | / | / |

# 2.6工程VOCS计算

本项目挥发性有机物排放总量核算参照《石化行业建设项目挥发性有机物（VOCs）排放量估算方法技术指南》推荐的方法，储存过程 VOCs 的排放量根据《石油库节能设计导则》（SH/T 3002-2000）进行估算。

2.6.1有组织排放源

本项目生产过程有组织 VOCs 排放源主要包括生产过程有组织工艺废气排放。本项目正常运行时，工艺尾气排放的 VOCs 见表3.2.6-1。

表2.6.1-1             项目生产过程有组织 VOCs 排放量

| 序号 | 装置名称 | 污染源名称 | 排放量(m3/h) | VOCs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 | 排放浓度(mg/Nm3) | 排放量(t/a) |
| 1 | RTO | RTO尾气 | 15000 | 非甲烷总烃 | 22.16 | 2.39 |

2.6.2无组织排放源

本项目生产过程无组织 VOCs排放源主要包括以下部分：

（1）设备动静密封点泄露；

（2）装卸过程损失；

（3）非正常VOCS排放；

（4）采样过程损失。

（5）废水集输、储存和处理过程逸散

其计算过程如下：

2.6.1.1设备动静密封点泄露

无组织挥发性有机物（VOCs）排放量估算

本次项目生产过程中无组织 VOCs 排放源主要包括以下部分：（1）机泵、阀门、法兰等生产设备泄漏；（2）储存、装卸过程损失；（3）检修过程逸散。

（1）机泵、阀门、压缩机等生产设备泄漏

本项目挥发性有机物排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》提供的平均系数法，结合实际情况对VOCs进行核算。

计算公式为：

）

式中：

E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年排放量，kg/a；

eTOC，i——密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，见《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》“表4”；

WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数；

WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数；

这里按照 100%计算；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

ti——密封点i的年运行时间，h/a。本次项目按照7200h/a

本项目的阀门数量类比现有工程四分公司项目，其余设备参考本项目可行性研究报告，计算结果见表2.6.1-2。

表2.6.2-2          本项目生产设备泄露 VOCs 一览表

| 1车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 排放速率eTOC，i/（kg/h/排放源） | 数量 | 年排放kg/a | 年排放t/a |
| 气体阀门 | 0.024 | 394 | 204.25 | 0.20 |
| 开口阀或开口管线 | 0.03 | 205 | 132.84 | 0.13 |
| 有机液体阀门 | 0.036 | 356 | 276.83 | 0.28 |
| 法兰或连接件 | 0.044 | 2500 | 2376.00 | 2.38 |
| 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 | 118 | 356.83 | 0.36 |
| 其他 | 0.013 | 271 | 76.10 | 0.08 |
| 小计 | / |  | 3422.84 | 3.42 |
| 2车间 |  |  |  |  |
| 设备类型 | 排放速率eTOC，i/（kg/h/排放源） | 数量 | 年排放kg/a | 年排放t/a |
| 气体阀门 | 0.024 | 280 | 145.15 | 0.15 |
| 开口阀或开口管线 | 0.03 | 135 | 87.48 | 0.09 |
| 有机液体阀门 | 0.036 | 235 | 182.74 | 0.18 |
| 法兰或连接件 | 0.044 | 1500 | 1425.60 | 1.43 |
| 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 | 129 | 390.10 | 0.39 |
| 其他 | 0.013 | 164 | 46.05 | 0.05 |
| 小计 | / / |  | 1611.84 | 1.61 |

2.6.1.2装卸过程损失

装卸过程中VOCs排放可以使用以下公式进行估算：

装卸VOCsLLN1Feff

1000

式中：

E 装卸——装卸过程VOCs排放量，t/a；

LL——装载损耗排放因子，kg/m3；

N——年周转量，m3/a；

Feff——设置油气回收系统时的控制效率，取95%。

若使用公式计算LL的缺少必要参数时，装载损耗因子LL可采用排放系数法进行估算。计算过程详见表2.6.2-3.

表2.6.2-3              装卸过程损失计算一览表

| 序号 | 污染因子 | 装载损耗排放因子kg/m3 | 装卸过程中真实蒸气压pa | 物质分子量 | 装卸温度 | LL | 年周转量m3/a | 设置油气回收系统时的控制效率% | 装卸过程损失t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 1.45 | 3804 | 92 | 25 | 0.204240926 | 29.74 | 90.00% | 6.1E-04 |
| 2 | 甲醇 | 1.45 | 16891 | 32 | 25 | 0.315442187 | 110.74 | 90.00% | 3.5E-03 |
| 3 | 乙醇 | 1.45 | 7927 | 46 | 25 | 0.212804655 | 20.94 | 90.00% | 4.5E-04 |
| 4 | 四氢呋喃 | 1.45 | 21540 | 72 | 25 | 0.905091799 | 18.25 | 90.00% | 1.7E-03 |
| 5 | 丙酮 | 1.45 | 30752 | 56 | 25 | 1.005022599 | 53.53 | 90.00% | 5.4E-03 |
| 6 | 石油醚 | 1.45 | 53320 | 112 | 25 | 3.485159014 | 210.68 | 90.00% | 7.3E-02 |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |

2.6.1.3非正常VOCS排放

本工程尚未建成，检维修次数尚不确定。参考同类型企业设备维检修次数25次/年。维检修VOCS计算方法参考开口式采样过程的计算办法估算，每次检维修时间按1小时计。由此估算本次工程建成后，检维修过程VOCS排放量为0.06t/a。

2.6.1.4采样过程损失

本项目采用密闭采样工艺，VOCs挥发量可以忽略。

2.6.1.5废水集输、储存和处理过程逸散

废水中的 VOCs 在废水收集、储存及处理过程中可能从液体中挥发出来。本项目含油污水、含盐污水处理设施均设置在本项目厂区内。污水处理场油水分离池部分排放系数为0.6VOCs kg/m3 废水，污水处理部分排放系数为0.005 VOCs kg/m3。

本项目污水处理场含油污水经过隔油、气浮预处理后，进入生化处理系统，污水处理过程采取加盖除臭措施，其密闭收集效率为99%，设施投运率达100%。经计算废水集输、储存和处理过程逸散VOCS量为0.29t/a。

2.6.1.6工程VOCS计算汇总

本项目无组织VOCS排放量汇总详见表2.6.2-4。

表2.6.2-4           项目无组织VOCS排放量汇总           单位：t/a

| 序号 | VOCS来源 | 本工程t/a | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸过程损失 | 0.1 | 类比估算法 |
| 2 | 废水收集及处理工程 | 0.29 | 公式法 |
| 3 | 设备动静密封点泄露 | 5.70 | 类比估算法 |
| 4 | 非正常工况 | 0.06 | 类比估算法 |
| 合计 | / | 6.15 | / |

综上所述，根据计算工程生产过程中无组织VOCS排放量为4.06t/a，其中设备动静密封点泄露5.7t/a经车间微负压集气后，送“UV+活性炭”吸附治理。

2.7全厂“三废”治理情况汇总

2.7.1工程全厂“三废”及噪声治理达标情况汇总

2.7.1.1全厂废气治理及排放汇总

全厂废气治理及排放汇总情况见表2.7.1-1.

表2.7.1-1            全厂废气治理及排放汇总情况

| 工序/生产线 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 治理工艺 | 效率（%） | 排气筒标号 | 排气筒参数 |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放标准 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） |  |  | mg/m3 | Kg/h |  |
| 各产品VOCS废气 | RTO尾气 | THF | 20000 | 141.21 | 2.82 | 碱液喷淋+RTO | 96.2% | P1 | 30 | 0.9 | 120 | 5.37 | 0.11 | 100 |  | 7200 |
|  |  | 溴乙烷 |  | 8.27 | 0.17 |  | 96.2% |  |  |  |  | 0.31 | 0.01 | 61 |  |  |
|  |  | 丙酮 |  | 337.60 | 6.75 |  | 96.2% |  |  |  |  | 12.83 | 0.26 | 60 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 119.24 | 2.38 |  | 96.0% |  |  |  |  | 4.77 | 0.10 | 30 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 858.94 | 17.18 |  | 96.1% |  |  |  |  | 33.24 | 0.66 | 80 |  |  |
|  |  | SO2 |  | 47.44 | 0.95 |  | 0% |  |  |  |  | 47.44 | 0.95 | 200 |  |  |
|  |  | NOX |  | 68.75 | 1.38 |  | 0% |  |  |  |  | 68.75 | 1.38 | 200 |  |  |
|  |  | 二噁英 |  | 8.00E-09 | 1.60E-10 |  | 0% |  |  |  |  | 8.00E-09 | 1.60E-10 | 1.00E-07 |  |  |
| 一、二车间及原料仓库 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 60000 | 13.19 | 0.79 | UV+活性炭 | 60% | / | / | / | / | 5.28 | 0.32 | 80 |  | 7200 |
| 一、二生产车间 | RTO尾气和车间无组织废气治理尾气 | THF | 80000.00 | 1.34 | 0.11 |  |  | P1 | 30 | 1.5 | 60 | 1.34 | 0.11 | 100 |  | 7200 |
|  |  | 溴乙烷 |  | 0.08 | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.08 | 0.01 | 61 |  |  |
|  |  | 丙酮 |  | 3.21 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 3.21 | 0.26 | 60 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 1.19 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 1.19 | 0.10 | 30 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 12.27 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 12.27 | 0.98 | 80 |  |  |
|  |  | SO2 |  | 11.86 | 0.95 |  |  |  |  |  |  | 11.86 | 0.95 | 200 |  |  |
|  |  | NOX |  | 17.19 | 1.38 |  |  |  |  |  |  | 17.19 | 1.38 | 200 |  |  |
|  |  | 二噁英 |  | 2.0E-09 | 1.6E-10 |  |  |  |  |  |  | 2.0E-09 | 1.6E-10 | 1.0E-07 |  |  |
| WS-3,WS-5中间体3合成 | 酸性尾气 | SO2 | 7000 | 2587.67 | 18.11 | 二级水喷淋+二级碱液喷淋 | 95% 99.9% | P2 | 15 | 0.8 | 30 | 129.38 | 0.91 | 550 | 2.6 | 7200 |
|  |  | HCL |  | 1529.34 | 10.71 |  |  |  |  |  |  | 4.03 | 0.03 | 100 | 0.26 |  |
| 污水处理恶臭 | 污水处理站 | NH3 | 2000 | 13.64 | 0.08 | 碱洗+活性炭吸附 | 80% | P3 | 15 | 0.6 | 30 | 2.73 | 0.02 |  | 4.9 | 7200 |
|  |  | H2S |  | 3.80 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | 0.76 | 0.005 |  | 0.33 |  |
| 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 | 3000 | 2.83 | 0.01 | 油烟净化器 | 90% | P4 | 15 | 0.4 | 40 | 0.28 | 0.001 | 1.5 |  | 900 |

由上表可知，RTO尾气中，SO2、NO2、二噁英排放浓度均可满足《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019中表1和表3燃烧装置大气污染物排放限值，甲苯、丙酮和非甲烷总烃排放浓度均可满足豫环攻坚办【2017】162号中，有机化工业类别中有关标准要求，THF和满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6中相关标准要求。溴乙烷排放浓度均可满足多介质环境目标值DMEGAH标准。

酸性尾气中SO2和HCl排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中限值要求，达标排放。污水处理恶臭废气中氨气和硫化氢排放速率均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准；食堂油烟可满足《餐饮业油烟污染物排放标准》DB 41/ 1604—2018中相应标准限值。

2.7.1.2全厂废水治理及排放汇总

全厂废水水质情况汇总见表2.7.1-2，治理及排放情况见表2.7.1-3.

表2.7.1-2                                     全厂废水水质情况汇总

| 项目 |  | 排放量(m3/d) | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油类 | TDS |
| WS-3 | 尾气喷淋吸收废水 | 1.00 | 1000.0 | 300.0 | 59.8 | 900.9 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| WS-5 | 尾气喷淋吸收废水 | 0.33 | 1000.0 | 300.0 | 14.1 | 270.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 氯化镁、氯化锌、亚硫酸钠回收污冷凝水 |  | 10.79 | 1801.9 | 1701.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 工业盐回收污冷凝水 |  | 3.50 | 31866.31 | 6979.36 | 5385.19 | 9376.68 | 0.00 | 267.57 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 712.89 | 0 |
| WS-23 | 磷酸盐回收冷凝水 | 11.11 | 2474.8 | 1270.4 | 10.1 | 123.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|  | 尾气喷淋吸收废水 | 2.22 | 1000.0 | 300.0 | 46.9 | 900.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WS-10 | 静置分层废水 | 1.11 | 52625.6 | 40186.9 | 65.4 | 1504.7 | 0.0 | 168.2 | 400.0 | 0.0 | 322.4 | 600.0 | 48209 |
| 乙酸硫噻唑 | 洗涤废水 | 0.09 | 164143.0 | 125521.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17335 |
| 丙位十一内酯 | 洗涤废水 | 0.02 | 3030.2 | 1982.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1611.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 506341 |
| 2-壬酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.27 | 111911.5 | 97049.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 200.0 | 0.0 | 1305.4 | 50.0 | 30921 |
| 2-十一酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.24 | 124685.1 | 107637.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 300.0 | 0.0 | 1201.7 | 50.0 | 72913 |
| 2-十三酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.25 | 105193.2 | 79148.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 300.0 | 0.0 | 1013.7 | 50.0 | 134051 |
| 2-十五酮 | 半成品静置分层、洗涤废水 | 0.20 | 61106.8 | 52192.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 300.0 | 0.0 | 1210.0 | 50.0 | 13309 |
| 2,4-癸二烯醛 | 中间体盐洗废水 | 0.08 | 384432.6 | 336401.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 618.4 | 0.0 | 2000.0 |  |
|  | 洗涤废水 | 0.42 | 114654.0 | 101462.1 | 93.9 | 358.7 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |  |
|  | 合计 | 0.50 | 158523.1 | 139666.0 | 78.6 | 300.4 | 0.0 | 0.0 | 497.6 | 100.6 | 0.0 | 2000.0 | 10989 |
| 2,4-壬二烯醛 | 中间体盐洗废水 | 0.06 | 377816.5 | 330612.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 625.2 | 0.0 | 2000.0 | 9.7% |
|  | 洗涤废水 | 0.30 | 112964.9 | 99929.0 | 47.9 | 183.2 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.2% |
|  | 合计 | 0.36 | 156899.7 | 138195.8 | 40.0 | 152.8 | 0.0 | 0.0 | 499.5 | 103.7 | 0.0 | 2000.0 | 21614 |
| 2,4-庚二烯醛 | 中间体盐洗废水 | 0.04 | 399158.4 | 349287.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 644.7 | 0.0 | 3000.0 | 8.0% |
|  | 洗涤废水 | 0.19 | 221786.3 | 197181.6 | 50.7 | 193.8 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 1.1% |
|  | 合计 | 0.22 | 252727.0 | 223714.8 | 41.9 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 1110.5 | 112.5 | 0.0 | 2174.4 | 11314 |
| 2-壬烯酸甲酯 | 洗涤废水 | 0.11 | 17240.6 | 8850.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0 |
| 2-甲基庚酸 | 静置分层废水 | 0.20 | 49991.2 | 44317.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 2040.5 | 1000.0 | 7635 |
| 化验室废水 |  | 1 | 150.0 | 30.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |  |  |  |  |
| 设备洗涤废水 |  | 67.2 | 15000.0 | 2000.0 | 40.0 | 100.0 | 20.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0 |
| 真空系统外排废水 |  | 42 | 2000.0 | 500.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| VOCS尾气吸收废水 |  | 5 | 30000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2000 |
| 车间地面清洗 |  | 9.59 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 外排生活废水 |  | 3.6 | 280.0 | 150.0 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 纯水制备外排废水 |  | 7.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 循环水站外排废水 |  | 90.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

表2.7.1-3                     全厂废水治理及排放汇总情况

| 处理单元 |  | 废水量（m³/d） | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 甲苯 | SS | 氟化物 | 溴化物 | 石油类 | TDS |
| 各产品工艺废水 |  | 7.14 | 53457.86 | 44886.49 | 44.19 | 716.08 | 0.00 | 37.84 | 276.32 | 15.90 | 266.32 | 459.70 | 20323.71 |
| VOCS尾气碱液吸收废水 |  | 5 | 30000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 设备洗涤废水 |  | 67.2 | 15000.0 | 2000.0 | 40.0 | 100.0 | 20.0 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 |
| 污冷凝水 |  | 25.40 | 6236.27 | 2239.59 | 745.99 | 1345.12 | 0.00 | 69.77 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 98.17 | 0.00 |
| 催化微电解+Fenton氧化 | 进水 | 104.74 | 16212.0 | 4981.2 | 209.6 | 439.2 | 12.8 | 29.1 | 84.1 | 1.1 | 18.2 | 183.5 | 1480.7 |
|  | 去除率 | （%） | 30.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% |
|  | 出水 | 104.74 | 11348.4 | 3985.0 | 209.6 | 439.2 | 12.8 | 2.9 | 84.1 | 1.1 | 16.3 | 183.5 | 1332.7 |
| 絮凝沉淀 | 进水 | 104.74 | 11348.39 | 3984.99 | 209.59 | 439.18 | 12.83 | 2.91 | 84.14 | 1.08 | 16.34 | 183.46 | 1332.66 |
|  | 去除率 | （%） | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 80.0% | 10.0% |
|  | 出水 | 104.74 | 9078.7 | 3188.0 | 209.6 | 439.2 | 12.8 | 1.2 | 84.1 | 1.1 | 16.3 | 36.7 | 1199.4 |
| 本次工程生活废水 |  | 3.6 | 280 | 150 | 30 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真空系统外排废水 |  | 42 | 2000 | 500 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化验室废水 |  | 1 | 150 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车间地面清洗 |  | 9.5904 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 调节酸化 | 进水 | 160.93 | 6485.6 | 2208.9 | 140.1 | 285.8 | 8.6 | 1.3 | 72.4 | 0.7 | 10.6 | 23.9 | 780.6 |
|  | 去除率 | （%） | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 出水 | 160.93 | 6485.6 | 2208.9 | 140.1 | 285.8 | 8.6 | 1.3 | 72.4 | 0.7 | 10.6 | 23.9 | 780.6 |
| 酸化+AE厌氧+厌氧池 | 进水 | 160.93 | 6485.63 | 2208.91 | 140.06 | 285.84 | 8.58 | 1.28 | 72.40 | 0.71 | 10.63 | 23.88 | 780.62 |
|  | 去除率 | （%） | 70.0% | 65.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 出水 | 160.93 | 1945.7 | 773.1 | 140.1 | 285.8 | 8.6 | 0.8 | 72.4 | 0.7 | 10.6 | 23.9 | 780.6 |
| A/O+二沉 | 进水 | 160.93 | 1945.69 | 773.12 | 140.06 | 285.84 | 8.58 | 0.77 | 72.40 | 0.71 | 10.63 | 23.88 | 780.62 |
|  | 去除率 | （%） | 85.0% | 85.0% | 65.0% | 70.0% | 50.0% | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0% |
|  | 出水 | 160.93 | 291.9 | 116.0 | 49.0 | 85.8 | 4.3 | 0.3 | 43.4 | 0.7 | 8.5 | 16.7 | 780.6 |
| 砂滤+臭氧催化氧化+曝气生物滤池+混凝沉淀 | 进水 | 160.93 | 291.9 | 116.0 | 49.0 | 85.8 | 4.3 | 0.3 | 43.4 | 0.7 | 8.5 | 16.7 | 780.6 |
|  | 去除率 | （%） | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 30.0% | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 10.0% |
|  | 出水 | 160.93 | 175.1 | 69.6 | 39.2 | 60.0 | 3.4 | 0.2 | 26.1 | 0.6 | 5.1 | 10.0 | 702.6 |
| 清净下水配水 |  | 97.90 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总混合出水水质 |  | 258.83 | 127.50 | 43.26 | 24.38 | 37.32 | 2.13 | 0.11 | 31.62 | 0.39 | 3.17 | 6.24 | 436.82 |
| 总去除效率 |  | （%） | 98.5% | 98.0% | 72.0% | 79.0% | 60.0% | 99.4% | 64.0% | 10.0% | 56.8% | 91.6% | 27.1% |
| 出水指标 |  |  | 300.0 | 150.0 | 30.0 | 50.0 | 5.0 | 0.2 | 150.0 | 10.0 |  | 20.0 | 2000.0 |

由上表可看出，工程废水经处理后，主要污染物去除效率可达COD98.5%、BOD98%、氨氮72%、总氮79%、总磷60%、甲苯99.4%、石油类91.6%，经治理后厂总排放口水质为COD127.5mg/l、BOD43.26mg/l、氨氮24.38mg/l，甲苯0.11mg/l、总氮37.32mg/l，总磷2.13mg/l，石油类6.24mg/l、氟化物0.39mg/l、TDS436.82mg/l，均可满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1、表2 间接排放标准，和濮阳市第二污水处理厂收水水质要求。本工程外排达标废水排入濮阳市第二污水处理厂，最终排入马颊河。

2.7.1.3全厂固废治理及排放汇总

全厂固废治理及排放汇总情况见表2.7.1-4.

表2.7.1-4   全厂固废治理及排放汇总情况

| 项目 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 形态 | 固废 | 代码 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 性质 |  |  |
| 釜残 | 中间体、溶剂等 | 382.7 | 液态 | 危废 | HW11 900-013-11 | 有资质单位处置 |
| 废活性炭 | 活性炭、有机物 | 12.0 | 固态 | 危废 | HW06 900-039-49、900-406-06 | 有资质单位处置 |
| 废离子膜 | 离子膜 | 2.0 | 固态 | 危废 | HW13 900-015-13 | 有资质单位处置 |
| 废包装袋 | 包装袋 | 2.0 | 固态 | 危废 | HW13 265-104-13 | 有资质单位处置 |
| 废包装桶 | 包装桶 | 10.0 | 固态 | 危废 | HW13 265-104-13 | 厂家回收 |
| 污泥 | 物化污泥 | 67.2 | 固态 | 危废 | HW06 900-410-06 | 有资质单位处置 |
|  | 生化污泥 | 77.1 | 固态 | 一般固废 | / | 卫生填埋 |

2.7.1.1全厂噪声治理及排放汇总

全厂噪声治理及排放汇总情况见表2.7.1-5.

表2.7.1-5   全厂噪声治理及排放汇总情况

| 位置 | 噪声源 | 台数 | 设备源强（dB(A)） | 治理措施 | 治理后（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 风机 | 4 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 离心机 | 4 | 95 | 减振、隔声 | 75 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |
| 二车间 | 风机 | 14 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 离心机 | 2 | 95 | 减振、隔声 | 75 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |
| 空压机房 | 制氮机 | 1 | 120 | 减振、消声 | 75 |
| 循环水站 | 凉水塔 | 3 | 105 | 减振、隔音 | 75 |
|  | 水泵 | 若干 | 90 | 减振、隔音 | 75 |
| RTO | 风机 | 3 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 2 | 90 | 减振、隔声 | 75 |
| 污水处理站 | 风机 | 4 | 100 | 减振、消声 | 80 |
|  | 泵类 | 若干 | 90 | 减振、隔声 | 75 |

2.7.2工程完成后全厂“三笔账”

工程完成后 “三笔账”详见表2.7.2-1.

表2.7.2-1      工程完成后 “三笔账”

| 项目名称 |  | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量(万m3/a) | 7.76 | 0.00 | 7.76 |
|  | COD | 491.19 | 481.29 | 9.90 |
|  | 氨氮 | 18.14 | 16.25 | 1.89 |
|  | 总磷 | 10.66 | 10.50 | 0.17 |
|  | 总氮 | 9.23 | 6.34 | 2.90 |
| 废气 | 废气排放量（万m3/a） | 66960.00 | 0.00 | 66960.00 |
|  | SO2 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
|  | NO2 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
|  | 氨气 | 0.59 | 0.47 | 0.12 |
|  | H2S | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
|  | 非甲烷总烃 | 129.39 | 122.32 | 7.07 |
|  | 甲苯 | 17.21 | 16.48 | 0.73 |
| 固体 | 危险固废 | 475.91 | 475.91 | 0.00 |
| 废物 | 一般固废 | 77.14 | 77.14 | 0.00 |

2.8工程非正常排放

工程设置有2000m3废水的事故收集池，在厂区生产事故及污水处理站事故状态下均可满足需要，且厂内建有废水处理站，可以将废水经处理达标后外排，故不考虑废水的事故排放影响。

本项目非正常工况选取RTO装置运行不正常情况下，对VOCS废气燃烧效率降低，导致VOCS超标排放。

2.8.1RTO系统非正常工况分析

评价以最不利情况下，因操作或助燃天然气添加较少等因素，导致RTO装置对VOCS去除效率由96%下降至80%的情形下，RTO尾气中主要VOCS污染物排放情况，详见表3.5-2。

表3.5-2              RTO尾气非正常工况排放情况

| 工序/生产线 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排放标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 | Kg/h |
| RTO | RTO装置尾气 | THF | 20000 | 141.21 | 2.82 | 28.24 | 0.56 | 100 |  |
|  |  | 溴乙烷 |  | 8.27 | 0.17 | 1.65 | 0.03 | 61 |  |
|  |  | 丙酮 |  | 337.60 | 6.75 | 67.52 | 1.35 | 60 |  |
|  |  | 甲苯 |  | 119.24 | 2.38 | 23.85 | 0.48 | 30 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 |  |

3建设项目周围环境现状

项目所在地位于濮阳市濮阳经济技术产业集聚区，濮源路与建设路交叉口西400m路北。周围环境敏感点为厂址南1850m康呼村，西1500m后黄埔村，西北680m濮阳职业技术学院。

4.环境质量现状调查与监测结果

（1）环境空气

根据河南省生态环境保护厅发布的《2017年河南省环境质量状况公告》以及濮阳市环境空气质量监测站发布的长期监测数据，常规因子中PM10、PM2.5、O3不能稳定达标，拟建项目所在区域属于非达标区。

本次环境补充监测因子为：氯化氢、甲醇、甲苯、丙酮、环氧氯丙烷、非甲烷总烃，经过对统计数据分析评价，特征污染因子甲苯、甲醇、氯化氢、环氧氯丙烷、丙酮均能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》，以上监测结果分析表明评价区域环境空气总体较好。

（2）地表水

对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本次调查各监测断面常规污染因子1#断面濮清南干渠（顺河村附近）氨氮、总氮因子出现超标，2#顺河沟（孟村附近）COD、BOD5、总氮、氯化物因子出现超标，3#马颊河（王村附近）总氮因子出现超标，4#马颊河（马庄桥控制断面）COD、BOD5、总氮因子不能稳定达标。总体而言，本次地表水监测数据表明，区域地表水不能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

评价另参考《濮阳经济技术产业集聚区现状评价报告》（报批版）（2019年11月）地表水监测数据，顺河沟各断面水质现状不均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，超标的主要原因是上游部分河段污水管网敷设不全，导致生活污水未经处理直接汇入顺河沟，沿河部分区域以农田为主，过度施肥，雨水径流后汇入马颊河。上述废水均含有大量含氮有机物，在一定温度下经微生物分解后形成氨氮，导致河流现状氨氮水质超标。

（3）地下水

本次地下水质量调查个别监测点位总硬度、溶解性总固体出现超标，其他监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水环境质量较好。

（4）噪声

项目厂界西侧、北侧、东侧厂界外昼/夜噪声监测结果均能满足 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类，南侧厂界外昼/夜噪声监测结果均能满足 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类，四周说明项目所在区域声环境质量现状良好。

（5）土壤

建设项目占地范围内土壤环境质量能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值第二类用地标准限值要求。厂区外西侧黄埔村、厂区南侧康呼村土壤环境质量能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值第二类用地标准限值要求。本次土壤监测数据表明，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

5企业开展公开参与的形式

根据河南省生态环境厅《关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》中，对位于产业园区，符合规划环评要求且园区已开展规划环评公众参与的建设项目，其环境影响报告书编制阶段的公众参与环节，可以将原来的2次公示合并成1次，时间由10个工作日压缩至5个工作日，不再开展公众调查和张贴布告。

本次公参采用网上公示和报纸公示的形式。目前已于2020年8月18日至8月21日在http://www.pyjkq.gov.cn/进行了网络公示，公示期间，企业在当地报纸进行连续两天的公示。

6  厂址可行性分析

本项目选址位于濮阳经济技术产业集聚区内，用地性质为工业用地，符合园区总体规划要求；项目建成后各类污染物均做到达标排放，对外界环境影响小；厂区内配套设施完善，功能布局较为合理。

因此，评价认为从环保角度考虑，工程所选厂址可行。

7环境风险分析

本项目风险评价工作级别为一级评价。环境风险事故类型主要是含THF和甲苯储罐泄露造成的环境影响以及事故状态下废水排放对区域地表水环境的影响，本次风险预测及计算结果显示，项目涉及的物料部分具有可燃性和毒性，具有潜在的事故风险，经采取评价所提的风险防范措施，并制定了严格的管理制度和风险应急预案，发生风险事故的可能性较小，因此本项目的风险水平是可以接受的。

8 结论

本项目的建设符合国家产业政策和行业相关标准、规范要求，厂址符合相关规划，在认真落实评价提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施后，各种污染物能够达标排放，环境风险可以控制，生产满足清洁生产、达标排放、总量控制的要求。本项目的实施可实现固体废物无害化、减量化处理，具有良好的环境效益和经济效益。在严格执行环保“三同时”，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

9 联系方式

建设单位名称：河南华龙香料有限公司

联系人：赵军飞    联系电话：15936791099 电子邮件：15936791099@126.com

评价单位名称：河南省化工研究所有限责任公司     联系人：侯工

联系电话：15637193516    电子信箱：768265375@qq.com

通讯地址：河南省郑州市建设东路37号231室